# Wachtwoord console router

Lab 1 module 2: via laptop  desktop  terminal

In CLI:

Router>enable

Router #configure terminal

Router (config)#line console 0

Router (config-line)#password PXL

Router (config-line)#login

Router (config-line)#exit

Waarom 0?

0 staat voor het nummer van de console line

Cisco-apparaten nummeren hun beheerpoorten:

| Lijntype | Betekenis |
| --- | --- |
| console 0 | De fysieke consolepoort |
| vty 0 4 | Virtuele terminal lijnen (Telnet/SSH) |

De meeste Cisco-routers en switches hebben slechts één fysieke consolepoort, en die krijgt altijd nummer 0

line console 0 verwijst altijd naar de fysieke consolepoort, ongeacht het type apparaat

# Wachtwoord consolepoort  switch

In CLI:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#password PXL

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#exit

# enable secret/Geëncrypteerd wachtwoord User Priv Mode Router

Lab 1 module 2: via laptop  desktop  terminal

In CLI:

Router#enable

Router#configure terminal

Router(config)#enable secret PXL

Router(config)#exit

# enable secret/Geëncrypteerd wachtwoord User Priv Mode Switch

In CLI:

Switch#enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#enable secret PXL

Switch(config)#exit

Login niet gebruiken bij enable secret

# Service password encryption router

Lab 1 module 2: via laptop  desktop  terminal

In CLI:

RouterKelder#enable

RouterKelder#configure terminal

RouterKelder(config)#service password-encryption

# Hostname router

Lab 1 module 2: via laptop  desktop  terminal

In CLI:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname SwitchServerRoom

RouterKelder(config)#exit

# Hostname switch

In CLI:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SwitchServerRoom

SwitchServerRoom(config)#exit

# IP-adres en subnetmask router (fa0/0)

Lab 1 module 2: via laptop  desktop  terminal

In CLI:

RouterKelder>enable

RouterKelder#configure terminal

RouterKelder(config)#interface fa0/0

RouterKelder(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

RouterKelder(config-if)#no shutdown

RouterKelder(config-if)#exit

# IP-adres en subnetmask switch (vlan1)

In CLI:

SwitchServerRoom>enable

SwitchServerRoom#configure terminal

SwitchServerRoom(config)#interface vlan1

SwitchServerRoom(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

SwitchServerRoom(config-if)#no shutdown

SwitchServerRoom(config-if)#exit

Waarom no shutdown?

De status gaat van administratively down → up

De interface wordt actief en kan netwerkverkeer verwerken

Zonder dit commando werkt pingen of verbinding maken niet

# IP-adres en subnetmask PC

Pc  config  poort

# Activeer telnet Router wachtwoord PXL

Lab 1 module 2: via laptop  desktop  terminal

In CLI:

RouterKelder#configure terminal

RouterKelder(config)#line vty 0 4

RouterKelder(config-line)#password PXL

RouterKelder(config-line)#login

RouterKelder(config-line)#exit

0 4 betekent 5 gelijktijdige Telnet-sessies (0,1,2,3,4 = 5 lijnen)

# Activeer telnet Switch wachtwoord PXL

In CLI:

SwitchServerRoom>enable

SwitchServerRoom#configure terminal

SwitchServerRoom(config)#line vty 0 4

SwitchServerRoom(config-line)#password PXL

SwitchServerRoom(config-line)#login

SwitchServerRoom(config-line)#exit

# Default gateway switch (vlan1)

In CLI:

SwitchGenk >enable

SwitchGenk #configure terminal

SwitchGenk(config)#interface vlan1

SwitchGenk(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

SwitchGenk(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.1

SwitchGenk(config)#interface vlan1

SwitchGenk(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

SwitchGenk(config-if)#no shutdown

SwitchGenk(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1

IP-adres: identificeert het apparaat binnen het subnet

Subnetmasker: bepaalt welk deel van het IP tot het lokale netwerk behoort

Default gateway: router die verkeer naar andere subnets of netwerken doorstuurt

# Default gateway PC

PC  desktop  config

Default Gateway is altijd het IP van de router in hetzelfde subnet

# service password encryption

SwitchLinks#configure terminal

SwitchLinks(config)#service password-encryption

# domeinnaam + 1024 bit rsa key router

Enable

Configure terminal

RouterCentraal(config)#ip domain-name PXL.be

RouterCentraal(config)#crypto key generate rsa

Daarna geeft cli automatisch melding vd naam vd key

Daarna ZELF bits ingeven in dit geval 1024 en enter

# SSH wachtwoord + username router

SSH werkt namelijk pas als er een domeinnaam ingesteld is en een cryptografische sleutel (rsa) aanwezig is op de switch. Zonder deze stappen kan je wel username/password instellen, maar SSH zal niet starten.

RouterCentraal(config)#username admin secret PXL

RouterCentraal(config)#line vty 0

RouterCentraal(config-line)#login local (zegt dat de router de lokale username/password moet gebruiken)

RouterCentraal(config-line)#transport input ssh

RouterCentraal(config-line)#

# SSH wachtwoord + username switch

SW1(config)# ip domain-name PXL.be

# crypto key generate rsa

1024

SW1(config)# username admin secret pxl

RouterCentraal(config)#line vty 0

RouterCentraal(config-line)#login local

RouterCentraal(config-line)#transport input ssh

RouterCentraal(config-line)#

# ping via pc

Via command prompt (niet terminal)

Ping ip adres v apparaat waarmee je verbinding wil testen

# Ipv6 unicast adres instellen + link local router

Router(config)#interface g0/0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

Router(config-if)#ipv6 address FE80::1:1 link-local

# Default gateway ipv6

Link-local adres gebruiken van router

# beschrijving geven aan poort switch

SwitchSintTruiden(config)#interface FA0/1

SwitchSintTruiden(config-if)#description UpLinkToRouter

SwitchSintTruiden(config-if)#exit

# poorten sluiten switch

SwitchSintTruiden(config)#interface g0/1

SwitchSintTruiden(config-if)#shutdown

exit

# configurate opslaan zodat die blijft bestaan na herstart

Niet in conf t

SwitchHasselt#copy running-config startup-config

# DNS adres

= ip adres server en als die er niet is van de router

Switch(config)# ip name-server 192.168.1.10

# DNS service activeren (voorbeeld op server)

1. DNS service activeren op WebserverSintTruiden

- Klik op WebserverSintTruiden

- Ga naar tab Services

- Klik links op DNS

- Zet rechtsboven: DNS Service: ON (rechterknop bovenaan)

2. A-record toevoegen

In hetzelfde DNS-scherm:

Bij “Resource Records”:

- Name:

www.sinttruiden.be

- Type:

A

- Address:
→ hier vul je het IP-adres van WebserverSintTruiden in
(bijvoorbeeld: 172.16.0.10 of wat jij gebruikt)

Klik daarna op:

Add

Je ziet nu het record in de lijst verschijnen.

3. DNS-server IP instellen op PC en Laptop

Je gebruikt het IP-adres van WebserverSintTruiden als DNS-server.

Op de PC

- Klik PC → Desktop

- IP Configuration

- Vul bij DNS Server in:

<IP van WebserverSintTruiden>

Bijvoorbeeld:

172.16.0.10

Op de Laptop

Exact hetzelfde:

- Desktop → IP Configuration

- DNS Server =

<IP van WebserverSintTruiden>

4. Testen of DNS + web werkt

Methode A – via Web Browser (beste test)

Op PC of Laptop:

- Desktop → Web Browser

- Typ in de adresbalk:

www.sinttruiden.be

- Druk op Go

✅ Als correct:

- De website van WebserverSintTruiden laadt.

Methode B – via Command Prompt (optioneel)

ping www.sinttruiden.be

Je moet het IP-adres van de webserver terugzien.

5. Veelgemaakte fouten (belangrijk voor examen)

| Fout | Gevolg |
| --- | --- |
| DNS service niet op ON | Website werkt niet |
| Verkeerd IP in A-record | Naam resolveert fout |
| DNS server niet ingevuld op PC | Naam werkt niet |
| Alleen IP testen | DNS lijkt niet te werken |

6. Snelle checklist

✔ DNS service = ON
✔ A-record toegevoegd
✔ DNS-IP ingesteld op PC
✔ DNS-IP ingesteld op Laptop
✔ Website getest via naam

# DHCP

Hier is de volledige procedure, exact zoals je ze in Packet Tracer moet uitvoeren.

1. DHCP service activeren op WebserverSintTruiden

- Klik op WebserverSintTruiden

- Ga naar tab Services

- Klik links op DHCP

- Zet bovenaan:

Service: ON

2. Bestaande scope bewerken

Je ziet een bestaande pool (meestal “default” of iets gelijkaardigs).

Vul EXACT dit in:

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Pool Name | serverPool |
| Default Gateway | IP-adres van je router in dit subnet |
| DNS Server | IP-adres van WebserverSintTruiden |
| Start IP Address | 10e IP-adres van je subnet |
| Subnet Mask | subnetmask van dit subnet |
| Maximum number of hosts | 10 |

Andere velden → leeg laten

Voorbeeld (ter verduidelijking)

Stel:

- Subnet = 172.16.0.0/25

- Gateway = 172.16.0.1

- Webserver = 172.16.0.2

Dan:

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 172.16.0.2

Start IP Address: 172.16.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.128

Maximum number of hosts: 10

3. Opslaan (ZEER belangrijk)

Klik op:

Save

Rechts onderaan.

Zonder Save → DHCP werkt niet.

4. Laptop op automatisch zetten (NIET de PC)

- Klik op de Laptop

- Desktop → IP Configuration

- Klik:

DHCP

(of “Automatic”)

Wacht enkele seconden.

5. Controleren of DHCP werkt

Laptop:

Desktop → Command Prompt

Typ:

ipconfig /all

Je moet zien:

- IP-adres (uit jouw pool)

- Subnet mask

- Default gateway

- DNS server

6. Test DNS + web opnieuw

Laptop:

Desktop → Web Browser

Ga naar:

www.sinttruiden.be

Pagina moet laden.

7. Foutencheck (indien het niet werkt)

| Probleem | Oplossing |
| --- | --- |
| Geen IP gekregen | DHCP service ON + Save gedrukt |
| Geen DNS | DNS server veld fout |
| Website werkt niet | DNS record controleren |
| IP buiten subnet | Start IP fout |

Als je wilt, kan ik:

- je exacte waarden invullen (gateway, subnetmask, start IP)

- als je mij zegt:

- het subnet van Sint-Truiden

- het IP van de router

- het IP van WebserverSintTruiden