Algemeen

Tegen volgende les: PE: Subnetting/VLSM + Pakket tracer(zker Chapters 2,   8.5,  10,  16.4.4)

woensdag 18 september 2024

20:14

Cisco vids nog bekijken

Ctrl-shift-6 abort de connectie sequence als cli bzg is na verkeerd cmd

Basic device config

1508 byes max per pakketje

Headers worden niet versleuteld …?(examenvraag)

Instanties herkennen(bv ieee , H3.4)

MOET 42% OP DEEL 1 HALEN DAN HEB IK 50% totaal..

H16 17 moet nie voor examen

Multicast = eigen netwerk

Anycast = ander netwerk

Link local adres = verkorte eigen adress FE80::/10

Router moet statisch ipv6 adress, de rest genereerd het normaal.

Dhcpdiscover > dhcpoffer > dhcprequest > dhcpack

HTTP - Hypertext Transfer Protocol (tcp port 80,8080)

HTTPS - HTTP Secure(TCP, UDP 443)

FTP - 21

ARP = Address resolution protocol

Unshielded Twisted-Pair (UTP)

Shielded Twisted-Pair (STP)

Logical Link Control (LLC, IEEE 802.2)

Media Access Control (MAC)

NIC (network interface card)

IEEE 802.3 ethernet(kabel)

IEEE 802.11 wifi

IEEE 802.15 bluetooth

Goodput  (data zonder headers)

Troughput (alles)

VLSM (variable lenght subnet mask(ing)

MTU (maximum transmission unit)

ND (Neighbor Discovery(ipv6))

Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)

Internet Control Message Protocols (ICMP)

| Www | Pxl | .be | . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Second level | Top level | Root level |

01-00-5E-xx-xx-xx (multicast mac adress)

Goodput is throughput minus traffic overhead for establishing sessions, acknowledgments, encapsulation, and retransmitted bits

| # | OSI MODEL |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Application | Data HTTP(80),HTTPS(443) |
| 6 | Presentation | SSL, TLS (de/en)cryptie |
| 5 | Session | Opzetten en verbreken verbinding per pakket? |
| 4 | Transport | Tcp is reliable, flow control, number & track data segments, bevestiging geven. connection oriented .udp is unreliable not same order delivery snel zonder controle. Zodra de poorten ervoor staan is het een Segment |
| 3 | Network | Ip van end to end netwerken. Poorten ervoor noemt Packet, encapsulation? |
| 2 | Data Link | LLC software ¦ mac layer physical adress(source/destination mac). Poorten ervoor noemt Frame(ethernet protocol) ook gebruikt voor Dhcpdiscover(mac broadcast) |
| 1 | Physical | Bits 011000110 |

ACK - Acknowledgment flag used in connection establishment and session termination

SYN - Synchronize sequence numbers used in connection establishment

FIN - No more data from sender and used in session termination

Osi: APST NDP

Tcp/ip: ATIN

Packet Tracer

dinsdag 1 oktober 2024

12:04

Dynamische routing protocol kijkt naar zijn buren voor meerdere routes

? voor command/parameter opties

show ip interface brief

Secure console access:

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password pxl

S1(config-line)# login

Secure privileged access:

S1(config)# enable secret pxl (encrypted)

of minder veilig/legacy :

S1(config)# enable password pxl (plain)

Encrypt plain passwords:

S1(config)# service password-encryption

Banner MOTD:

S1(config)# banner motd "text"

Save/Load config to NVRAM:

S1# copy run start / S1# copy start run

Hostname:

S1(config)# hostname naam

Interface IP+Mask:

S1(config)# interface vlan 1 / gig0/0 / fa0/1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

Default Gateway:

S1(config)# ip default-gateway 192.168.0.1

Telnet met Password:

S1(config)# line vty 0 4  (0-15)

S1(config-line)# password pxl

SSH:

S1(config)# hostname naam (geen default name)

S1(config)#ip domain-name PXL.be

S1(config)#crypto key generate rsa (prompt: 1024 fzo)

S1(config)#username admin password PXL

S1(config)#line vty 0 15

S1(config-line)#transport input ssh

S1(config-line)#login local

Switch(config)# interface range fa0/4 - 24

Switch(config-if-range)# shutdown

Basic Config:

S>enable

S#config t

S(config)#hostname S1

S1(config)#service password-encryption

S1(config)#enable secret PXL

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password pxl

S1(config-line)# login

Verwijder ww:

from global configuration mode:

no enable password

line con 0

no login

no password

end

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# interface vlan 1 / gig0/0 / fa0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

R1# show ipv6 interface brief

R1(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64(oude verwijderen)

Erase startup-config

fe80::1 (ipv6 gateway, user config)

Mss handig:

C:\>apr -d

C:\>ipconfig /renew

C:\>Dhcp renew

show ip int brief

Router(config-if)#mac-address 0000.0000.00C1

no username Lode

username student secret pxl

show ip route

show ip arp

Showrun?

Cmd: nslookup

(config)# int gigabitethernet 0/0.10(vlan nummer = subif)

Encapsulation dot1Q 10

Ip adress ip mask

Switch(config-if)# description Verbinding naar Server

TCP/IP - VLSM subnetting

dinsdag 1 oktober 2024

12:04

Easy Subnet Chart

| Mask | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 | /32 |
| Hosts-2 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Subs | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |

| Subnet Mask | Network Bits | Host Bits | Subnets | Host/Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.0.0.0 | /8 | 24 | 1 | 16,777,214 |
| 255.128.0.0 | /9 | 23 | 2 | 8,388,606 |
| 255.192.0.0 | /10 | 22 | 4 | 4,194,302 |
| 255.224.0.0 | /11 | 21 | 8 | 2,097,150 |
| 255.240.0.0 | /12 | 20 | 16 | 1,048,574 |
| 255.248.0.0 | /13 | 19 | 32 | 524,286 |
| 255.252.0.0 | /14 | 18 | 64 | 262,142 |
| 255.254.0.0 | /15 | 17 | 128 | 131,070 |
| 255.255.0.0 | /16 | 16 | 256 | 65,534 |
| 255.255.128.0 | /17 | 15 | 512 | 32,766 |
| 255.255.192.0 | /18 | 14 | 1,024 | 16,382 |
| 255.255.224.0 | /19 | 13 | 2,048 | 8,190 |
| 255.255.240.0 | /20 | 12 | 4,096 | 4,094 |
| 255.255.248.0 | /21 | 11 | 8,192 | 2,046 |
| 255.255.252.0 | /22 | 10 | 16,384 | 1,022 |
| 255.255.254.0 | /23 | 9 | 32,768 | 510 |
| 255.255.255.0 | /24 | 8 | 65,536 | 254 |
| 255.255.255.128 | /25 | 7 | 131,072 | 126 |
| 255.255.255.192 | /26 | 6 | 262,144 | 62 |
| 255.255.255.224 | /27 | 5 | 524,288 | 30 |
| 255.255.255.240 | /28 | 4 | 1,048,576 | 14 |
| 255.255.255.248 | /29 | 3 | 2,097,152 | 6 |
| 255.255.255.252 | /30 | 2 | 4,194,304 | 2 |

|  | N² |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 8 | 3 |
| 16 | 4 |
| 32 | 5 |
| 64 | 6 |
| 128 | 7 |
| 256 | 8 |
| 512 | 9 |
| 1024 | 10 |
| 2048 | 11 |

Examen vragen:

Welk netwerk id heb je?

Welk ip range heb je?

Zit dit in de range?

Verschil vlsm en subnetting

Bij subnetting krijg je aantal netwerken > eentjes en subnetten

Bij vlsm krijg je aantal hosts > nulletjes

Class full 8 bitjes

Classless meer dan  8 bitjes

ANDing = and logic gate (1 + 0 = 0)

Segmentation

Reassembly

Encapsulation

Decapsulation

/24 = class full? 24 eentjes

### 2n >/ # netwerken

N = 2

00 = 0(host), range = 1-62 /26(63 is broadcast 11111..)

01  = 64(host), range = 65-126 /26(127 broadcast)

10 = 128(host), range = 129-190 /26 (191 broadcast)

11 = 192(host), range = 193-254 /26 (255broadcast)

| 0000 = 0 | 1-14 |
| --- | --- |
| 0001 = 16 | 17-30 |
| 0010 = 32 | 33-46 |
| 0100 = 48 | 49-62 |

| 0100 = 64 | 65-78 |
| --- | --- |
| 0101 = 80 | 81-94 |
| 0110 = 96 | 97-110 |
| 0111 = 112 | 113-126 |

| 1000 = 128 | 129-142 |
| --- | --- |
| 1001 = 144 | 145-158 |
| 1010 = 160 | 161-174 |
| 1011 = 176 | 177-190 |

| 1100 = 192 | 193-206 |
| --- | --- |
| 1101 = 208 | 209-222 |
| 1110 = 224 | 225-238 |
| 1111 = 240 | 241-254 |

172.16.0.0/16 32 netwerken

| 00000 = 0 | 1-6 |
| --- | --- |
| 00001 = 8 | 9-14 |
| 00010 = 16 | 17-22 |
| 00011 |  |

| 000 = 0 | 1-30 |
| --- | --- |
| 001 = 32 | 33-62 |
| 010 = 64 | 65-94 |
| 011 = 96 | 97-126 |
| 100 = 128 | 129-158 |
| 101 = 160 | 161-190 |
| 110 = 192 | 193-222 |
| 111 = 224 | 225-254 |