# Commando's: Basisinstelling apparaat & SSH

## 1. Eerste toegang via console

Fysieke verbinding:
  Blauwe consolekabel → RJ-45 aan achterkant switch → USB/COM-adapter op laptop

PuTTY-instellingen:
  Verbindingstype: Serial
  COM-poort: controleer Apparaatbeheer → Poorten (COM & LPT)
  Snelheid: 9600

Aanmeldprompts:
  Password: console        ← line console-wachtwoord
  Switch> enable
  Password: secret         ← privileged EXEC-wachtwoord
  Switch#

## 2. Hostnaam

Switch(config)# hostname LAB-R04-A01-SW01

Stelt de apparaatnaam in die wordt weergegeven in de CLI-prompt. Eerste commando bij elke configuratie.

## 3. Wachtwoorden

### Enable Secret (Privileged EXEC)

Switch(config)# enable secret [wachtwoord]

Stelt een versleuteld wachtwoord in voor de enable-modus. Gebruik altijd secret (niet password — dat slaat het wachtwoord in platte tekst op).

### Console Line-wachtwoord

Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password console
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit

### VTY Lines (Telnet/SSH)

Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# transport input ssh    ← alleen SSH (geen Telnet)
Switch(config-line)# login local            ← gebruik lokale gebruikersnaam/wachtwoord
Switch(config-line)# exit

## 4. NTP (Network Time Protocol)

Switch(config)# ntp server 10.199.64.66

Synchroniseert de klok van de switch/router met de NTP-server. Vereist voor nauwkeurige logboektijdstempels en geldigheid van SSH-sleutels.

Verificatie:

Switch# show ntp status
Switch# show clock

## 5. SSH-configuratie

SSH vereist vier stappen: domeinnaam → RSA-sleutels → lokale gebruiker → VTY-configuratie.

! Stap 1: Stel domeinnaam in (vereist voor RSA-sleutelgeneratie)
Switch(config)# ip domain name data.labnet.local

! Stap 2: Genereer RSA-sleutelpaar
Switch(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
! Minimaal 768 bits; gebruik 2048 voor sterkere beveiliging in productie

! Stap 3: Maak lokale gebruiker aan met privilegeniveau 15
Switch(config)# username student privilege 15 secret pxl
! privilege 15 = volledige beheertoegang (privileged EXEC) direct na aanmelding

! Stap 4: Configureer VTY lines
Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# transport input ssh    ← schakelt Telnet uit
Switch(config-line)# login local            ← gebruik lokale gebruikersnamen
Switch(config-line)# exit

Verbinden vanaf PC:

ssh -l student 172.18.4.3

Verificeer dat SSH ingeschakeld is:

Switch# show ip ssh
Switch# show ssh

## 6. Beheer-IP op switch (SVI)

Switch(config)# interface vlan 41
Switch(config-if)# ip address 172.18.4.3 255.255.255.240
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# ip default-gateway 172.18.4.1

De SVI (Switched Virtual Interface) geeft de switch een beheer-IP

IP wordt geconfigureerd op de SVI van het beheer-VLAN — NIET op een fysieke poort

ip default-gateway is nodig zodat de switch bereikbaar is vanuit andere subnetten

Zonder no shutdown blijft de VLAN-interface down

Verificatie:

Switch# show interface vlan 41
Switch# show ip interface brief

## 7. Configuratie opslaan

Switch# copy running-config startup-config
! of korter:
Switch# write memory
Switch# wr

Slaat de huidige actieve configuratie op in NVRAM (startup-config). Sla altijd op na elke configuratiewijziging — de running-config gaat verloren bij herstart als je niet opslaat.

Verificatie:

Switch# show startup-config
Switch# show running-config

## 8. PuTTY-sessielogboek (uitvoer vastleggen)

Vóór het starten van de configuratie:

PuTTY → Logging → All session output → geef bestandspad op → Open sessie
Switch# terminal length 0        ← schakelt paginering uit (geen --More-- prompt)

Dit legt alles vast wat getypt wordt en alle uitvoer naar een logboekbestand. Nuttig voor het opslaan van je configuratiesessie.

## 9. Nuttige verificatiecommando's

| Commando | Doel |
| --- | --- |
| show running-config | Volledige huidige configuratie |
| show startup-config | Opgeslagen NVRAM-configuratie |
| show version | IOS-versie, uptime, hardware |
| show ip interface brief | Alle interfaces met IP en status |
| show ip ssh | SSH-versie en status |
| show users | Momenteel verbonden sessies |
| show clock | Huidige systeemtijd |
| show ntp status | NTP-synchronisatiestatus |

## 10. Volledige basisinstelling — Snelplaksjabloon

! === HOSTNAAM ===
hostname LAB-R04-A01-SW01

! === NTP ===
ntp server 10.199.64.66

! === BEHEER-IP ===
interface vlan 41
 ip address 172.18.4.3 255.255.255.240
 no shutdown
exit
ip default-gateway 172.18.4.1

! === SSH ===
ip domain name data.labnet.local
username student privilege 15 secret pxl
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
exit

! === OPSLAAN ===
! (uitvoeren na alle andere configuratie)
! copy running-config startup-config