# Commando's: VLANs & Trunking

## 1. VLANs aanmaken

Switch(config)# vlan 41
Switch(config-vlan)# name Management
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 42
Switch(config-vlan)# name Data_Users
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 43
Switch(config-vlan)# name Voice_Users
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 44
Switch(config-vlan)# name Reserved
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name Native
Switch(config-vlan)# exit

Wat het doet: Maakt VLANs aan in de VLAN-database en wijst leesbare namen toe. Wanneer te gebruiken: Op elke switch die deze VLANs moet dragen — inclusief zowel access- als distributieswitches.

Maak het VLAN aan VOORDAT je poorten eraan toewijst of het toevoegt aan een trunk.

Verificatie:

Switch# show vlan brief

Verwachte uitvoer:

VLAN Name                 Status    Ports
---- -------------------- --------- --------------------------------
1    default              active    Gi1/0/1, Gi1/0/3, ...
41   Management           active
42   Data_Users           active    Gi1/0/2
43   Voice_Users          active
44   Reserved             active
99   Native               active

## 2. Access-poort — Toewijzen aan een VLAN

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 42
Switch(config-if)# exit

`switchport mode access` — Forceert de poort naar access-modus (één VLAN, geen tagging). Voorkomt dat DTP een trunk onderhandelt. `switchport access vlan [id]` — Wijst deze poort toe aan VLAN 42. Elk apparaat dat hier verbinding maakt, komt in VLAN 42.

Wanneer te gebruiken: Voor alle poorten die verbinding maken met eindapparaten (PCs, printers, servers, IP-telefoons).

### Access-poort + voice VLAN (optioneel)

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 42       ← data-VLAN (PC)
Switch(config-if)# switchport voice vlan 43        ← voice-VLAN (IP-telefoon)
Switch(config-if)# exit

## 3. Trunk-poort — Meerdere VLANs dragen

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 41-44
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# exit

`switchport mode trunk` — Forceert de poort naar trunk-modus. Schakelt 802.1Q-tagging in voor alle VLANs. `switchport trunk allowed vlan [lijst]` — Beperkt welke VLANs over deze trunk zijn toegestaan. Gebruik een door komma's gescheiden lijst of reeksen (41-44,99). `switchport trunk native vlan 99` — Verkeer van VLAN 99 wordt zonder tag verstuurd. Beide uiteinden moeten overeenkomen.

Wanneer te gebruiken: Voor inter-switch-verbindingen en switch-naar-router-verbindingen (RoaS).

### Toegestane VLANs op een trunk aanpassen

! Vervang de volledige lijst:
switchport trunk allowed vlan 41-44,99

! Voeg VLANs toe aan bestaande lijst (verwijdert andere niet):
switchport trunk allowed vlan add 50

! Verwijder specifieke VLANs:
switchport trunk allowed vlan remove 44

## 4. DTP uitschakelen op access-poorten (beveiliging)

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
Switch(config-if)# exit

`switchport nonegotiate` — Schakelt DTP uit op deze poort. Voorkomt switch spoofing-aanvallen waarbij een aanvaller de switch misleidt om een trunk te vormen.

## 5. Reeksconfiguratie (meerdere poorten tegelijk)

Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1-8
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 42
Switch(config-if-range)# exit

`interface range` — Past dezelfde configuratie toe op meerdere poorten tegelijk. Bespaart tijd bij het configureren van meerdere poorten in bulk.

## 6. Trunk-verificatiecommando's

### show vlan brief

Switch# show vlan brief

Toont alle VLANs, hun status en welke access-poorten zijn toegewezen. Toont NIET de trunk-poorten (trunk-poorten worden niet vermeld onder VLANs).

### show interfaces trunk

Switch# show interfaces trunk

Verwachte uitvoer (wanneer trunk werkt):

Port      Mode       Encapsulation  Status    Native Vlan
Gi1/0/24  on         802.1q         trunking  99         ← status moet "trunking" zijn

Port      Vlans allowed on trunk
Gi1/0/24  41-44

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/24  41-44

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/24  41-44

Wat te controleren:

Status = trunking (niet alleen on of connected)

Correct native VLAN (99)

Alle VLANs in de kolom "allowed AND active"

### show interfaces [poort] switchport

Switch# show interfaces GigabitEthernet 1/0/24 switchport

Gedetailleerde weergave van één poort: modus, access VLAN, trunk VLANs, native VLAN.

## 7. Veelvoorkomende problemen en oplossingen

| Probleem | Controleer | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| VLAN toont "inactive" op trunk | VLAN niet aangemaakt op die switch | Maak VLAN aan op de switch |
| Poort niet in verwacht VLAN | Verkeerd access-VLAN | switchport access vlan [juiste-id] |
| Trunk-status toont "connected" niet "trunking" | Ander uiteinde is access-poort | Stel ook het andere uiteinde in op trunk-modus |
| Waarschuwing over native VLAN-mismatch | Verschillend native VLAN aan elke kant | Stem native VLAN af op beide kanten |
| Verkeer van VLAN X passeert trunk niet | VLAN niet in toegestane lijst | switchport trunk allowed vlan add [id] |

## 8. Volledige switch VLAN/trunk-instelling — Sjabloon

! === VLANs ===
vlan 41
 name Management
vlan 42
 name Data_Users
vlan 43
 name Voice_Users
vlan 44
 name Reserved
vlan 99
 name Native
exit

! === ACCESS-POORT (gebruikersapparaat) ===
interface GigabitEthernet 1/0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 42
exit

! === TRUNK-POORT (naar andere switch of router) ===
interface GigabitEthernet 1/0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44
 switchport trunk native vlan 99
exit

! === VERIFICATIE ===
! show vlan brief
! show interfaces trunk