# Commando's: Spanning Tree Protocol (STP)

## 1. Root Bridge instellen — Primair

Switch(config)# spanning-tree vlan 41-44,99 root primary

Wat het doet: Forceert deze switch om de root bridge te worden voor VLANs 41–44 en 99 door de bridge-prioriteit in te stellen op 24576 (lager dan de standaard 32768). Als een andere switch al een lagere prioriteit heeft, verlaagt Cisco de prioriteit in stappen totdat hij wint.

Wanneer te gebruiken: Op de distributie-/coreswitch (SW01) die de root bridge moet zijn. Configureer de root bridge altijd handmatig — vertrouw nooit op automatische verkiezing.

## 2. Root Bridge instellen — Secundair (back-up)

Switch(config)# spanning-tree vlan 41-44,99 root secondary

Wat het doet: Stelt deze switch in als back-up root bridge met prioriteit 28672. Als de primaire root bridge uitvalt, neemt deze switch het over.

Wanneer te gebruiken: Op SW02 — de back-up distributieswitch.

## 3. STP-prioriteit handmatig instellen

Switch(config)# spanning-tree vlan 41 priority 4096

Wat het doet: Stelt de bridge-prioriteit direct in op een specifieke waarde. Moet een veelvoud van 4096 zijn (4096, 8192, 12288, ..., 32768, 36864, ..., 61440).

Wanneer te gebruiken: Wanneer je nauwkeurige controle nodig hebt over welke switch de root is per VLAN (nuttig voor taakverdeling van verkeer over uplinks).

Prioriteitswaarden:

| Waarde | Prioriteitsniveau |
| --- | --- |
| 0 | Hoogst (altijd root) |
| 4096 | Zeer hoog |
| 24576 | Equivalent aan root primary |
| 28672 | Equivalent aan root secondary |
| 32768 | Standaard |
| 61440 | Lage prioriteit (minst gewenst) |

## 4. Rapid PVST+ inschakelen

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

Wat het doet: Schakelt Rapid Per-VLAN Spanning Tree+ in. Convergeert in 1–2 seconden in plaats van 50 seconden (klassiek 802.1D).

Wanneer te gebruiken: Op alle switches. Dit is de aanbevolen modus voor moderne Cisco-switches.

## 5. Point-to-point verbindingstype

Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
Switch(config-if)# exit

Wat het doet: Vertelt STP dat deze verbinding precies met één andere switch verbonden is (point-to-point). Maakt snelle RSTP-overgangen mogelijk (edge proposal/agreement mechanisme).

Wanneer te gebruiken: Op alle trunk- en EtherChannel-interfaces tussen switches. NIET voor gedeelde/hub-verbindingen.

## 6. PortFast (voor access-poorten)

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/5
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# exit

Wat het doet: Slaat de Listening- en Learning-toestanden over → poort gaat direct naar Forwarding wanneer een apparaat verbinding maakt. Elimineert de vertraging van 30 seconden voor eindapparaten.

Wanneer te gebruiken: ALLEEN op access-poorten verbonden met PCs, printers of andere niet-switch-apparaten. Nooit gebruiken op trunk-poorten of switch-naar-switch-verbindingen (zou een lus veroorzaken als een andere switch wordt aangesloten).

### PortFast globaal inschakelen (voor alle access-poorten)

Switch(config)# spanning-tree portfast default

Schakelt PortFast in op ALLE poorten die momenteel in access-modus staan.

## 7. BPDU Guard

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/5
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if)# exit

Wat het doet: Als er een BPDU (Bridge Protocol Data Unit) wordt ontvangen op deze PortFast-poort — wat betekent dat iemand een switch heeft aangesloten — gaat de poort onmiddellijk in err-disabled om een lus te voorkomen.

Wanneer te gebruiken: Altijd koppelen aan PortFast. Voorkomt dat ongeautoriseerde switches worden aangesloten op access-poorten.

### BPDU Guard globaal inschakelen

Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default

Past BPDU Guard toe op alle poorten met PortFast ingeschakeld.

### Een err-disabled poort herstellen

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/5
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown

## 8. STP-verificatiecommando's

### show spanning-tree

Switch# show spanning-tree

Toont de STP-toestand voor alle VLANs. Inclusief root bridge, lokale bridge-ID en alle poortrollen/-toestanden.

### show spanning-tree vlan [id]

Switch# show spanning-tree vlan 41

Volledig uitvoervoorbeeld:

VLAN0041
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24617                 ← prioriteit van root bridge (24576 + vlan 41)
             Address     6c4e.f6ca.e600        ← MAC van root bridge
             Cost        12
             Port        56 (Port-channel1)    ← poort richting root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32809  (priority 32768 sys-id-ext 41)  ← deze switch
             Address     0023.abbb.5400
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------
Po1              Root FWD 12        128.56   P2p      ← Root Port, forwarding
Po2              Desg BLK 12        128.64   P2p      ← Geblokkeerd (redundant pad)

Waar op te letten:

Sectie Root ID → wie is de root bridge

Poort Role: Root / Desg (Designated) / Altn (Alternate=geblokkeerd)

Poort Sts: FWD (Forwarding) / BLK (Blocking) / LRN (Learning) / LIS (Listening)

### show spanning-tree summary

Switch# show spanning-tree summary

Snel overzicht: hoeveel VLANs, root ports, designated ports, geblokkeerde poorten.

### show spanning-tree active

Switch# show spanning-tree active

Toont alleen VLANs met actieve STP-instanties (sluit inactieve VLANs uit).

## 9. STP-probleemoplossing

| Symptoom | Waarschijnlijke oorzaak | Verificatie | Oplossing |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeerde switch is root | Prioriteit niet ingesteld | show spanning-tree vlan [id] → controleer Root ID | Stel root primary in op de juiste switch |
| Poort vast in Blocking | Normaal voor redundante topologie | Controleer of blokkering verwacht is | Verifieer of topologie correct is |
| Poort vast in Listening/Learning | STP herconvergeert | Wacht (RSTP moet snel zijn) | Controleer link-type point-to-point |
| Netwerklus / broadcast storm | STP ontbreekt of lus in topologie | Controleer poortstatus | Verifieer dat STP op alle VLANs is ingeschakeld |
| Poort gaat err-disabled | BPDU Guard getriggerd | show interfaces [poort] status | Verwijder ongeautoriseerde switch, no shutdown poort |

## 10. Volledige STP-configuratie — Sjabloon

! === STP-MODUS (op alle switches) ===
spanning-tree mode rapid-pvst

! === ROOT BRIDGE (SW01) ===
spanning-tree vlan 41-44,99 root primary

! === SECUNDAIRE ROOT (SW02) ===
spanning-tree vlan 41-44,99 root secondary

! === TRUNK/ETHERCHANNEL-POORTEN (point-to-point) ===
interface port-channel 1
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

! === ACCESS-POORTEN (portfast + bpdu guard) ===
interface GigabitEthernet 1/0/2
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
exit

! === VERIFICATIE ===
! show spanning-tree vlan 41
! show spanning-tree summary