# Commando's: EtherChannel

## 1. Statische EtherChannel (modus on)

! Stap 1: Groepeer fysieke poorten in het kanaal
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)# exit

! Stap 2: Configureer de logische port-channel interface
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 41-44
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
Switch(config-if)# exit

`channel-group [nr] mode on` — Wijst deze poorten toe aan EtherChannel-groep 1 in statische modus (geen onderhandelingsprotocol). Beide kanten moeten op on staan.

`interface port-channel [nr]` — De logische interface die de volledige EtherChannel-bundel vertegenwoordigt. Alle trunk/VLAN-instellingen die hier worden geconfigureerd, worden doorgegeven aan de fysieke lidpoorten.

Wanneer modus `on` te gebruiken: Wanneer beide kanten onder jouw beheer staan en handmatig worden geconfigureerd. Geen protocoloverhead.

## 2. LACP EtherChannel (IEEE-standaard — aanbevolen)

! Actieve kant (start onderhandeling):
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 41-44
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
Switch(config-if)# exit

! Passieve kant (reageert op onderhandeling):
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode passive
Switch(config-if-range)# exit

`mode active` — Start LACP PDUs; probeert actief de EtherChannel te vormen. `mode passive` — Reageert op LACP PDUs maar start niet zelf.

Regels:

active ↔ active = kanaal gevormd ✓

active ↔ passive = kanaal gevormd ✓

passive ↔ passive = vormt GEEN kanaal ✗

Wanneer LACP te gebruiken: Bij verbinding van Cisco met niet-Cisco-switches, of voor naleving van IEEE-standaarden. Best practice in de meeste omgevingen.

## 3. PAgP EtherChannel (Cisco-eigen)

! Desirable kant (start):
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if-range)# exit

! Auto kant (reageert):
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/23-24
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode auto
Switch(config-if-range)# exit

Regels:

desirable ↔ desirable = kanaal gevormd ✓

desirable ↔ auto = kanaal gevormd ✓

auto ↔ auto = vormt GEEN kanaal ✗

Wanneer PAgP te gebruiken: In Cisco-omgevingen waar je automatische onderhandeling wilt.

## 4. Meerdere EtherChannel-groepen op één switch

In de labo's heeft SW01 meerdere EtherChannels (één per uplink naar elke andere switch):

! EtherChannel-groep 3 → richting SW03
interface range gi1/0/23-24
 channel-group 3 mode on
exit

interface port-channel 3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44
 switchport trunk native vlan 99
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

! EtherChannel-groep 4 → richting SW02
interface range gi1/0/21-22
 channel-group 4 mode on
exit

interface port-channel 4
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44
 switchport trunk native vlan 99
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

Elke EtherChannel-groep krijgt een uniek groepsnummer (1, 2, 3, ...).

## 5. EtherChannel-verificatiecommando's

### show etherchannel summary

Switch# show etherchannel summary

Voorbeelduitvoer:

Flags:  D - down    P - bundled in port-channel
        I - stand-alone    s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3    S - Layer2
        U - in use    f - failed to allocate aggregator

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)          -          Gi1/0/23(P)    Gi1/0/24(P)

De uitvoer lezen:

SU op Port-channel = Laag 2 (S), Up en in gebruik ✓

P op lidpoorten = correct gebundeld (P = in Port-channel) ✓

D = down (probleem)

I = stand-alone (niet gebundeld — configuratiemismatch?)

s = gesuspendeerd (incompatibele configuratie)

### show interfaces port-channel [nr]

Switch# show interfaces port-channel 1

Verwachte uitvoer:

Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is 4464.3c20.ba97
  MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit/sec  ← 2 Gbps = 2 × 1 Gbps gebundeld
  Members in this channel: Gi1/0/23 Gi1/0/24

Wat te controleren:

BW moet de gecombineerde bandbreedte tonen (2× 1 Gbps = 2 Gbps voor twee 1G-verbindingen)

Members in this channel — toont alle gebundelde fysieke poorten

Status = up, line protocol is up

### show etherchannel [groep] detail

Switch# show etherchannel 1 detail

Toont gedetailleerde informatie over de EtherChannel-groep, inclusief poortstatus, LACP/PAgP-buurinformatie en vlaggen.

### show etherchannel port-channel

Switch# show etherchannel port-channel

Toont alle port-channels en hun fysieke lidpoorten.

## 6. EtherChannel-probleemoplossing

| Probleem | Symptoom | Controleer | Oplossing |
| --- | --- | --- | --- |
| Poorten bundelen niet | I- of s-vlag | Modusconflict? Configuratiemismatch? | Stem modi af; controleer snelheid/duplex/VLAN |
| EtherChannel down | D-vlag op Po | Fysieke kabels? | Controleer kabels en verbindingsstatus |
| Slechts enkele poorten gebundeld | Sommige tonen P, andere I | Inconsistente poortconfiguratie | Maak alle poorten identiek |
| Geen channel-group aangemaakt | Port-channel niet te vinden | Configuratie niet toegepast | Pas channel-group-commando opnieuw toe |
| Verkeersonbalans | Één kabel veel drukker | Load balance-methode | port-channel load-balance src-dst-ip |

Veelvoorkomende oorzaak van `s` (gesuspendeerd): VLAN- of trunk-configuratie op individuele lidpoorten komt niet overeen met de port-channel interface. Configureer trunk altijd op de port-channel, niet op individuele fysieke poorten.

## 7. Volledige EtherChannel-instelling — Sjabloon (statische modus)

! Op SW01 (herhaal structuur voor elke EtherChannel-groep):

interface range gi1/0/23-24
 channel-group 3 mode on
exit

interface port-channel 3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44
 switchport trunk native vlan 99
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

! === VERIFICATIE ===
! show etherchannel summary       → zoek naar SU op Po, P op lidpoorten
! show interfaces port-channel 3  → controleer bandbreedte = gecombineerde snelheid