# Commando's: Inter-VLAN routing & DHCP-relay

## 1. Fysieke routerinterface inschakelen

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Wat het doet: Schakelt de fysieke bovenliggende interface in. Alle subinterfaces erven hun up/down-status van de fysieke interface.

Cruciaal: Routerinterfaces zijn standaard uitgeschakeld. Als de fysieke interface down is, zijn ALLE subinterfaces down, ongeacht hun individuele configuratie.

Verificatie:

Router# show ip interface brief
GigabitEthernet0/0/0   unassigned   YES unset  up   up   ← moet up/up zijn

## 2. Subinterfaceconfiguratie (per VLAN)

Router(config)# interface gi0/0/0.41
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 41
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.2 255.255.255.240
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gi0/0/0.42
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 42
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.18 255.255.255.240
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gi0/0/0.43
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 43
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.34 255.255.255.240
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gi0/0/0.44
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 44
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.50 255.255.255.240
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

`encapsulation dot1q [vlan-id]` — Verplicht. Koppelt deze subinterface aan VLAN X. Zonder dit weet de router niet tot welk VLAN deze subinterface behoort.

`ip address` — Het standaardgateway-IP voor apparaten in dit VLAN. Cliënts moeten dit als hun gateway hebben.

`no shutdown` — Optioneel op subinterfaces (ze volgen de toestand van de fysieke interface), maar aanbevolen als goede praktijk.

Conventie: Het subinterfacenummer komt overeen met de VLAN-ID (.41 voor VLAN 41).

## 3. Native VLAN-subinterface

Router(config)# interface gi0/0/0.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 99 native
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

`encapsulation dot1q [id] native` — Het sleutelwoord native vertelt de router dat VLAN 99 het native (niet-getagde) VLAN is op deze trunk. Geen IP-adres nodig.

Wanneer te gebruiken: Moet overeenkomen met de instelling switchport trunk native vlan aan de switckant.

## 4. WAN-interfaceconfiguratie

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)# ip address 10.199.65.107 255.255.255.224
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

De tweede fysieke interface maakt doorgaans verbinding met het bovenliggende netwerk (ISP/WAN).

## 5. DHCP-relay — ip helper-address

Router(config)# interface gi0/0/0.42
Router(config-subif)# ip helper-address 10.199.64.66
Router(config-subif)# exit

`ip helper-address [dhcp-server-ip]` — Zet DHCP-broadcasts van cliënts om in unicast-pakketten gericht aan de DHCP-server.

Waarom het nodig is: Routers verwijderen broadcasts. Zonder dit commando bereiken DHCP Discover-broadcasts van VLAN 42-cliënts de DHCP-server nooit (die zich mogelijk in een ander subnet bevindt).

Waar te configureren: Op de subinterface die naar de cliënts wijst (in hetzelfde subnet als de DHCP-cliënts). In dit voorbeeld hebben VLAN 42-cliënts DHCP nodig → configureer op gi0/0/0.42.

Meerdere helper-adressen: Je kunt er meer dan één toevoegen:

interface gi0/0/0.42
 ip helper-address 10.199.64.66    ← DHCP-server
 ip helper-address 10.199.64.10    ← secundaire DHCP / DNS

## 6. DHCP-serverconfiguratie op router (optioneel)

Als de router zelf als DHCP-server fungeert:

! Sluit adressen uit die niet voor cliënts zijn (gateways, servers, enz.)
Router(config)# ip dhcp excluded-address 172.17.4.1 172.17.4.10

! Definieer de DHCP-pool
Router(config)# ip dhcp pool VLAN42-POOL
Router(dhcp-config)# network 172.17.4.16 255.255.255.240
Router(dhcp-config)# default-router 172.17.4.17
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# lease 1
Router(dhcp-config)# exit

Verificeer DHCP-server:

Router# show ip dhcp pool
Router# show ip dhcp binding      ← toont actieve leases
Router# show ip dhcp conflict     ← eventuele IP-conflicten

## 7. Inter-VLAN routing verifiëren

### show ip interface brief

Router# show ip interface brief

Verwachte uitvoer (alle subinterfaces omhoog):

Interface              IP-Address      OK? Method Status    Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up        up
Gi0/0/0.41             172.17.4.2      YES manual up        up
Gi0/0/0.42             172.17.4.18     YES manual up        up
Gi0/0/0.43             172.17.4.34     YES manual up        up
Gi0/0/0.44             172.17.4.50     YES manual up        up
Gi0/0/0.99             unassigned      YES unset  up        up
GigabitEthernet0/0/1   10.199.65.107   YES manual up        up

Wat te controleren:

Fysieke interface Gi0/0/0 = up/up

Alle subinterfaces = up/up

Juiste IP-adressen op elke subinterface

Gi0/0/0.99 (native VLAN) heeft geen IP — normaal

### show interfaces gi0/0/0.42

Router# show interfaces GigabitEthernet0/0/0.42

Gedetailleerde weergave van een specifieke subinterface: encapsulatie, IP, verkeerstellers.

### ping van router naar cliënt

Router# ping 172.17.4.21    ← ping een cliënt in VLAN 42

## 8. Probleemoplossing Inter-VLAN

| Probleem | Waarschijnlijke oorzaak | Commando | Oplossing |
| --- | --- | --- | --- |
| Subinterfaces down | Fysieke interface down | show ip int brief | no shutdown op gi0/0/0 |
| Verkeerde VLAN getagd | Encapsulatiemismatch | Controleer show interfaces [sub] | Corrigeer encapsulation dot1q [id] |
| DHCP werkt niet | Relay ontbreekt | Controleer show running-config | Voeg ip helper-address toe op cliënt-subinterface |
| Kan gateway niet pingen | Access-poort verkeerd VLAN | Controleer switch-VLAN | switchport access vlan [juiste] |
| Subinterface-IP in verkeerd subnet | Configuratiefout | show ip int brief | Herconfigureer IP met correct subnet |

## 9. Volledige RoaS-configuratie — Sjabloon (R01)

! === FYSIEKE INTERFACE INSCHAKELEN ===
interface GigabitEthernet0/0/0
 no shutdown
exit

! === SUBINTERFACES ===
interface gi0/0/0.41
 encapsulation dot1q 41
 ip address 172.17.4.2 255.255.255.240
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.42
 encapsulation dot1q 42
 ip address 172.17.4.18 255.255.255.240
 ip helper-address 10.199.64.66      ← DHCP-relay voor VLAN 42-cliënts
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.43
 encapsulation dot1q 43
 ip address 172.17.4.34 255.255.255.240
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.44
 encapsulation dot1q 44
 ip address 172.17.4.50 255.255.255.240
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.99
 encapsulation dot1q 99 native
 no shutdown
exit

! === WAN-INTERFACE ===
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.199.65.107 255.255.255.224
 no shutdown
exit

! === STANDAARDROUTE ===
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.100

! === VERIFICATIE ===
! show ip interface brief
! show ip route