# Commando's: HSRP (First Hop Redundancy Protocol)

## 1. HSRP op een subinterface (per VLAN)

HSRP moet worden geconfigureerd op elke subinterface afzonderlijk. Elk VLAN krijgt zijn eigen HSRP-groep.

### Router 1 — Actief (hogere prioriteit)

Router(config)# interface gi0/0/0.41
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 41
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.2 255.255.255.240
Router(config-subif)# standby 41 priority 110
Router(config-subif)# standby 41 preempt
Router(config-subif)# standby 41 ip 172.17.4.1
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gi0/0/0.42
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 42
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.18 255.255.255.240
Router(config-subif)# standby 42 priority 110
Router(config-subif)# standby 42 preempt
Router(config-subif)# standby 42 ip 172.17.4.17
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gi0/0/0.43
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 43
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.34 255.255.255.240
Router(config-subif)# standby 43 priority 110
Router(config-subif)# standby 43 preempt
Router(config-subif)# standby 43 ip 172.17.4.33
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gi0/0/0.44
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 44
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.50 255.255.255.240
Router(config-subif)# standby 44 priority 110
Router(config-subif)# standby 44 preempt
Router(config-subif)# standby 44 ip 172.17.4.49
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

### Router 2 — Standby (lagere prioriteit)

Router(config)# interface gi0/0/0.41
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 41
Router(config-subif)# ip address 172.17.4.3 255.255.255.240
Router(config-subif)# standby 41 priority 100
Router(config-subif)# standby 41 preempt
Router(config-subif)# standby 41 ip 172.17.4.1       ← zelfde VIP als R1!
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

! (herhaal voor .42, .43, .44 met overeenkomende prioriteiten en VIPs)

## 2. Uitleg HSRP-commando's

### standby [groep] priority [waarde]

standby 41 priority 110

Stelt de HSRP-prioriteit in voor groep 41. Hogere waarde = voorkeur voor actieve router.

Standaard: 100

R1: 110 (hoger = actief)

R2: 100 (lager = standby)

### standby [groep] preempt

standby 41 preempt

Staat deze router toe de Active-rol te hernemen wanneer hij herstelt na een storing.

Zonder preempt: na uitval van R1 en R2 wordt actief, blijft R1 bij herstel in standby (ook al heeft het een hogere prioriteit). Met preempt: R1 herstelt → ziet dat het een hogere prioriteit heeft → stuurt Coup-bericht → wordt opnieuw actief.

Configureer preempt altijd op beide routers.

### standby [groep] ip [virtueel-ip]

standby 41 ip 172.17.4.1

Stelt het virtuele IP-adres in — het gedeelde gateway-IP dat cliënts als standaardgateway gebruiken. Moet hetzelfde zijn op beide routers voor dezelfde groep.

Het VIP mag NIET overlappen met het fysieke interface-IP van een van de routers.

## 3. HSRP object tracking — WAN-failover

Tracking maakt het mogelijk dat HSRP een failover uitvoert wanneer de WAN-interface uitvalt (niet alleen wanneer de router zelf uitvalt).

### Stap 1: Maak het bijgehouden object aan

Router(config)# track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

`track [nr] interface [int] line-protocol` — Bewaakt de operationele status van de WAN-interface (gi0/0/1). Als de interface down gaat, wordt het bijgehouden object "down".

### Stap 2: Koppel tracking aan HSRP (op elke subinterface)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.41
Router(config-subif)# standby 41 track 1 decrement 20
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.42
Router(config-subif)# standby 42 track 1 decrement 20
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.43
Router(config-subif)# standby 43 track 1 decrement 20
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.44
Router(config-subif)# standby 44 track 1 decrement 20
Router(config-subif)# exit

`standby [groep] track [nr] decrement [waarde]` — Wanneer het bijgehouden object down gaat, daalt de HSRP-prioriteit van deze router met waarde.

Rekenvoorbeeld failover:

R1: prioriteit 110, WAN valt uit → prioriteit daalt naar 110 - 20 = 90
R2: prioriteit 100 (ongewijzigd)
Prioriteit R2 (100) > prioriteit R1 (90) → R2 wordt actief ✓
Preempt op R2 moet zijn ingeschakeld voor overname!

### Tracking configureren op BEIDE routers

! Pas dezelfde trackingconfiguratie ook toe op R2:
track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

interface gi0/0/0.41
 standby 41 track 1 decrement 20
! ...en zo verder voor alle subinterfaces

## 4. HSRP-verificatiecommando's

### show standby brief

Router# show standby brief

Uitvoer actieve router:

P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/0/0.41  41   110 P Active  local           172.17.4.3      172.17.4.1
Gi0/0/0.42  42   110 P Active  local           172.17.4.19     172.17.4.17
Gi0/0/0.43  43   110 P Active  local           172.17.4.35     172.17.4.33
Gi0/0/0.44  44   110 P Active  local           172.17.4.51     172.17.4.49

Uitvoer standby-router:

Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/0/0.41  41   100 P Standby 172.17.4.2      local           172.17.4.1
Gi0/0/0.42  42   100 P Standby 172.17.4.18     local           172.17.4.17

Wat te controleren:

P-vlag = preempt ingeschakeld ✓

Status = Active op R1, Standby op R2

Active = local op R1 (bevestigt dat R1 de actieve router is)

Correct virtueel IP voor elk VLAN

### show standby [interface] [groep]

Router# show standby GigabitEthernet0/0/0.41 41

Gedetailleerde weergave per groep: hello-timer, hold time, virtueel MAC, huidige toestand.

### show track [nr]

Router# show track 1

Uitvoer:

Track 1
  Interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol
  Line protocol is Up
    1 change, last change 00:04:47
  Tracked by:
    HSRP GigabitEthernet0/0/0.41 41
    HSRP GigabitEthernet0/0/0.42 42
    HSRP GigabitEthernet0/0/0.43 43
    HSRP GigabitEthernet0/0/0.44 44

Bij het testen van failover: Schakel gi0/0/1 op R1 uit en verifieer dat R2 actief wordt:

Router1(config)# interface gi0/0/1
Router1(config-if)# shutdown

Router1# show track 1    → moet "Line protocol is Down" tonen
Router2# show standby brief  → R2 moet nu "Active" tonen

## 5. IP-adresplanning voor HSRP

Voor elk VLAN (/28-subnet = 14 hosts) heb je nodig:

| IP | Doel | Voorbeeld (VLAN 41) |
| --- | --- | --- |
| .1 | Virtueel IP (VIP) — standaardgateway cliënts | 172.17.4.1 |
| .2 | Subinterface-IP R1 | 172.17.4.2 |
| .3 | Subinterface-IP R2 | 172.17.4.3 |
| .4 | Beheer-IP SW01 | 172.17.4.4 |
| .5 | Beheer-IP SW02 | 172.17.4.5 |
| .6 | Beheer-IP SW03 | 172.17.4.6 |
| .17–.30 | VLAN 42-subnet (volgend /28) | ... |

## 6. HSRP-probleemoplossing

| Probleem | Controleer | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Beide routers tonen Active | Netwerklus? VIP bereikbaar van beide? | Verifieer dat HSRP-groepsnummers overeenkomen; controleer connectiviteit |
| Preempt werkt niet | Preempt niet geconfigureerd | Voeg standby [groep] preempt toe |
| R1 doet geen failover bij WAN-uitval | Tracking niet geconfigureerd | Voeg track + standby track decrement toe |
| Decrement te klein | R1-prioriteit nog steeds hoger na decrement | Vergroot de decrement-waarde |
| VIP niet bereikbaar | Verkeerd VIP geconfigureerd | Verifieer dat standby [groep] ip overeenkomt op beide routers |
| HSRP-toestand "Init" | Interface- of encapsulatieproblem | Controleer show ip int brief voor subinterfacestatus |