# Commando's: Statische routering

## 1. Standaard statische route (naar ISP / internet)

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.100

`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]` — Komt overeen met elke bestemming waarvoor geen specifiekere vermelding in de routeringstabel staat. Al het onbekende verkeer gaat naar de next-hop (je ISP-gateway).

Wanneer te gebruiken: Op elke randrouter die internetverbinding nodig heeft. De "laatste redmiddel"-route.

In de routeringstabel:

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.199.65.100

S* = statisch, kandidaat standaardroute.

## 2. Specifieke statische route

Router(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Syntaxis: ip route [bestemmingsnetwerk] [subnetmasker] [next-hop-ip]

Wat het doet: Stuurt al het verkeer bestemd voor 192.168.20.0/24 naar 10.0.0.2 als next hop.

Varianten:

! Via alleen next-hop IP (werkt voor alle interfacetypen)
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! Via alleen uitgangsinterface (niet aanbevolen voor Ethernet — veroorzaakt ARP-problemen)
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1

! Via beide (aanbevolen voor Ethernet-verbindingen)
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1 10.0.0.2

## 3. Floating static route (back-up)

! Primaire route (AD=1, standaard)
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.100

! Back-uproute (AD=200, alleen gebruikt als primaire route is verdwenen)
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.200 200

De `200` aan het einde = Administratieve Afstand. De back-uproute is NIET in de routeringstabel aanwezig zolang de primaire route bestaat. Wanneer de primaire route verdwijnt (verbindingsstoring), wordt de back-up automatisch actief.

Hoe het werkt:

Normale werking:    routeringstabel toont → S* 0.0.0.0/0 via 10.199.65.100 (AD=1)
Primaire link valt uit: routeringstabel toont → S* 0.0.0.0/0 via 10.199.65.200 (AD=200)
Primaire herstelt:  routeringstabel schakelt automatisch terug naar AD=1 route

Te onthouden AD-waarden:

| Bron | AD |
| --- | --- |
| Connected | 0 |
| Statisch | 1 |
| EIGRP | 90 |
| OSPF | 110 |
| RIP | 120 |
| Floating static | >1 (handmatig ingesteld, bijv. 200) |

## 4. Statische hostrouteing (/32)

Router(config)# ip route 10.0.0.5 255.255.255.255 192.168.1.1

Wat het doet: Routeert verkeer naar één specifieke host (10.0.0.5) via 192.168.1.1.

Wanneer te gebruiken: Wanneer je verkeer naar een specifieke server wilt dwingen via een specifiek pad, ongeacht andere routes.

## 5. Een statische route verwijderen

Router(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.100

Voeg no toe voor het commando om het te verwijderen. De exacte parameters moeten overeenkomen.

## 6. Statische routering verifiëren

### show ip route

Router# show ip route

Volledige uitvoer routeringstabel:

Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.199.65.100 to network 0.0.0.0

C    172.17.4.0/28 is directly connected, Gi0/0/0.41
C    172.17.4.16/28 is directly connected, Gi0/0/0.42
C    172.17.4.32/28 is directly connected, Gi0/0/0.43
C    172.17.4.48/28 is directly connected, Gi0/0/0.44
C    10.199.65.96/27 is directly connected, Gi0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.199.65.100

De tabel lezen:

C = Connected (rechtstreeks verbonden, altijd aanwezig)

S* = Standaard statische route

[1/0] = [Administratieve Afstand / Metriek]

### show ip route [bestemming]

Router# show ip route 192.168.20.50

Toont welke route zou worden gebruikt voor een specifiek bestemmingsadres.

### show ip route static

Router# show ip route static

Toont alleen statische routes (filtert connected-routes weg).

## 7. Connectiviteit verifiëren

### ping

Router# ping 8.8.8.8                → test internet
Router# ping 172.17.4.1             → test VLAN-gateway
Router# ping 172.17.4.4 source gi0/0/0.41   → ping vanuit specifieke interface

### traceroute (Cisco IOS)

Router# traceroute 8.8.8.8

Toont het hop-voor-hop pad. Elke regel = één routersprong. Nuttig om te zien waar het verkeer stopt.

### tracert (Windows)

C:\> tracert 8.8.8.8

Voorbeelduitvoer (uit labo-test):

Tracing route to 8.8.8.8:
  1    <1 ms   172.17.4.19       ← Standaardgateway (R2 actief na uitval R1)
  2     1 ms   10.199.65.200     ← ISP next hop (WAN van R2)
  3     1 ms   10.199.64.25
  ...
 11     5 ms   8.8.8.8

## 8. Probleemoplossing routering

| Symptoom | Controleer | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Geen standaardroute in tabel | show ip route | Voeg ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [isp] toe |
| Route aanwezig maar geen connectiviteit | Interface down? Next hop bereikbaar? | ping [next-hop] |
| Floating static actief terwijl primaire actief zou moeten zijn | Primaire interface down | Controleer fysieke verbinding, no shutdown |
| Verkeerde route gebruikt | Vermelding routeringstabel onjuist | Verwijder verkeerde route met no ip route |
| Pakketten gaan naar verkeerde router | Routeringstabel correct op beide routers? | Controleer tabellen op beide routers |

## 9. Snelnaslag — Routetypen

| Commando | Bestemming | Next Hop | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [gw] | Elk | ISP-gateway | Standaard / internet |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [gw] 200 | Elk | Back-upgateway | Floating back-up |
| ip route [net] [masker] [gw] | Specifiek subnet | Volgende router | Bekend netwerk |
| ip route [host] 255.255.255.255 [gw] | Enkelvoudige host | Next hop | Specifiek apparaat |