# Commando's: Verificatie & Probleemoplossing

## 1. Volledige naslag verificatiecommando's

### Router-commando's

| Commando | Wat het toont |
| --- | --- |
| show ip interface brief | Alle interfaces: IP, status (up/down), methode |
| show ip route | Volledige routeringstabel met alle routetypen |
| show ip route static | Alleen statische routes |
| show ip route [bestemming] | Welke route overeenkomt met een specifieke bestemming |
| show interfaces [int] | Gedetailleerde interfacestatistieken, fouten, snelheid, duplex |
| show running-config | Volledige huidige (RAM) configuratie |
| show startup-config | Opgeslagen (NVRAM) configuratie |
| show standby brief | HSRP: alle groepen, toestand, prioriteit, VIP |
| show standby [int] [groep] | Gedetailleerde HSRP voor één groep |
| show track [nr] | Object tracking-toestand |
| show ip dhcp binding | Actieve DHCP-leases (IP → MAC → Poort) |
| show ip dhcp pool | DHCP-poolconfiguratie en statistieken |
| show ip dhcp conflict | IP-conflicten gedetecteerd door DHCP-server |
| show version | IOS-versie, uptime, hardware |

### Switch-commando's

| Commando | Wat het toont |
| --- | --- |
| show vlan brief | Alle VLANs en hun toegewezen access-poorten |
| show vlan id [id] | Details over een specifiek VLAN |
| show interfaces trunk | Trunk-poorten: modus, encapsulatie, native VLAN, toegestane VLANs |
| show interfaces [poort] switchport | Gedetailleerde switchport-configuratie voor één poort |
| show mac address-table | Volledige MAC-adres → poort → VLAN-koppelingstabel |
| show mac address-table dynamic | Alleen dynamisch geleerde MAC-vermeldingen |
| show spanning-tree vlan [id] | STP-topologie voor één VLAN: root bridge, poortrollen/-toestanden |
| show spanning-tree summary | Overzicht: root ports, designated ports, geblokkeerde poorten per VLAN |
| show spanning-tree active | STP voor VLANs met alleen actieve poorten |
| show etherchannel summary | Alle EtherChannel-groepen, protocollen, poortvlaggen |
| show etherchannel [groep] detail | Gedetailleerde informatie EtherChannel-groep |
| show interfaces port-channel [nr] | EtherChannel-bandbreedte, leden, status |
| show ip interface brief | Interfacestatus (inclusief beheer-IP SVI) |
| show interfaces [vlan] [id] | VLAN-interface (SVI) details |
| show ntp status | NTP-synchronisatietoestand |
| show ssh | Actieve SSH-sessies |
| show users | Momenteel verbonden console/VTY-gebruikers |
| show running-config | Volledige huidige configuratie |

## 2. Probleemoplossing — Bottom-up methodologie

╔══════════════════════════════════════════════════════╗
║  PROBLEEM: Cliënt kan het internet niet bereiken     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════╝

Stap 1: FYSIEK (Laag 1)
  → Is de kabel aangesloten? Is de LED groen?
  → show ip interface brief  → zoek naar "up/up"
  → show interfaces [poort]  → controleer op invoer-/uitvoerfouten

Stap 2: DATAVERBINDING (Laag 2)
  → Is het VLAN correct?
    show vlan brief  → bevindt poort zich in het juiste VLAN?
  → Is de trunk actief?
    show interfaces trunk  → status = "trunking"?
  → Is EtherChannel gebundeld?
    show etherchannel summary  → tonen alle poorten "P"?
  → Blokkeert STP een benodigde poort?
    show spanning-tree vlan [id]  → controleer poortstatus

Stap 3: NETWERK (Laag 3)
  → Heeft de interface het juiste IP?
    show ip interface brief  → IP correct? up/up?
  → Heeft de routeringstabel de benodigde routes?
    show ip route  → standaardroute aanwezig?
  → Is HSRP actief op de juiste router?
    show standby brief  → correcte router is Active?
  → Is de bijgehouden interface actief?
    show track 1  → Line protocol is Up?

Stap 4: CONNECTIVITEITSTESTS
  ping 127.0.0.1           → test lokale TCP/IP-stack (Windows)
  ping [eigen IP]          → test NIC
  ping [standaardgateway]  → test Laag 3 lokale routering
  ping [next hop / ISP]    → test WAN-verbinding
  ping 8.8.8.8             → test internet
  traceroute / tracert 8.8.8.8   → vind precies waar het stopt

Stap 5: APPLICATIE
  → DNS-resolutie? nslookup google.com
  → Service actief op verwachte poort?

## 3. Sleuteluitvoerpatronen — Waar op te letten

### show ip interface brief — Interfacetoestanden

Interface              IP-Address    Status    Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned    up        up         ← fysiek OK
Gi0/0/0.41             172.17.4.2    up        up         ← subinterface OK ✓
GigabitEthernet0/0/1   10.199.65.107 up        up         ← WAN OK ✓
Serial0/1/0            unassigned    admin-down down       ← shutdown (normaal indien ongebruikt)

| Status | Protocol | Betekenis | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| up | up | Volledig operationeel ✓ | Geen |
| up | down | L1 OK, L2-probleem | Controleer encapsulatie, klok |
| admin-down | down | Handmatig uitgeschakeld | no shutdown |
| down | down | Fysieke storing | Controleer kabel, hardware |

### show spanning-tree vlan 41 — Poortstatus

Interface    Role  Sts  Cost  Prio.Nbr  Type
Po1          Root  FWD  12    128.56    P2p   ← Root Port, Forwarding ✓
Po2          Desg  BLK  12    128.64    P2p   ← Geblokkeerd (redundant pad, normaal)
Gi1/0/2      Desg  FWD  4     128.2     P2p   ← Designated, Forwarding ✓

| Rol | Status | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| Root | FWD | Beste pad richting root — doorsturen |
| Desg | FWD | Designated port — doorsturen |
| Altn | BLK | Redundant pad — geblokkeerd (normaal) |
| Desg | BLK | Zou moeten doorsturen — mogelijk probleem |

### show etherchannel summary — Poortvlaggen

Group  Port-channel  Protocol    Ports
1      Po1(SU)           -       Gi1/0/23(P)   Gi1/0/24(P)

| Vlag | Betekenis | Goed? |
| --- | --- | --- |
| P | Gebundeld in port-channel | ✓ Ja |
| D | Down | ✗ Probleem |
| I | Stand-alone (niet gebundeld) | ✗ Configuratiemismatch |
| s | Gesuspendeerd | ✗ Incompatibele configuratie |
| SU op Po | Laag 2, in gebruik | ✓ Ja |

### show standby brief

Interface   Grp  Pri P State   Active    Standby   Virtual IP
Gi0/0/0.41  41   110 P Active  local     172.17.4.3  172.17.4.1

| Veld | Zoek naar |
| --- | --- |
| P-vlag | Preempt ingeschakeld |
| Status | Active op voorkeurrouter, Standby op back-up |
| Active = local | Deze router IS de actieve router |
| Virtueel IP | Komt overeen met wat cliënts als gateway gebruiken |

## 4. Failover testen

### Test HSRP-failover (WAN-kabeltest)

! Simuleer WAN-storing op R1:
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router1(config-if)# shutdown

! Verificeer op Router1:
Router1# show track 1           → moet "Line protocol is Down" tonen
Router1# show standby brief     → R1 moet nu "Standby" tonen

! Verificeer op Router2:
Router2# show standby brief     → R2 moet nu "Active" tonen

! Test vanaf Windows-cliënt:
tracert 8.8.8.8                 → hop 1 moet nu het VLAN-IP van R2 zijn (niet van R1)

### Test STP-redundantie

! Verwijder een kabel tussen switches
! STP moet de eerder geblokkeerde poort activeren

Switch# show spanning-tree vlan 41   → eerder geblokkeerde poort nu doorsturen?

## 5. Windows-cliëntcommando's

| Commando | Doel |
| --- | --- |
| ipconfig | Toon IP, subnet, gateway |
| ipconfig /all | Volledige configuratie inclusief DHCP-server, DNS, leasetijd |
| ipconfig /release | Huidige DHCP-lease vrijgeven |
| ipconfig /renew | Nieuwe DHCP-lease aanvragen |
| ping [IP] | Test connectiviteit |
| ping -t [IP] | Continue ping (Ctrl+C om te stoppen) |
| tracert [IP] | Hop-voor-hop padtracering |
| nslookup [domein] | DNS-resolutietest |
| arp -a | Toon lokale ARP-cache |

## 6. Snelnaslag veelvoorkomende problemen

| Probleem | Eerste commando | Wat te controleren |
| --- | --- | --- |
| Geen DHCP-lease (169.254.x.x) | ping [DHCP-server] | DHCP-relay op router-subinterface |
| Kan gateway niet pingen | show vlan brief | Correct VLAN op access-poort? |
| Kan ander VLAN niet bereiken | show ip interface brief | Subinterface omhoog? Encapsulatie correct? |
| Internet werkt niet | show ip route | Standaardroute aanwezig? |
| HSRP doet geen failover | show standby brief + show track 1 | Preempt ingeschakeld? Decrement groot genoeg? |
| EtherChannel down | show etherchannel summary | Modusovereenkomst? Configuratie op port-channel? |
| Trunk draagt VLAN niet | show interfaces trunk | VLAN in toegestane lijst? VLAN bestaat op switch? |
| SSH mislukt | show ip ssh | Domeinnaam ingesteld? RSA-sleutels gegenereerd? |

## 7. Volledige verificatiereeks na labo-instelling

Voer deze in volgorde uit om een volledige implementatie te verifiëren:

! === SWITCH-VERIFICATIE ===
show vlan brief                      ← VLANs bestaan, poorten in correct VLAN
show interfaces trunk                ← trunks omhoog, native VLAN correct, VLANs toegestaan
show etherchannel summary            ← alle EtherChannels tonen SU, poorten tonen P
show spanning-tree vlan 41           ← correcte root bridge, geen onverwachte blokkering
show ip interface brief              ← beheer-VLAN SVI heeft IP en is omhoog

! === ROUTER-VERIFICATIE ===
show ip interface brief              ← alle subinterfaces up/up, correcte IPs
show ip route                        ← connected routes aanwezig, standaardroute naar ISP
show standby brief                   ← R1 Active, R2 Standby, correcte VIPs
show track 1                         ← tracking object Up

! === CONNECTIVITEITSTEST ===
ping 172.17.4.1                      ← gateway bereikbaar
ping 8.8.8.8                         ← internet bereikbaar (vanuit router)
! Vanuit Windows-cliënt:
ipconfig /all                        ← correct IP ontvangen, gateway = VIP
tracert 8.8.8.8                      ← trace toont correct pad