# Hoofdstuk 1–2: Basisbegrippen Switching & Apparaatconfiguratie

## 1. Het OSI-model — context voor switches en routers

Voordat je switches en routers begrijpt, is het belangrijk te weten op welke laag van het OSI-model ze actief zijn. Switches werken op Laag 2 (Dataverbinding) en gebruiken MAC-adressen. Routers werken op Laag 3 (Netwerk) en gebruiken IP-adressen. Dit onderscheid is fundamenteel voor alle onderwerpen in dit vak.

| Laag | Naam | Apparaat | Adrestype |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Netwerk | Router | IP-adres |
| 2 | Dataverbinding | Switch | MAC-adres |
| 1 | Fysiek | Hub, kabel | Geen |

Onthoud: Een switch heeft geen IP-adres nodig om frames door te sturen — het gebruikt alleen MAC-adressen. Een IP-adres op een switch is uitsluitend voor beheer op afstand (SSH, Telnet).

## 2. Switch vs. Hub — waarom switches beter zijn

Een hub was de voorganger van de switch: hij stuurde elk inkomend signaal naar alle poorten door — ongeacht de bestemming. Dit leidde tot botsingen (collision domains) en verspilling van bandbreedte. Een switch lost dit op door frames gericht door te sturen op basis van MAC-adressen. Elke poort vormt een eigen collision domain.

| Eigenschap | Hub | Switch |
| --- | --- | --- |
| Botsingen | Ja (gedeeld medium) | Nee (per poort) |
| Forwarding | Naar alle poorten | Alleen naar bestemmingspoort |
| MAC-tabel | Nee | Ja |
| OSI-laag | 1 | 2 |
| Bandbreedte | Gedeeld | Toegewezen per poort |

## 3. De MAC-adrestabel — het hart van de switch

Wanneer een switch opstart, is zijn MAC-adrestabel leeg. Via een leerproces bouwt hij deze tabel op. Dit leerproces is essentieel om te begrijpen — het vormt de basis van hoe al het switching-gedrag werkt.

### MAC-tabeloperaties

| Operatie | Wanneer | Wat de switch doet |
| --- | --- | --- |
| Leren | Frame ontvangen met onbekend bron-MAC | Voegt bron-MAC + poort toe aan de tabel |
| Doorsturen (Forwarding) | Doel-MAC staat in de tabel | Stuurt frame alleen naar de juiste poort |
| Flooden | Doel-MAC staat niet in de tabel | Stuurt frame naar alle poorten behalve de broningang |
| Filteren | Bron en doel zitten op dezelfde poort | Frame wordt weggegooid |
| Veroudering (Aging) | Na ~300 seconden inactiviteit | MAC-vermelding verwijderd uit de tabel |

### Concreet voorbeeld

PC-A (MAC: aa:aa) is verbonden met poort 1
PC-B (MAC: bb:bb) is verbonden met poort 2

Stap 1: PC-A stuurt een frame naar PC-B
  → Switch leert: MAC aa:aa → Poort 1 (Learning)
  → Doel bb:bb onbekend → Flood naar alle poorten behalve poort 1

Stap 2: PC-B reageert
  → Switch leert: MAC bb:bb → Poort 2 (Learning)
  → Doel aa:aa bekend → Stuur alleen naar poort 1 (Forwarding)

Stap 3: Vervolgcommunicatie
  → Beide MACs bekend → Directe forwarding, geen flooding meer

Examenval: Flooding betekent niet dat de switch kapot is. Het is normaal gedrag bij een onbekend doel-MAC. Pas na het leerproces wordt gericht doorgestuurd.

## 4. Frame-doorstuurmethoden

Naast het leren van MAC-adressen beslist een switch ook wanneer hij een frame begint door te sturen. Er zijn drie methoden:

| Methode | Hoe het werkt | Vertraging | Foutcontrole |
| --- | --- | --- | --- |
| Store-and-Forward | Ontvangt volledig frame, controleert FCS (Frame check sequence), dan doorsturen | Hoog | Volledig (CRC, Cyclic redundancy check) |
| Cut-Through | Begint doorsturen zodra doel-MAC gelezen is | Laag | Geen |
| Fragment-Free | Wacht op eerste 64 bytes (minste kans op botsingsframe) | Middelmatig | Gedeeltelijk |

Store-and-Forward is de meest gebruikte methode op enterprise-switches omdat foutieve frames worden tegengehouden voor doorsturen.

## 5. Hoe een router werkt — van LAN naar LAN

Een switch verbindt apparaten binnen één netwerk (broadcast domain). Zodra apparaten in verschillende netwerken moeten communiceren, is een router nodig. Dit is het startpunt voor begrippen zoals Inter-VLAN Routing en statische routering die later aan bod komen.

Bij elke routerovergang:

Router ontvangt frame → haalt pakket (IP) eruit → gooit het frame weg

Router raadpleegt zijn routeringstabel

Router maakt een nieuw frame met zijn eigen MAC als bron-MAC

Pakket wordt doorgestuurd naar het volgende netwerk

Belangrijk: Het IP-adres in het pakket verandert niet bij elke hop — alleen de Laag 2-informatie (MAC-adressen) verandert per LAN-segment.

PC-A (LAN 1) → Router → PC-B (LAN 2)

Segment 1 (LAN 1):
  Bron-MAC: MAC van PC-A
  Doel-MAC: MAC van Router (LAN 1-interface)
  Bron-IP:  IP van PC-A
  Doel-IP:  IP van PC-B  ← verandert NIET

Segment 2 (LAN 2):
  Bron-MAC: MAC van Router (LAN 2-interface)  ← verandert
  Doel-MAC: MAC van PC-B                       ← verandert
  Bron-IP:  IP van PC-A   ← verandert NIET
  Doel-IP:  IP van PC-B   ← verandert NIET

## 6. ARP — MAC-adres opzoeken via IP

Om een frame te kunnen verzenden, heeft een PC het MAC-adres van de bestemming nodig. Als alleen het IP-adres bekend is, gebruikt de PC ARP (Address Resolution Protocol). ARP is het mechanisme dat Laag 3 (IP) en Laag 2 (MAC) met elkaar verbindt.

### ARP-proces

Stap 1: PC-A wil PC-B bereiken (IP bekend, MAC onbekend)
  → PC-A stuurt ARP Request als BROADCAST (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  → "Wie heeft IP 192.168.1.20? Vertel het aan 192.168.1.10"

Stap 2: Alle apparaten ontvangen de broadcast
  → Alleen PC-B (met 192.168.1.20) reageert
  → PC-B stuurt ARP Reply als UNICAST terug naar PC-A

Stap 3: PC-A slaat MAC van PC-B op in zijn ARP-cache
  → Toekomstige communicatie gaat direct, geen broadcast meer

Gratuitous ARP: Een apparaat stuurt een ARP-bericht voor zijn eigen IP. Dit wordt gebruikt om de eigen MAC/IP-koppeling aan te kondigen (bijv. na herstart) of om IP-conflicten te detecteren.

Beveiliging: ARP heeft geen authenticatie. Een aanvaller kan nep-ARP-antwoorden sturen (ARP poisoning) om verkeer naar zichzelf om te leiden — de basis van een Man-in-the-Middle aanval. Dit wordt later behandeld in het hoofdstuk over LAN-beveiliging (DAI).

## 7. IP-adressering — CIDR-naslag

| CIDR | Subnetmasker | Beschikbare hosts |
| --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |

## 8. Veelgemaakte fouten

| Fout | Correcte uitleg |
| --- | --- |
| IP-adres verwarren met MAC-adres | IP = routering (L3), MAC = switching (L2) |
| Flooding als een fout zien | Flooding is normaal voor onbekende doel-MACs |
| Switch-beheer-IP verwarren met routering | Switch-IP is alleen voor SSH/Telnet beheer, niet voor forwarding |
| Vergeten dat MAC per hop verandert | IP blijft gelijk over alle hops; MAC verandert bij elke router |
| ARP zien als veilig protocol | ARP heeft geen authenticatie — kwetsbaar voor spoofing |
| Denken dat switch IP-adressen nodig heeft voor forwarding | Switch gebruikt uitsluitend MAC-adressen voor doorsturen |

## 9. Examentips

Ken het verschil: Switch = Laag 2 = MAC-adressen. Router = Laag 3 = IP-adressen. Dit is de basis van alles.

MAC-tabel aging: Na ~300 seconden zonder activiteit wordt een MAC-vermelding verwijderd. De switch moet dan opnieuw flooden totdat hij het MAC opnieuw leert.

Flooding ≠ Broadcasting: Flooding is wat de switch doet intern voor onbekende MACs (naar alle poorten). Broadcasting is wat een eindapparaat doet (bijv. ARP Request, DHCP Discover) naar alle apparaten in het netwerk.

ARP is het mechanisme waarmee een apparaat het MAC-adres van de standaardgateway of een andere host leert. Zonder een geldig ARP-antwoord kan een frame niet worden verstuurd, ook al is het IP-adres bekend.

Encapsulatie per laag: Data → Segment (L4) → Pakket (L3, IP toegevoegd) → Frame (L2, MAC toegevoegd) → Bits (L1). Bij de ontvanger wordt dit omgekeerd (de-encapsulatie).

Store-and-Forward vs Cut-Through: Store-and-Forward controleert op CRC-fouten en gooit foutieve frames weg. Cut-Through is sneller maar stuurt ook foutieve frames door.

## 10. Mogelijke examenvragen

V1: Een switch ontvangt een frame met een onbekend doel-MAC-adres. Wat doet de switch?

A: De switch floodt het frame naar alle poorten behalve de inkomende poort. Dit is normaal gedrag (niet fout).

V2: Op welke OSI-laag werkt een switch? En een router?

A: Switch = Laag 2 (MAC-adressen). Router = Laag 3 (IP-adressen).

V3: PC-A wil een frame sturen naar PC-B in hetzelfde subnet maar kent het MAC-adres van PC-B niet. Welk protocol gebruikt PC-A en hoe werkt het?

A: ARP. PC-A stuurt een ARP Request als broadcast. PC-B antwoordt met zijn MAC via unicast. PC-A slaat het MAC op in zijn ARP-cache.

V4: Wat verandert er aan een pakket terwijl het van LAN naar LAN reist via routers?

A: De MAC-adressen veranderen bij elke hop. De IP-adressen (bron en doel) blijven ongewijzigd gedurende de hele reis.

V5: Waarom heeft een switch een IP-adres nodig als het toch op Laag 2 werkt?

A: Het IP-adres op een switch is uitsluitend voor beheer op afstand (SSH/Telnet). Het is niet nodig voor het doorsturen van frames — daarvoor gebruikt de switch alleen MAC-adressen.

V6: Wat is het verschil tussen een hub en een switch?

A: Een hub stuurt elk frame naar alle poorten (één groot collision domain). Een switch leert MAC-adressen en stuurt frames gericht door (eigen collision domain per poort).

V7: Een switch heeft een MAC-vermelding al 5 minuten niet meer gezien. Wat gebeurt er?

A: De vermelding wordt verwijderd uit de MAC-tabel (aging ~300s). Als er daarna een frame naar dat MAC-adres komt, wordt het opnieuw geflood totdat het MAC opnieuw geleerd wordt.

V8: Wat is een gratuitous ARP en wanneer wordt het gebruikt?

A: Een ARP-bericht dat een apparaat stuurt voor zijn eigen IP. Wordt gebruikt om de eigen MAC/IP-koppeling aan te kondigen bij opstarten of na een IP-wijziging, en om IP-conflicten te detecteren.

Scenario: PC-A (192.168.1.10) stuurt voor het eerst een pakket naar PC-B (192.168.1.20). Beschrijf stap voor stap wat er op Laag 2 en Laag 3 gebeurt.

A: 1) PC-A controleert — PC-B zit in hetzelfde /24 subnet. 2) PC-A heeft MAC van PC-B niet → stuurt ARP broadcast. 3) PC-B antwoordt met MAC via unicast. 4) PC-A slaat MAC van PC-B op. 5) PC-A stuurt frame (bron-MAC = PC-A, doel-MAC = PC-B). 6) Switch leert MAC van PC-A. 7) Switch floodt frame (PC-B MAC onbekend). 8) PC-B ontvangt het frame. 9) Switch leert MAC van PC-B via de reactie. 10) Vervolgverkeer wordt gericht doorgestuurd.

!ARP wordt gestart door de host

de switch transporteert alleen frames

de switch vertaalt geen IP → MAC

de switch krijgt een frame met destination: broadcast bij ARP

Dus als de PC alleen het IP-adres van de bestemming weet dan gaat de PC eerst de MAC achterhalen voordat hij een frame kan sturen die de switch gaat ontvangen.

The OSI model consists of seven layers: 1) Physical, 2) Data Link, 3) Network, 4) Transport, 5) Session, 6) Presentation, and 7) Application