# Hoofdstuk 3: VLANs (Virtual Local Area Networks)

## 1. Wat is een VLAN en waarom heb je het nodig?

In een basisnetwerk zijn alle apparaten op dezelfde switch verbonden in één broadcast domain — elk broadcast-pakket bereikt elk apparaat. Dit is inefficiënt en onveilig in grotere netwerken.

Een VLAN lost dit op door één fysieke switch logisch op te splitsen in meerdere virtuele switches. Elk VLAN vormt een eigen broadcast domain en een eigen logisch subnet.

Zonder VLAN:                    Met VLAN:
─────────────────               ─────────────────────────────
Switch                          Switch
├── PC-HR                       ├── PC-HR          → VLAN 10
├── PC-Verkoop                  ├── PC-Verkoop      → VLAN 20
├── Server                      ├── Server          → VLAN 10
└── PC-Financiën                └── PC-Financiën   → VLAN 20

Alle PCs in 1 broadcast domain  HR/Server: eigen broadcast domain
— iedereen hoort alles          Verkoop/Financiën: eigen domain

## 2. Voordelen van VLANs

| Voordeel | Uitleg |
| --- | --- |
| Beveiliging | Apparaten in verschillende VLANs kunnen niet direct communiceren |
| Prestaties | Broadcasts zijn beperkt tot één VLAN — minder ruis in het netwerk |
| Flexibiliteit | Apparaten in hetzelfde VLAN hoeven niet fysiek bij elkaar te staan |
| Kostenefficiënt | Één switch kan meerdere logische netwerken bedienen |
| Beheer | Vereenvoudigt netwerksegmentatie en beleidsbeheer |

Sleutelconcept: Een VLAN creëert een logische grens op Laag 2. Apparaten in verschillende VLANs kunnen alleen communiceren via een router (Laag 3). Dit is precies waarom het volgende hoofdstuk over Inter-VLAN Routing gaat.

## 3. VLAN-typen

| Type | Beschrijving | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| Data VLAN | Normaal gebruikersverkeer | VLAN 42: werkstations |
| Management VLAN | Toegang voor beheerders (SSH, Telnet) | VLAN 41: beheer-SVI |
| Voice VLAN | Prioriteit voor VoIP-verkeer | VLAN 43: IP-telefoons |
| Native VLAN | Ongetagd verkeer op een trunk | VLAN 99 (best practice) |
| Standaard VLAN | Bestaat altijd, kan niet worden verwijderd | VLAN 1 |

### Data VLAN

Het gewone werknemerverkeer: bestanden openen, websites bezoeken, printen. Je maakt voor elke afdeling een eigen data-VLAN zodat die afdelingen van elkaar geïsoleerd zijn.

VLAN 10 (HR)       → HR-werkstations
VLAN 20 (Verkoop)  → verkooplaptops
VLAN 30 (IT)       → IT-werkstations

Elk VLAN heeft zijn eigen IP-subnet (bijv. VLAN 10 = 192.168.10.0/24). Verkeer tussen data-VLANs gaat altijd via een router.

### Management VLAN

Bedoeld voor beheerders om de switch zelf te bereiken via SSH of Telnet. Je configureert hiervoor een SVI (Switch Virtual Interface) — dat is een virtuele interface op de switch die een IP-adres krijgt.

Switch(config)# interface vlan 41
Switch(config-if)# ip address 192.168.41.10 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Waarom apart? Als een aanvaller in VLAN 1 (het standaard-VLAN) zit, mag hij de switch niet kunnen bereiken. Door beheer op een apart VLAN te zetten, moet een aanvaller eerst door twee barrières.

Vuistregel voor het examen: Het management-VLAN is het VLAN waarop de SVI van de switch staat.

### Voice VLAN

IP-telefoons zijn gevoelig voor vertraging (latency) en schommelingen (jitter). Spraakpakketten die te laat aankomen klinken als gekraak of uitval. Daarom krijgt het voice-VLAN hogere prioriteit (CoS = Class of Service) via 802.1Q-tagging.

Poort met IP-telefoon én PC:

  [PC] ──── [IP-telefoon] ──── [Switch-poort]
              │                     │
              │ VLAN 43 (voice, getagd)
              └──────────────────── │ VLAN 42 (data, ongetagd)

De switch stuurt voice-verkeer door VLAN 43 (met hogere prioriteit) en data-verkeer door VLAN 42. Dit zijn twee VLANs op één poort — dat is geen trunk, de telefoon tagt intern.

### Native VLAN

Op een trunk-verbinding worden frames getagd met een VLAN-ID (802.1Q). Maar frames die geen tag hebben, horen bij het native VLAN. Standaard is dat VLAN 1 — maar dat is gevaarlijk (zie sectie 4).

Trunk-poort ontvangt frame zonder tag  →  Switch plaatst het in het Native VLAN
Trunk-poort ontvangt frame met tag 42  →  Switch plaatst het in VLAN 42

Best practice: Verander het native VLAN naar een ongebruikt VLAN (bijv. VLAN 99) dat geen apparaten bevat. Zo kan niemand per ongeluk via ongetagd verkeer ergens terechtkomen.

Let op voor het examen: Het native VLAN moet op beide kanten van de trunk hetzelfde zijn, anders geeft de switch een foutmelding en werkt de trunk niet correct.

### Standaard VLAN (VLAN 1)

VLAN 1 bestaat altijd en kan niet worden verwijderd of hernoemd. Bij een nieuwe switch zitten alle poorten automatisch in VLAN 1. Dit is zowel het standaard access-VLAN als het standaard native VLAN.

Zie sectie 4 voor de beveiligingsrisico's van VLAN 1.

## 4. VLAN 1 — het gevaarlijke standaard-VLAN

VLAN 1 is het standaard-VLAN op elke Cisco-switch. Als je geen VLAN configureert, worden alle poorten automatisch lid van VLAN 1.

### Waarom VLAN 1 gevaarlijk is

Alle onbeheerde poorten zijn standaard in VLAN 1

VLAN 1 is ook het standaard native VLAN — trunk-verkeer zonder tag behoort tot VLAN 1

Aanvallers weten dat VLAN 1 altijd bestaat → eenvoudig doelwit

Beheerverkeer (CDP, VTP, STP BPDUs) reist over VLAN 1

Best practice:

Gebruik nooit VLAN 1 als management-VLAN

Stel het management-VLAN in op een apart geconfigureerd VLAN (bijv. VLAN 41)

Wijzig het native VLAN van VLAN 1 naar een ongebruikt VLAN (bijv. VLAN 99)

Zet ongebruikte poorten in een quarantaine-VLAN (bijv. VLAN 999) en schakel ze uit

## 5. Access-poorten configureren

Een access-poort behoort tot precies één VLAN. Eindapparaten (PCs, printers, servers) zijn altijd verbonden via access-poorten. De switch voegt geen VLAN-tag toe aan frames die een access-poort verlaten — het eindapparaat weet niet dat VLANs bestaan.

Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 42
Switch(config-if)# exit

### Voice VLAN — twee VLANs op één poort

Als er een IP-telefoon aan een poort hangt (en een PC aan de telefoon), configureer je beide VLANs op dezelfde poort:

Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 42    ← data-VLAN (PC achter de telefoon)
Switch(config-if)# switchport voice vlan 43     ← voice-VLAN (IP-telefoon zelf)

De switch differentieert het verkeer via de 802.1Q-tag van de telefoon. Het voice-VLAN krijgt hogere prioriteit (CoS) voor betere gesprekskwaliteit.

## 6. VLAN-nummering

| Bereik | Naam | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| 0, 4095 | Gereserveerd | Intern gebruik, nooit configureren |
| 1 | Standaard | Standaard access-VLAN; vermijd voor productie |
| 2–1001 | Normaal | Gangbare gebruikers-VLANs |
| 1002–1005 | Cisco-ouder | Legacy (FDDI, Token Ring) — vermijd |
| 1006–4094 | Uitgebreid | Grote omgevingen, vereist VTP transparent mode |

## 7. Hoe VLANs broadcast domains verkleinen

Stel: 3 VLANs op 1 switch met elk 10 PCs.

Zonder VLAN:
  ARP broadcast → alle 30 PCs ontvangen het

Met VLAN:
  VLAN 10: ARP broadcast → alleen 10 PCs in VLAN 10
  VLAN 20: ARP broadcast → alleen 10 PCs in VLAN 20
  VLAN 30: ARP broadcast → alleen 10 PCs in VLAN 30

Kleinere broadcast domains = minder onnodige verwerking = betere prestaties.

## 8. Van VLANs naar trunking en routering

Nu VLANs de switch logisch splitsen, ontstaan twee nieuwe uitdagingen:

Hoe reist VLAN-verkeer tussen switches? → Dit vereist trunking (volgend hoofdstuk)

Hoe kunnen apparaten in verschillende VLANs toch communiceren? → Dit vereist Inter-VLAN Routing (hoofdstuk 4)

Zonder trunking zou je voor elk VLAN een aparte fysieke kabel nodig hebben tussen iedere switch — onpraktisch en niet schaalbaar.

## 9. Verificatiecommando's

Switch# show vlan brief          ← alle VLANs en welke access-poorten erin zitten
Switch# show vlan id 42          ← details van één specifiek VLAN
Switch# show interfaces GigabitEthernet1/0/2 switchport  ← poortdetails

Verwachte uitvoer `show vlan brief`:

VLAN Name                 Status    Ports
---- -------------------- --------- --------------------------------
1    default              active    Gi1/0/10, Gi1/0/11, ...
41   Management           active
42   Data_Users           active    Gi1/0/2, Gi1/0/3
43   Voice_Users          active
99   Native               active

Let op: Trunk-poorten verschijnen niet in de poortkolom van show vlan brief. Gebruik show interfaces trunk voor trunk-poorten.

## 10. Veelgemaakte fouten

| Fout | Gevolg | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| VLAN aanmaken maar geen poorten toewijzen | VLAN bestaat maar heeft geen leden | Wijs access-poorten toe met switchport access vlan [id] |
| Poort toewijzen aan VLAN dat nog niet bestaat | VLAN wordt als inactive gemarkeerd | Maak eerst het VLAN aan, dan de poortconfiguratie |
| VLAN 1 als management-VLAN gebruiken | Beveiligingsrisico | Gebruik een apart management-VLAN (bijv. 41) |
| Vergeten dat VLANs op alle switches aangemaakt moeten worden | VLAN verschijnt als "inactive" op trunk van andere switch | Maak hetzelfde VLAN aan op elke switch die het moet kennen |
| Voice VLAN vergeten bij IP-telefoonpoorten | Gesprekskwaliteit slecht, geen prioriteit | Configureer switchport voice vlan [id] op de poort |
| Trunk-poorten zoeken in show vlan brief | Trunk-poorten staan er niet in | Gebruik show interfaces trunk voor trunk-poorten |

## 11. Examentips

VLAN = broadcast domain: Elk VLAN is een apart broadcast domain. Broadcasts verlaten nooit het VLAN zonder tussenkomst van een router.

Access-poort = één VLAN: Een access-poort is lid van precies één data-VLAN (plus eventueel een voice-VLAN). Eindapparaten op access-poorten zien nooit VLAN-tags.

VLAN 1 is gevaarlijk: Gebruik het nooit als management-VLAN of native VLAN in productie. Dit is een veelvoorkomende examenvraag!

Voice VLAN is een uitzondering: Een poort met een voice VLAN heeft technisch twee VLANs — dit is geen trunk. De telefoon zelf tagt het voice-verkeer intern met 802.1Q.

VLANs moeten op elke switch bestaan: Als je VLAN 42 alleen op SW01 aanmaakt maar niet op SW02, weet SW02 niet welke poorten erbij horen — verkeer gaat verloren op SW02.

`show vlan brief` toont geen trunk-poorten: Trunk-poorten staan niet in de poortkolom — gebruik show interfaces trunk voor trunks.

Communicatie tussen VLANs vereist altijd een router: Dit is een absoluut principe. Twee apparaten in verschillende VLANs op dezelfde switch kunnen niet direct communiceren zonder routering.

## 12. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is een VLAN en waarom gebruik je het?

A: Een VLAN is een logische segmentatie van een switch in meerdere virtuele netwerken. Het verbetert beveiliging (isolatie), prestaties (kleinere broadcast domains) en beheersbaarheid.

V2: Kunnen twee apparaten in verschillende VLANs rechtstreeks met elkaar communiceren?

A: Nee. VLANs zijn geïsoleerde broadcast domains op Laag 2. Communicatie tussen VLANs vereist altijd een router (Laag 3) — dit heet Inter-VLAN Routing.

V3: Welk VLAN is standaard actief op elke Cisco-switch en waarom is dit een beveiligingsrisico?

A: VLAN 1. Het is gevaarlijk omdat alle niet-geconfigureerde poorten automatisch in VLAN 1 zitten, het ook het standaard native VLAN is, en aanvallers weten dat het altijd bestaat.

V4: Wat is het verschil tussen een access-poort en een trunk-poort?

A: Een access-poort behoort tot één VLAN en verstuurt frames zonder VLAN-tag. Een trunk-poort draagt meerdere VLANs met 802.1Q-tags. (Trunk-poorten worden behandeld in het volgend hoofdstuk.)

V5: Je configureert een poort met switchport access vlan 50, maar VLAN 50 bestaat nog niet. Wat is de best practice?

A: Maak het VLAN eerst aan met vlan 50 en geef het een naam. Wijs daarna pas de poort toe aan dat VLAN.

V6: Waarom worden trunk-poorten niet getoond in de output van show vlan brief?

A: show vlan brief toont alleen access-poorten per VLAN. Trunk-poorten zijn zichtbaar via show interfaces trunk.

V7: Wat is een voice VLAN en hoe configureer je het?

A: Een voice VLAN is een apart VLAN voor VoIP-verkeer van een IP-telefoon op een access-poort. Configuratie: switchport voice vlan [id] naast de normale switchport access vlan [id].

V8: Je hebt VLAN 42 aangemaakt op SW01 maar niet op SW02. Een trunk verbindt de twee switches. Wat is het gevolg?

A: Verkeer van VLAN 42 kan de trunk passeren, maar SW02 weet niet welke poorten bij VLAN 42 horen. VLAN 42 verschijnt als inactive op SW02 en het verkeer wordt niet doorgestuurd.

Scenario: Een bedrijf heeft één switch met 20 PCs en wil ze opdelen in twee afdelingen: HR (10 PCs) en IT (10 PCs). Ze willen ook dat HR en IT niet direct met elkaar kunnen communiceren. Hoe los je dit op met VLANs?

A: 1) Maak VLAN 10 (HR) en VLAN 20 (IT) aan op de switch. 2) Wijs de 10 HR-poorten toe aan VLAN 10. 3) Wijs de 10 IT-poorten toe aan VLAN 20. 4) HR en IT zitten nu in gescheiden broadcast domains en kunnen niet direct communiceren. 5) Als ze toch moeten kunnen communiceren, is een router of Layer-3-switch nodig met Inter-VLAN Routing.