# Hoofdstuk 4: Inter-VLAN Routing

## 1. Het probleem — VLANs zijn geïsoleerd

Zoals besproken in het vorige hoofdstuk, creëren VLANs geïsoleerde broadcast domains op Laag 2. Dat betekent dat een apparaat in VLAN 10 standaard niet kan communiceren met een apparaat in VLAN 20 — ook niet als ze op dezelfde fysieke switch zitten.

VLAN 10: 192.168.10.0/24   → Verkoop-PC (192.168.10.10)
VLAN 20: 192.168.20.0/24   → Server     (192.168.20.50)

Verkoop-PC wil de server bereiken:
  → Verschillende subnetten → routering is nodig
  → Laag 2 alleen kan dit niet → een router is nodig

De oplossing: Inter-VLAN Routing — het gebruik van een router of Layer-3-switch om verkeer tussen VLANs te leiden.

## 2. Methoden voor Inter-VLAN Routing

Er zijn drie manieren om Inter-VLAN Routing te implementeren:

| Methode | Beschrijving | Gebruikt in |
| --- | --- | --- |
| Legacy (één routerpoort per VLAN) | Aparte fysieke kabel per VLAN naar de router | Oud, impractisch — wordt niet meer gebruikt |
| Router-on-a-Stick (RoaS) | Één fysieke poort met subinterfaces | Kleine/middelgrote netwerken, SRWE-labo's |
| Layer 3-switch (SVI) | Switch voert routering intern uit | Grote enterprise-netwerken |

In de SRWE-labo's gebruiken we Router-on-a-Stick. Zorg dat je dit volledig begrijpt.

## 3. Router-on-a-Stick (RoaS) — gedetailleerd

### Concept

In plaats van één fysieke kabel per VLAN te gebruiken, gebruik je één fysieke verbinding tussen de switch en de router. Deze verbinding werkt als een trunk (draagt getagd VLAN-verkeer). De router gebruikt vervolgens subinterfaces — één per VLAN — om ertussen te routeren.

Switch                              Router
[VLAN 10-verkeer] ──────────────── [gi0/0/0.10]  192.168.10.1/24
[VLAN 20-verkeer] ──── trunk ───── [gi0/0/0.20]  192.168.20.1/24
[VLAN 30-verkeer] ──────────────── [gi0/0/0.30]  192.168.30.1/24
                    één kabel

### Waarom het werkt

De switch tagt elk frame met zijn VLAN-ID terwijl het de trunk-poort verlaat

De router leest de tag en routeert het frame naar de juiste subinterface

De router verwijdert de tag en stuurt het frame door naar het juiste VLAN

### Subinterfacenummering

Subinterfaces zijn virtuele interfaces op een fysieke interface. Het getal na de punt is slechts een label — maar de conventie is het VLAN-ID te gebruiken:

gi0/0/0.10   → behandelt VLAN 10
gi0/0/0.20   → behandelt VLAN 20
gi0/0/0.99   → behandelt native VLAN 99 (geen IP nodig)

## 4. dot1Q-encapsulatie — verplicht op elke subinterface

Het commando encapsulation dot1q [vlan-id] is verplicht op elke subinterface. Het werkt in twee richtingen:

Inkomend: frames met deze VLAN-tag worden verwerkt door deze subinterface

Uitgaand: frames die deze subinterface verlaten krijgen deze VLAN-tag

interface gi0/0/0.10
 encapsulation dot1q 10       ← Deze subinterface = VLAN 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Volgorderegel: Configureer altijd encapsulation dot1q vóór ip address. Als je het in de verkeerde volgorde doet, kan het IP-adres worden geweigerd.

### Native VLAN op de router

Voor het native VLAN (niet-getagd verkeer) voeg je het sleutelwoord native toe:

interface gi0/0/0.99
 encapsulation dot1q 99 native   ← geen IP nodig — behandelt niet-getagde frames

Examenval: Voeg native NIET toe op een gewoon data-VLAN. Gebruik het alleen voor het native VLAN dat overeenkomt met de native VLAN-instelling van de trunk.

## 5. Stap-voor-stap configuratie

### Stap 1: Configureer de switch-trunk-poort (naar de router)

interface GigabitEthernet 1/0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 switchport trunk native vlan 99

### Stap 2: Schakel de fysieke routerinterface in

interface GigabitEthernet0/0/0
 no shutdown

Cruciaal: Doe alleen no shutdown op de fysieke interface. De subinterfaces erven de toestand ervan. Als de fysieke interface down is, zijn alle subinterfaces down.

### Stap 3: Configureer subinterfaces (één per VLAN)

interface gi0/0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.20
 encapsulation dot1q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.30
 encapsulation dot1q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface gi0/0/0.99
 encapsulation dot1q 99 native
 no shutdown
exit

### Stap 4: Stel default gateways in op client-PCs

Elke PC heeft het IP van de subinterface van zijn VLAN nodig als default gateway:

PC in VLAN 10 → default gateway = 192.168.10.1

PC in VLAN 20 → default gateway = 192.168.20.1

## 6. Pakketstroom — inter-VLAN-voorbeeld

Laten we stap voor stap volgen wat er gebeurt als PC-A in VLAN 10 een pakket stuurt naar een server in VLAN 20:

PC-A (VLAN 10, 192.168.10.10) → Server (VLAN 20, 192.168.20.50)

Stap 1: PC-A: "Server zit in een ander subnet → stuur naar default gateway (192.168.10.1)"
Stap 2: PC-A: ARP voor 192.168.10.1 → ontvangt het MAC-adres van de router
Stap 3: PC-A: stuurt frame [bron: PC-A MAC | doel: Router MAC] getagd VLAN 10
Stap 4: Switch: ontvangt frame, ziet VLAN 10-access-poort → stuurt via trunk getagd VLAN 10
Stap 5: Router: ontvangt getagd frame op gi0/0/0.10 → verwijdert tag → routeert naar VLAN 20
Stap 6: Router: stuurt frame [bron: Router MAC | doel: Server MAC] getagd VLAN 20 terug via trunk
Stap 7: Switch: ontvangt VLAN 20-getagd frame → stuurt naar de access-poort van de server (ongetagd)
Stap 8: Server ontvangt het frame

## 7. Voordelen en nadelen van RoaS

| Voordeel | Nadeel |
| --- | --- |
| Slechts één fysieke verbinding nodig | Enkele verbinding = potentieel knelpunt |
| Eenvoudig te configureren | Al het inter-VLAN-verkeer gaat door één kabel |
| Kostenbesparend voor kleine netwerken | Niet schaalbaar voor veel VLANs of veel verkeer |
| Goed voor labo's en kleine kantoren | Layer 3-switches zijn beter voor grote netwerken |

## 8. Veelgemaakte fouten en examenvalstrikken

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| no shutdown vergeten op fysieke interface | Alle subinterfaces down | no shutdown op gi0/0/0 |
| encapsulation dot1q vóór ip address niet configureren | IP-adres geweigerd of subinterface werkt niet | Configureer altijd encapsulation dot1q eerste |
| Verkeerd VLAN-ID in encapsulation dot1q | Verkeer gaat naar verkeerd VLAN | Zorg dat VLAN-ID overeenkomt met switch-trunk |
| Switchpoort naar router als access geconfigureerd | Slechts één VLAN werkt | Stel de switchpoort in op trunk-modus |
| Switch-trunk VLANs omvatten niet alle VLANs | Sommige VLANs kunnen router niet bereiken | Voeg alle VLANs toe aan de trunk-allowedlijst |
| native toegevoegd aan een data-VLAN subinterface | Verwarring over getagd/ongetagd verkeer | native alleen op de native VLAN subinterface |
| IP-adres in verkeerd subnet | Routering mislukt | IP moet overeenkomen met het subnet van dat VLAN |

## 9. Examentips

Volgorderegel: Op een subinterface ALTIJD encapsulation dot1q [vlan] configureren VÓÓR ip address. Anders kan het IP worden geweigerd.

Fysieke interface is de moeder: Als no shutdown vergeten wordt op de fysieke interface, zijn ALLE subinterfaces down — ook al zijn ze individueel correct geconfigureerd.

Subinterfacenummer ≠ VLAN-ID verplicht: Het getal na de punt is slechts een label, maar het is best practice om het VLAN-ID te gebruiken voor overzichtelijkheid. Op het examen mag je verwachten dat .10 voor VLAN 10 staat.

Native VLAN subinterface heeft geen IP: De subinterface voor het native VLAN behandelt ongetagde frames maar heeft zelf geen IP-adres nodig.

Switch-trunk is vereist: Als de switchpoort naar de router als access geconfigureerd staat (niet trunk), werkt slechts één VLAN. Dit is een klassieke configuratiefout.

Default gateway per VLAN: Elke PC in elk VLAN heeft de subinterface-IP van zijn eigen VLAN als default gateway nodig. Clients in VLAN 10 gebruiken het IP van subinterface .10, clients in VLAN 20 het IP van .20, enzovoort.

## 10. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is Router-on-a-Stick en wanneer gebruik je het?

A: RoaS is een methode voor Inter-VLAN Routing waarbij één fysieke routerpoort wordt opgesplitst in meerdere subinterfaces — één per VLAN. Er is maar één fysieke kabel nodig tussen switch en router. Gebruikt bij kleine tot middelgrote netwerken.

V2: Welk commando is verplicht op elke RoaS-subinterface en wat doet het?

A: encapsulation dot1q [vlan-id]. Het koppelt de subinterface aan een specifiek VLAN en zorgt dat inkomende frames met die VLAN-tag worden verwerkt door deze subinterface, en dat uitgaande frames worden getagd.

V3: Je hebt subinterfaces geconfigureerd maar alle interfaces tonen "down". Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?

A: De fysieke interface (gi0/0/0) is niet ingeschakeld. Voeg no shutdown toe op de fysieke interface — subinterfaces erven hun status ervan.

V4: In welke volgorde moet je de commando's op een subinterface configureren?

A: Eerst encapsulation dot1q [vlan-id], dan ip address [ip] [masker]. De encapsulatie moet altijd eerst worden ingesteld.

V5: Wat is het verschil tussen de native VLAN subinterface en andere subinterfaces?

A: De native VLAN subinterface heeft encapsulation dot1q [id] native en heeft geen IP-adres nodig. Het behandelt ongetagde frames op de trunk.

V6: PC-A in VLAN 10 (192.168.10.10) kan PC-B in VLAN 20 (192.168.20.20) niet bereiken via RoaS. Noem drie mogelijke oorzaken.

A: 1) no shutdown vergeten op de fysieke routerinterface. 2) Verkeerde VLAN-ID in encapsulation dot1q. 3) Switchpoort naar router is access in plaats van trunk. 4) VLAN niet in de trunk-allowedlijst. 5) Default gateway van PC-A is verkeerd geconfigureerd.

V7: Waarom is de switchpoort die verbonden is met de router ingesteld als trunk en niet als access?

A: Een trunk draagt verkeer voor meerdere VLANs tegelijk met 802.1Q-tags. De router moet frames van alle VLANs kunnen ontvangen en sturen — dat kan alleen via een trunk.

Scenario: Je hebt VLAN 10 (192.168.10.0/24) en VLAN 20 (192.168.20.0/24) op een switch. Je wilt inter-VLAN routing met één router. Beschrijf de volledige configuratie.

A: 1) Switch: maak VLAN 10 en VLAN 20 aan. 2) Switch: wijs access-poorten toe. 3) Switch: stel poort naar router in als trunk (allowed: 10, 20). 4) Router: interface gi0/0/0 → no shutdown. 5) Router: interface gi0/0/0.10 → encapsulation dot1q 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0. 6) Router: herhaal voor gi0/0/0.20 met 192.168.20.1. 7) PCs: stel default gateway in op respectievelijk .10.1 en .20.1.