# Hoofdstuk 5–6: Trunking

## 1. Wat is een trunk en waarom heb je het nodig?

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe RoaS één kabel gebruikt voor meerdere VLANs via subinterfaces. Dit is mogelijk dankzij trunking: de techniek om verkeer voor meerdere VLANs tegelijkertijd over één kabel te sturen, met behulp van VLAN-tags.

Zonder trunk:  Één fysieke kabel per VLAN nodig tussen switches
Met trunk:     Één kabel draagt ALLE VLANs getagd met hun VLAN-ID

Switch A ────[trunk]──── Switch B
  VLAN 10-verkeer  →→→  VLAN 10
  VLAN 20-verkeer  →→→  VLAN 20
  VLAN 30-verkeer  →→→  VLAN 30
              (één kabel)

### Waar trunks worden gebruikt

| Verbinding | Type | Waarom |
| --- | --- | --- |
| Switch ↔ Switch | Trunk | Alle VLANs dragen tussen switches |
| Switch ↔ Router (RoaS) | Trunk | Getagde VLANs naar router-subinterfaces sturen |
| Switch ↔ WLC | Trunk | Meerdere WLAN/SSID-verkeer dragen |
| Switch ↔ Eindapparaat (PC) | Access (GEEN trunk) | Eindapparaten begrijpen VLAN-tags niet |

## 2. 802.1Q — VLAN-tagging standaard

IEEE 802.1Q is het industriestandaard protocol voor VLAN-tagging op trunk-verbindingen. Een tag van 4 bytes wordt in het Ethernet-frame ingevoegd tussen het bron-MAC-adres en het EtherType-veld.

### 802.1Q Frame-structuur

[Doel-MAC] [Bron-MAC] [802.1Q-tag (4 bytes)] [EtherType] [Payload] [FCS, frame check sequence]
                      |←── 4 bytes tag ──→|
                      [TPID: 0x8100][PCP: 3 bits][DEI: 1 bit][VLAN-ID: 12 bits]

TPID (Tag Protocol Identifier, 0x8100): identificeert dit als een getagd frame

PCP (Priority Code Point): 3 bits voor QoS-prioriteit (0–7); voice-verkeer krijgt hogere prioriteit

DEI (Drop Eligible Indicator): kan worden verwijderd bij congestie als er te veel verkeer is

VLAN-ID: 12 bits → ondersteunt tot 4096 VLANs (0 en 4095 gereserveerd → effectief 4094 bruikbaar)

De switch voegt de tag toe wanneer een frame een trunk-verbinding ingaat, en verwijdert de tag wanneer het frame een access-poort verlaat. Het eindapparaat ziet de tag nooit.

## 3. Native VLAN — het ongetagde VLAN op een trunk

### Wat is het native VLAN?

Het native VLAN is het ene VLAN op een trunk dat zonder 802.1Q-tag wordt verstuurd.

Standaard native VLAN = VLAN 1 (gevaarlijk — zie hieronder)

Frames van het native VLAN arriveren op de trunk zonder tag

Beide uiteinden van de trunk moeten hetzelfde native VLAN hebben

Als de native VLANs niet overeenkomen → CDP (Cisco Discovery Protocol)-waarschuwing + mogelijk STP-probleem

### Waarom bestaat het?

Oorspronkelijk voor compatibiliteit met oudere apparaten die 802.1Q niet ondersteunden. Tegenwoordig is het voornamelijk een configuratievereiste — en een beveiligingsrisico als het verkeerd ingesteld is.

## 4. VLAN Hopping via Double-Tagging — aanval op het native VLAN

Als het native VLAN hetzelfde is als een data-VLAN (bijv. VLAN 1 als native EN als gebruikers-VLAN), kan een aanvaller een double-tagging aanval uitvoeren:

Aanvaller stuurt frame met TWEE 802.1Q-tags:
  Buitenste tag: native VLAN 1 (verwijderd door eerste switch — "dat is native, ik tag niet")
  Binnenste tag: doel-VLAN 20  (tweede switch leest dit als VLAN 20)

Resultaat: Frame bereikt VLAN 20 zonder autorisatie

Beperkingen van deze aanval:

Werkt slechts één richting — de aanvaller kan verkeer STUREN naar VLAN 20, maar antwoorden komen niet terug via hetzelfde pad

Vereist dat de aanvaller in het native VLAN zit

Mitigatie:

switchport trunk native vlan 99    ← verander native VLAN naar een ongebruikt VLAN
! Zorg dat VLAN 99 GEEN gebruikers heeft en geen default gateway heeft

## 5. Toegestane VLANs op een trunk

Standaard staat een trunk alle VLANs (1–4094) toe. Best practice is dit te beperken tot alleen de benodigde VLANs:

switchport trunk allowed vlan 41-44,99

Dit verbetert:

Beveiliging — onbekende VLANs kunnen niet per ongeluk de trunk passeren

Prestaties — STP BPDUs en broadcasts zijn beperkt tot actieve VLANs

### VLANs toevoegen of verwijderen

switchport trunk allowed vlan 41-44,99       ← hele lijst instellen (vervangt vorige)
switchport trunk allowed vlan add 50         ← één VLAN toevoegen zonder anderen te verwijderen
switchport trunk allowed vlan remove 44      ← één VLAN verwijderen

Examenval: Als je switchport trunk allowed vlan 50 gebruikt in plaats van add 50, vervang je de hele lijst en verlies je alle eerder toegestane VLANs.

## 6. DTP — Dynamic Trunking Protocol

DTP is een Cisco-eigen Layer 2 protocol dat automatisch bepaalt of een link tussen twee switches een trunk of een access poort wordt. Het stuurt DTP-frames over de link om te onderhandelen.

Standaard staat DTP aan op Cisco switches — dit is een beveiligingsrisico, want een aanvaller kan proberen een trunk te forceren (VLAN hopping attack).

### DTP-modi in detail

`dynamic auto`

Zegt: "Ik word trunk als jij het wil"

Wacht passief op een voorstel van de andere kant

Initieert zelf nooit een trunk

Meest voorkomende standaard op veel Cisco poorten

`dynamic desirable`

Zegt: "Ik wil een trunk worden"

Stuurt actief DTP-frames om te onderhandelen

Vormt een trunk als de andere kant desirable of auto is

`trunk` (ook wel "on")

Forceert de poort als trunk, ongeacht wat de andere kant doet

Blijft DTP-frames sturen, maar heeft geen antwoord nodig voor trunk-status

Resultaat: trunk, zelfs als de andere kant access is (mismatch!)

`access`

Forceert de poort als access poort

Negeert alle DTP-frames van de andere kant

Wordt nooit een trunk

`nonegotiate`

Schakelt DTP volledig uit — geen frames worden meer gestuurd

Gebruik altijd samen met switchport mode trunk (statische trunk zonder onderhandeling)

Aanbevolen voor uplinks naar routers of niet-Cisco apparaten

### DTP-moduscombinaties

| Switch A | Switch B | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| desirable | desirable | Trunk ✓ |
| desirable | auto | Trunk ✓ |
| auto | auto | Geen trunk ✗ (beide wachten) |
| trunk (on) | trunk (on) | Trunk ✓ |
| access | anything | Alleen access |

### Waarom werkt auto + auto niet?

Beide kanten wachten op een initiatief van de andere kant — niemand stuurt een voorstel, dus blijft de poort in access-modus. Minstens één kant moet desirable of trunk zijn.

trunk + access geeft een mismatch: één kant denkt trunk te zijn, de andere kant is access — verkeer gaat verloren of gedraagt zich onvoorspelbaar.

### Configuratie in de praktijk

! Statische trunk (aanbevolen voor uplinks)
switchport mode trunk
switchport nonegotiate          ! DTP uitschakelen

! Access poort (eindapparaten)
switchport mode access
switchport access vlan 10

## 7. Switch Spoofing — aanval via DTP

DTP kan worden misbruikt in een switch spoofing aanval:

Aanval:
  Aanvaller stuurt DTP-frames vanuit zijn laptop
  Switch denkt dat de laptop een andere switch is
  Switch zet de poort automatisch in trunk-modus
  Aanvaller heeft nu toegang tot ALLE VLANs

Mitigatie:

interface Gi1/0/1
 switchport mode access        ← forceer access-modus
 switchport nonegotiate        ← schakel DTP volledig uit

Best practice: Schakel DTP uit op ALLE access-poorten die verbonden zijn met eindapparaten. Configureer trunks altijd expliciet (switchport mode trunk + switchport nonegotiate).

## 8. Access vs Trunk — vergelijking

| Kenmerk | Access-poort | Trunk-poort |
| --- | --- | --- |
| VLANs | 1 (enkel) | Meerdere |
| 802.1Q-tagging | Nee (niet getagd) | Ja (getagd, behalve native) |
| Eindapparaten | Ja (PC's, telefoons) | Nee |
| Inter-switch | Nee | Ja |
| DTP | Kan actief zijn | Kan actief zijn |
| Configuratiecommando | switchport mode access | switchport mode trunk |

## 9. Trunks verifiëren

show interfaces trunk

Voorbeelduitvoer:

Port      Mode       Encapsulation  Status    Native Vlan
Gi1/0/24  on         802.1q         trunking  99

Port      Vlans allowed on trunk
Gi1/0/24  41-44

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/24  41-44

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/24  41-44

Wat te controleren:

Status = trunking (niet alleen on of connected)

Correct native VLAN (99)

Alle vereiste VLANs in de kolom "allowed AND active"

Als een VLAN in de eerste kolom staat maar niet in de "active" kolom → het VLAN bestaat niet op deze switch

## 10. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Native VLAN-mismatch aan beide kanten van de trunk | CDP-foutmelding; STP-problemen | Stel hetzelfde native VLAN in aan beide kanten |
| Trunk-poort ingesteld op dynamic auto aan beide kanten | Geen trunk gevormd | Stel één kant in op desirable of on |
| VLANs niet in trunk-allowedlijst | Verkeer wordt stilzwijgend verwijderd | Voeg VLANs toe met switchport trunk allowed vlan add [id] |
| add vergeten → hele lijst overschreven | Andere VLANs verloren | Gebruik altijd add bij toevoegen aan bestaande lijst |
| Access-poort verbonden met een andere switch | Alleen VLAN 1-verkeer passeert | Wijzig naar trunk-modus |
| VLAN niet aangemaakt op tweede switch | VLAN verschijnt als inactief op trunk | Maak hetzelfde VLAN aan op alle switches |
| DTP niet uitgeschakeld op access-poorten | Vatbaar voor switch spoofing aanval | Voeg switchport nonegotiate toe op access-poorten |

## 11. Examentips

Native VLAN moet overeenkomen: Beide uiteinden van een trunk MOETEN hetzelfde native VLAN hebben. Een mismatch geeft een CDP-waarschuwing en kan STP-problemen veroorzaken.

Status moet "trunking" zijn: In show interfaces trunk moet de status trunking zijn, niet connected. on mode + connected = trunk actief, maar controleer altijd de status.

802.1Q VLAN-ID = 12 bits = 4096 VLANs: Dit is een frequent examengegeven. Effectief bruikbaar zijn 4094 (0 en 4095 zijn gereserveerd).

DTP-beveiligingsrisico: DTP moet worden uitgeschakeld op alle access-poorten. Switch spoofing is een veelgestelde examenvraag bij LAN Security.

Trunk-allowedlijst vs. `add`: Het verschil tussen switchport trunk allowed vlan 10,20 (vervangt alles) en switchport trunk allowed vlan add 30 (voegt toe) is een klassieke examenval.

VLAN hopping via double-tagging: Werkt alleen als de aanvaller in het native VLAN zit en het native VLAN ook een data-VLAN is. Oplossing: native VLAN = ongebruikt VLAN (bijv. 99).

## 12. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is een trunk en wanneer gebruik je het?

A: Een trunk is een verbinding die verkeer voor meerdere VLANs tegelijkertijd draagt via 802.1Q-tagging. Gebruikt tussen switches, tussen switch en router (RoaS), en tussen switch en WLC.

V2: Wat is het native VLAN en wat is het risico als het op VLAN 1 blijft staan?

A: Het native VLAN is het VLAN dat zonder tag wordt verstuurd op een trunk. Als het VLAN 1 blijft, kunnen aanvallers double-tagging aanvallen uitvoeren. Best practice: gebruik een ongebruikt, geïsoleerd VLAN (bijv. 99).

V3: Beide uiteinden van een trunk staan ingesteld op dynamic auto. Wordt er een trunk gevormd?

A: Nee. Beide kanten wachten op de andere kant om te initiëren. Minstens één kant moet desirable of trunk (on) zijn.

V4: Wat is een switch spoofing aanval en hoe voorkom je het?

A: Een aanvaller stuurt DTP-frames om de switch te laten denken dat hij een andere switch is, waarna de switch de poort in trunk-modus zet en de aanvaller toegang krijgt tot alle VLANs. Mitigatie: switchport mode access + switchport nonegotiate op alle access-poorten.

V5: Hoe voeg je VLAN 50 toe aan een bestaande trunk-allowedlijst zonder de andere VLANs te verwijderen?

A: switchport trunk allowed vlan add 50. Zonder add wordt de hele lijst vervangen.

V6: Wat verschijnt er in de output van show interfaces trunk als een VLAN in de allowedlijst staat maar niet op de switch bestaat?

A: Het VLAN verschijnt in de "allowed on trunk" kolom, maar niet in de "allowed and active" kolom. Dat betekent dat het VLAN nog aangemaakt moet worden op die switch.

V7: Legt uit hoe een double-tagging aanval werkt. Wat is de beperking?

A: De aanvaller stuurt een frame met twee 802.1Q-tags: de buitenste is het native VLAN (wordt gestript door de eerste switch), de binnenste is het doel-VLAN. Beperking: werkt slechts één richting — de aanvaller kan sturen naar het doelVLAN, maar antwoorden komen niet terug.

Scenario: Switch A is verbonden met Switch B via poort Gi1/0/24. VLANs 10, 20 en 99 moeten over de trunk reizen. VLAN 99 is het native VLAN. Schrijf de volledige trunk-configuratie voor Switch A.

A:

`

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,99

switchport trunk native vlan 99

switchport nonegotiate

exit

`