# Hoofdstuk 5: Spanning Tree Protocol (STP)

## 1. Het probleem — waarom redundantie lussen veroorzaakt

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe trunks meerdere VLANs verbinden tussen switches. In een professioneel netwerk wil je redundante verbindingen — als één kabel uitvalt, neem een andere het over. Maar redundantie op Laag 2 heeft een gevaarlijk neveneffect: switching-lussen.

### Waarom Laag 2 geen lussen kan verdragen

IP-pakketten (Laag 3) hebben een TTL (Time to Live) — elke router verlaagt de TTL met 1 en gooit het pakket weg bij TTL = 0. Ethernet-frames (Laag 2) hebben geen TTL. Een frame dat in een lus terechtkomt, circuleert eeuwig.

SW1
        /    \
       /      \
     SW2 ──── SW3

Als PC-A een broadcast stuurt:
  SW1 floodt naar SW2 én SW3
  SW2 floodt naar SW3 (het kwam van SW1, niet van SW2)
  SW3 floodt naar SW1 (received van SW2)
  SW1 floodt opnieuw... → eeuwige lus

### Gevolgen van een broadcast storm

| Effect | Uitleg |
| --- | --- |
| Oneindige broadcast-lussen | Geen TTL op Laag 2 → frames circuleren eeuwig |
| MAC-tabelinstabiliteit | Hetzelfde MAC-adres arriveert van meerdere poorten → tabel voortdurend overschreven |
| CPU-overbelasting | Switch verwerkt miljoenen frames per seconde |
| Volledig netwerkverlies | Bandbreedte 100% verbruikt → legitiem verkeer verloren |

Één broadcast storm kan een heel netwerk in enkele seconden platleggen — zelfs als er maar één extra kabel is aangebracht.

## 2. STP-oplossing — logische boom zonder lussen

Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) lost dit op door automatisch een lusvrije logische boom te bouwen over een netwerk met fysieke redundantie.

### Wat STP doet

Kiest een Root Bridge als centraal referentiepunt

Berekent het kortste pad van elke switch naar de root

Blokkeert poorten die lussen zouden veroorzaken

Deblokkert geblokkeerde poorten automatisch als het actieve pad uitvalt

Resultaat: alle fysieke verbindingen blijven aanwezig, maar de logische topologie is altijd lusvrij.

## 3. Root Bridge-verkiezing

### Wat is de Root Bridge?

De Root Bridge is het centrale referentiepunt van de STP-topologie. Alle andere switches berekenen hun paden ten opzichte van de root.

### Bridge ID — het verkiezingsgetal

Elke switch stuurt BPDU (Bridge Protocol Data Unit)-frames met zijn Bridge ID:

Bridge ID = Bridge-prioriteit (2 bytes) + MAC-adres (6 bytes)
           └── 32768 standaard ──┘       └── uniek per switch ──┘

| Component | Standaard | Bereik | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Bridge-prioriteit | 32768 | 0–65535 in stappen van 4096 | Primaire vergelijking |
| System ID Extension | VLAN-ID | Automatisch bij PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus) | Ingebouwd in prioriteit |
| MAC-adres | Uniek | — | Tiebreaker |

### Verkiezingsregel

Laagste Bridge ID wint.

Stap 1: Vergelijk prioriteit — lager wint Stap 2: Gelijke prioriteit → vergelijk MAC-adres — lager MAC wint

SW1: prioriteit 32768, MAC aa:aa:aa:aa:aa:01
SW2: prioriteit 32768, MAC aa:aa:aa:aa:aa:02
SW3: prioriteit 4096,  MAC aa:aa:aa:aa:aa:03

→ SW3 wint (prioriteit 4096 is het laagst)
→ Als SW3 niet bestond: SW1 wint (MAC …:01 < …:02)

Examenval: "Laagste prioriteit = BESTE kandidaat." Dit is het omgekeerde van wat je intuïtief verwacht. De switch met de laagste waarde wint — niet de hoogste.

Examenval: Als geen prioriteit is ingesteld (allemaal 32768), wordt de switch met het laagste MAC-adres root bridge. Dit is willekeurig en ongewenst in productie. Stel prioriteiten altijd handmatig in!

### Root Bridge-prioriteit instellen

spanning-tree vlan 41-44,99 root primary    → stelt automatisch prioriteit 24576 in
spanning-tree vlan 41-44,99 root secondary  → stelt automatisch prioriteit 28672 in
spanning-tree vlan 41 priority 4096         → handmatige prioriteit (moet veelvoud van 4096 zijn)

Labo-tip: Configureer root primary op SW1 en root secondary op SW2 voor iedere VLAN-range die je gebruikt.

## 4. STP-poortrollen

Examentip van de leerkracht: "Goed de benamingen rond de verschillende poorten kennen."

Dit is de kern van STP — leer de drie rollen en wanneer ze worden toegewezen.

Na de root bridge-verkiezing krijgt elke poort een rol toegewezen. Poortrollen beschrijven de functie van de poort in de STP-topologie.

| Poortrol | Afkorting | Locatie | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| Root Port | RP | Niet-root switches | Beste pad richting de root bridge — stuurt door |
| Designated Port | DP | Elk netwerksegment | Beste poort weg van root op dat segment — stuurt door |
| Alternate / Blocked Port | AP | Niet-root switches | Redundant pad — geblokkeerd om lussen te voorkomen |

### Regel: één Root Port per niet-root switch

Een switch die niet de root bridge is, heeft precies één Root Port — de poort richting de root met de laagste padkosten.

### Alle poorten op de Root Bridge zijn Designated Ports

De root bridge heeft geen Root Port (want hij IS de root). Al zijn poorten zijn Designated Ports.

[Root Bridge: SW1]
         /  alle poorten = DP  \
        /                       \
      [SW2]                    [SW3]
  RP → richting SW1        RP → richting SW1
  DP → richting SW3        DP/AP → richting SW2

### Hoe Root Port bepaald wordt (padkostenberekening)

De Root Port is de poort met de laagste cumulatieve kosten richting de root:

| Verbindingssnelheid | STP-kosten |
| --- | --- |
| 10 Mbps | 100 |
| 100 Mbps | 19 |
| 1 Gbps | 4 |
| 10 Gbps | 2 |

Lagere kosten = snellere verbinding = betere poort.

### Tiebreaker-volgorde bij gelijke kosten

Wanneer meerdere paden gelijke kosten hebben:

Laagste upstream Bridge ID (van de buurswitch richting de root)

Laagste poortprioriteit (standaard 128 — aanpasbaar in veelvouden van 64)

Laagste poortnummer

### Welke poort wordt geblokkeerd?

Uit de les: "Als er alternative ports zijn, moet je kijken naar het laagste MAC-adres om te weten welke blocking gaat zijn en welke forwarding. Het laagste MAC-adres gaat geblokkeerd zijn."

SW2 ─────────────── SW3

Beide poorten concurreren voor Designated vs Blocked:
  SW2 MAC: aa:aa:aa:aa:aa:02
  SW3 MAC: aa:aa:aa:aa:aa:03

→ SW2 heeft het LAAGSTE MAC → SW2's poort wordt Designated (doorsturend)
→ SW3's poort wordt Blocked (geblokkeerd)

## 5. STP-poorttoestanden (802.1D)

Poortrollen (wat een poort doet) zijn anders dan poorttoestanden (wat een poort op dit moment doet). Poorten doorlopen toestanden wanneer STP convergeert of na een topologiewijziging.

| Toestand | Frames doorsturen? | MACs leren? | Duur |
| --- | --- | --- | --- |
| Disabled | Nee | Nee | Administratief uitgeschakeld (shutdown) |
| Blocking | Nee | Nee | Max. 20 sec (max age timer) |
| Listening | Nee | Nee | 15 sec (forward delay) |
| Learning | Nee | Ja | 15 sec (forward delay) |
| Forwarding | Ja | Ja | Onbepaald (stabiele toestand) |

Totale convergentietijd (802.1D): tot 50 seconden (20 + 15 + 15)

Dit is waarom RSTP werd uitgevonden — 50 seconden downtime bij elke topologiewijziging is onaanvaardbaar in moderne netwerken.

### Overgangsvolgorde bij activering

Poort ingeschakeld:
  Blocking (wacht op BPDUs) → Listening (beslist rol) → Learning (leert MACs) → Forwarding

## 6. RSTP — Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)

RSTP convergeert in 1–2 seconden in plaats van 50 seconden door actieve onderhandeling met buurswitches te vervangen in plaats van op timers te wachten.

### RSTP-poorttoestanden (vereenvoudigd van 5 naar 3)

| RSTP-toestand | 802.1D-equivalent | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| Discarding | Blocking + Listening | Geen doorsturen, geen leren |
| Learning | Learning | MAC-tabel opbouwen, geen doorsturen |
| Forwarding | Forwarding | Volledig actief |

### RSTP-poortrollen (uitgebreid)

RSTP behoudt Root Port en Designated Port, maar splits Blocked op in twee rollen:

| Rol | Beschrijving |
| --- | --- |
| Root Port | Hetzelfde als 802.1D — beste pad richting root |
| Designated Port | Hetzelfde als 802.1D — beste poort per segment |
| Alternate Port | Back-up voor de Root Port → neemt direct over als RP uitvalt |
| Backup Port | Back-up voor een Designated Port op hetzelfde segment |

### Hoe RSTP snel convergeert

Switches onderhandelen poortovergangen direct met buren (proposal/agreement-mechanisme)

Edge ports (verbonden met eindapparaten) gaan onmiddellijk naar Forwarding (zoals PortFast)

Point-to-point verbindingen tussen switches convergeren via directe handshake

### Cisco Rapid PVST+ — Per-VLAN STP

Cisco draait één STP-instantie per VLAN (Per-VLAN Spanning Tree):

PVST+: gebaseerd op 802.1D — ouder, trager

Rapid PVST+: gebaseerd op RSTP — huidige aanbevolen standaard

spanning-tree mode rapid-pvst    → schakel Rapid PVST+ in

Voordeel van Per-VLAN STP: load balancing

VLAN 10: SW1 = root bridge → verkeer gaat via linkerkabel
VLAN 20: SW2 = root bridge → verkeer gaat via rechterkabel
→ beide uplinks worden benut

## 7. PortFast en BPDU Guard

### PortFast — direct naar Forwarding voor access-poorten

Slaat de Listening- en Learning-toestanden over → poort gaat onmiddellijk naar Forwarding.

Gebruik uitsluitend op access-poorten verbonden met eindapparaten (pc's, printers)

Nooit op verbindingen naar andere switches of trunk-poorten

Elimineert de 30 seconden wachttijd wanneer een PC inplugt

interface GigabitEthernet1/0/5
 spanning-tree portfast

### BPDU Guard — bescherming tegen verkeerd aangesloten switches

Als een PortFast-poort een BPDU ontvangt (wat alleen een switch stuurt), wordt de poort onmiddellijk uitgeschakeld (err-disabled toestand).

Voorkomt dat iemand een switch aansluit op een access-poort en zo een lus veroorzaakt

Altijd samen gebruiken met PortFast

interface GigabitEthernet1/0/5
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

Err-disabled poort herstellen:

interface GigabitEthernet1/0/5
 shutdown
 no shutdown

## 8. STP en EtherChannel

Wanneer EtherChannel wordt gebruikt, ziet STP de volledige bundel als één logische verbinding:

STP blokkeert de bundel als geheel — nooit individuele kabels binnen de bundel

Als één fysieke kabel uitvalt, regelt EtherChannel de failover (geen STP-reconvergentie nodig)

Dit is een van de voordelen van EtherChannel: STP-convergentie wordt vermeden

interface port-channel 1
 spanning-tree link-type point-to-point    → schakel snelle RSTP-overgangen in

## 9. STP-topologievoorbeeld

[Root Bridge: SW1]
         Prioriteit: 24576
         /                  \
    Gi1/0/1 (DP)        Gi1/0/2 (DP)
    kosten=4              kosten=4
        /                      \
     [SW2]                  [SW3]
  Gi1/0/1 = RP (kosten 4)  Gi1/0/1 = RP (kosten 4)
  Gi1/0/2 = DP              Gi1/0/2 = AP (geblokkeerd)

Verbinding SW2 ─────────── SW3:
  SW2 MAC = aa:aa:aa:aa:aa:02  → laagste MAC → DP (doorsturen)
  SW3 MAC = aa:aa:aa:aa:aa:03  → hogere MAC → AP (geblokkeerd)

Wat er bij een storing gebeurt:

Als de SW1–SW2-verbinding uitvalt:
  SW2 verliest zijn Root Port
  SW2 heeft geen alternatief pad → stuurt BPDUs naar SW3
  SW3 deblokkert zijn eerder geblokkeerde poort (AP → RP)
  Topologie reconvergeert (802.1D: ~50 sec | RSTP: ~1-2 sec)

## 10. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Rol en toestand door elkaar halen | Antwoorden op examenvragen zijn verkeerd | Rol = functie (RP/DP/AP), toestand = activiteit (Blocking/Forwarding) |
| "Laagste prioriteit is slechtste" | Verkeerde root bridge-analyse | Laagste = beste — lagere prioriteit wint de verkiezing |
| Geen prioriteit instellen in productie | Willekeurige switch (laagste MAC) wordt root | Altijd spanning-tree vlan X root primary instellen op gewenste switch |
| PortFast op een trunk-poort zetten | Lus mogelijk als een switch aansluit | PortFast alleen op access-poorten naar eindapparaten |
| BPDU Guard vergeten bij PortFast | Switch spoofing mogelijk op access-poorten | Voeg altijd spanning-tree bpduguard enable toe bij PortFast |
| Vergeten dat één switch maar één Root Port heeft | Verkeerde topologieanalyse | Elke niet-root switch = precies één Root Port |
| Root Bridge heeft geen Root Port | Verwarring bij port-rol-analyse | Root Bridge heeft alle poorten als Designated Port |
| Prioriteit niet in veelvoud van 4096 | Configuratiefout | Geldige waarden: 0, 4096, 8192, 12288, …, 61440 |

## 11. Examentips

Van de leerkracht: "STP — goed de benamingen rond de verschillende poorten kennen." Dit is de kernopdracht voor het examen.

Portrol vs poorttoestand zijn TWEE aparte concepten:

- Rol = functie van de poort in de topologie: Root Port, Designated Port, Alternate Port

- Toestand = wat de poort op dit moment doet: Blocking, Listening, Learning, Forwarding

Op het examen worden beide gevraagd — verwis ze niet.

Verkiezingsregels (uit de les):

1. Laagste Bridge-prioriteit wint — lagere is beter, niet slechter

2. Bij gelijke prioriteit: laagste MAC-adres wint de root bridge-verkiezing

3. Bij geblokkeerde poorten tussen twee switches: switch met laagste MAC-adres heeft zijn poort als Designated (doorsturen); de andere wordt geblokkeerd

Root Bridge heeft geen Root Port — hij IS de root, dus alle zijn poorten zijn Designated Ports. Elke niet-root switch heeft precies ONE Root Port.

Standaardprioriteit = 32768 — altijd handmatig instellen voor voorspelbaar gedrag in productie en labo's.

Convergentietijden kennen:

- 802.1D (STP): tot 50 seconden (20 + 15 + 15)

- 802.1w (RSTP / Rapid PVST+): 1–2 seconden

Gebruik spanning-tree mode rapid-pvst voor alle moderne switches.

PortFast + BPDU Guard zijn altijd een koppel — gebruik PortFast nooit zonder BPDU Guard op productiepoorten.

Per-VLAN STP maakt load balancing mogelijk — VLAN 10 root op SW1, VLAN 20 root op SW2 → beide uplinks actief.

## 12. Mogelijke examenvragen

V1: Waarom heeft Laag 2 Spanning Tree Protocol nodig, maar Laag 3 niet?

A: Ethernet-frames op Laag 2 hebben geen TTL — een frame in een lus circuleert eeuwig. IP-pakketten op Laag 3 hebben een TTL die bij elke routerovergang verlaagd wordt en het pakket verwijderd wordt bij TTL = 0. STP compenseert het ontbreken van een TTL op Laag 2.

V2: Drie switches hebben allemaal de standaardprioriteit 32768. Welke wordt de root bridge en hoe?

A: De switch met het laagste MAC-adres wordt root bridge. Bij gelijke prioriteit is het MAC-adres de tiebreaker — lager wint.

V3: Wat is het verschil tussen een Root Port, een Designated Port en een Alternate Port?

A:

- Root Port: de poort op een niet-root switch met het beste (goedkoopste) pad richting de root bridge — één per switch

- Designated Port: de beste poort per netwerksegment richting de root — stuurt verkeer door

- Alternate Port: een redundant pad dat geblokkeerd is om lussen te voorkomen, klaar om Root Port over te nemen

V4: Hoeveel Root Ports heeft een niet-root switch? En de root bridge zelf?

A: Een niet-root switch heeft precies één Root Port. De root bridge heeft geen Root Port — al zijn poorten zijn Designated Ports.

V5: SW2 en SW3 zijn verbonden via een kabel. SW2 heeft MAC aa:aa:aa:aa:aa:02 en SW3 heeft MAC aa:aa:aa:aa:aa:03. Welke poort wordt geblokkeerd?

A: SW3's poort wordt geblokkeerd. Het laagste MAC-adres (SW2) wint en zijn poort wordt de Designated Port (doorsturen). De poort van SW3 op hetzelfde segment wordt Alternate Port (geblokkeerd).

V6: Wat is het verschil tussen STP (802.1D) en RSTP (802.1w)?

A: RSTP convergeert in 1–2 seconden versus 50 seconden voor 802.1D. RSTP bereikt dit door directe onderhandeling met buurswitches in plaats van te wachten op timers. RSTP vereenvoudigt ook poorttoestanden van 5 naar 3 (Discarding, Learning, Forwarding).

V7: Wanneer gebruik je PortFast en waarom is BPDU Guard essentieel daarbij?

A: PortFast gebruik je op access-poorten naar eindapparaten (pc's, printers) — het laat de poort de Listening/Learning-toestanden overslaan en direct naar Forwarding gaan. BPDU Guard is essentieel omdat het de poort automatisch uitschakelt (err-disabled) als er een BPDU ontvangen wordt — wat zou betekenen dat er een switch is aangesloten op die poort in plaats van een eindapparaat. Zonder BPDU Guard kan een aanvaller of foutief aangesloten switch een lus veroorzaken.

V8: Hoe maakt Per-VLAN STP load balancing mogelijk?

A: Door voor elk VLAN een andere root bridge te configureren. Stel SW1 als root voor VLAN 10 en SW2 als root voor VLAN 20 — dan gebruikt VLAN 10-verkeer de ene uplink en VLAN 20 de andere, zodat beide kabels actief worden benut.

Scenario: Je hebt drie switches (SW1, SW2, SW3) verbonden als driehoek. SW1 heeft prioriteit 4096, SW2 en SW3 hebben prioriteit 32768. Beschrijf de STP-topologie: welke switch wordt root, welke poorten zijn Root Port, Designated Port en Alternate Port?

A:

- Root Bridge: SW1 (laagste prioriteit: 4096)

- SW2: poort richting SW1 = Root Port | poort richting SW3 = Designated Port (of Alternate, afhankelijk van MAC)

- SW3: poort richting SW1 = Root Port | poort richting SW2 = Alternate Port (geblokkeerd)

- De verbinding SW2–SW3: SW2 heeft de Designated Port (als zijn MAC lager is dan SW3), SW3 heeft de Alternate Port

- Alle poorten op SW1 zijn Designated Ports