# Hoofdstuk 6: EtherChannel

## 1. Het probleem — STP blokkeert redundante verbindingen

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe STP lussen voorkomt door redundante poorten te blokkeren. Maar dit heeft een nadeel: als je twee kabels legt tussen twee switches voor redundantie, blokkeert STP er één.

SW1
   /     \
link1   link2    ← STP blokkeert link2
   \     /
     SW2

Resultaat:
  - Bandbreedte: 1 Gbps (ondanks 2 kabels)
  - Redundantie: ja, maar failover duurt tot 50 seconden (802.1D)

Uit de les: "Als je 2 trunken naast elkaar hebt betekend dit een redundant pad door de STP en dan is de verbinding ook maar 1GB als maximale snelheid omdat STP één poort blokkeert."

EtherChannel lost dit op door de twee kabels samen te voegen tot één logische verbinding:

SW1
   ═══════    ← EtherChannel bundel (STP ziet dit als ÉÉN verbinding)
     SW2

Resultaat:
  - Bandbreedte: 2 Gbps (beide kabels actief)
  - STP blokkeert NIETS (ziet maar één verbinding)
  - Failover: onmiddellijk (geen STP-reconvergentie)

Uit de les: "Je gaat de verbindingen fysiek samennemen — kan je een beetje zien als load balance. STP gaat het zien als een verbinding."

## 2. Wat EtherChannel doet

| Kenmerk | Zonder EtherChannel | Met EtherChannel |
| --- | --- | --- |
| Redundante kabels | STP blokkeert één kabel | Alle kabels actief |
| Beschikbare bandbreedte | 1 Gbps (één kabel) | 2–8 Gbps (gebundeld) |
| Failover bij kabelstoring | STP-reconvergentie (tot 50 sec) | Onmiddellijk (EtherChannel herverdeelt) |
| STP-gedrag | Ziet meerdere paden | Ziet één logische verbinding |

Kernfeiten:

2 tot 8 fysieke poorten per bundel

STP behandelt de bundel als één verbinding — geen blokkering voor de bundel intern

Verkeer wordt automatisch verdeeld over alle kabels (load balancing per flow)

## 3. EtherChannel-protocollen

Er zijn drie manieren om een EtherChannel te vormen:

| Protocol | Standaard | Modi | Multi-vendor? |
| --- | --- | --- | --- |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | IEEE 802.3ad | active / passive | Ja — aanbevolen |
| PAgP (Port Aggregation Protocol) | Cisco-eigen | desirable / auto | Nee — alleen Cisco |
| Statisch / On | Handmatig | on | Ja (geen onderhandeling) |

### LACP-moduscombinaties

| Switch A | Switch B | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| active | active | EtherChannel gevormd ✓ |
| active | passive | EtherChannel gevormd ✓ |
| passive | passive | Geen EtherChannel ✗ (beide wachten) |
| on | active | Fout ✗ (protocolmismatch) |

### PAgP-moduscombinaties

| Switch A | Switch B | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| desirable | desirable | EtherChannel gevormd ✓ |
| desirable | auto | EtherChannel gevormd ✓ |
| auto | auto | Geen EtherChannel ✗ (beide wachten) |

### Statische modus (on)

Beide kanten MOETEN op `on` staan:
  on ↔ on → EtherChannel gevormd ✓
  on ↔ active/passive/desirable/auto → FOUT ✗

Examentip: passive↔passive (LACP) en auto↔auto (PAgP) vormen nooit een EtherChannel — beide kanten wachten op de ander. Minstens één kant moet actief onderhandelen.

Gebruik LACP wanneer mogelijk — het is de IEEE-standaard en werkt tussen Cisco en andere fabrikanten.

## 4. Vereisten voor lidpoorten — alles moet overeenkomen

Alle poorten in een EtherChannel-bundel moeten een identieke configuratie hebben. Elke mismatch veroorzaakt een fout of suspendeert de poorten.

| Parameter | Vereist |
| --- | --- |
| Snelheid | Identiek op alle poorten |
| Duplex | Identiek op alle poorten |
| Poortmodus | Allen trunk of allen access |
| Toegestane VLANs (trunk) | Dezelfde VLAN-lijst |
| Native VLAN | Hetzelfde op beide kanten |
| STP-instellingen | Identiek |

Een EtherChannel die mislukt omdat poorten niet overeenkomen is de meest voorkomende configuratiefout.

## 5. Configuratie — stap voor stap

Uit de les: "We moeten een etherchannel kunnen configureren en begrijpen wat het doet."

### Stap 1: Configureer de channel-group op de fysieke poorten

interface range GigabitEthernet1/0/23-24
 channel-group 1 mode active    ← LACP actief
exit

Voor PAgP:

interface range GigabitEthernet1/0/23-24
 channel-group 1 mode desirable
exit

Voor statisch:

interface range GigabitEthernet1/0/23-24
 channel-group 1 mode on
exit

### Stap 2: Configureer de logische port-channel interface

interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44,99
 switchport trunk native vlan 99
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

Cruciaal: Configureer trunking en VLANs op de port-channel interface, niet op de individuele fysieke poorten. De port-channel past de configuratie automatisch toe op alle lidpoorten.

### Volledige configuratie SW1 ↔ SW2 (LACP)

SW1:

interface range GigabitEthernet1/0/23-24
 channel-group 1 mode active
exit

interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44,99
 switchport trunk native vlan 99
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

SW2 (spiegelconfiguratie — ook active of passive):

interface range GigabitEthernet1/0/23-24
 channel-group 1 mode passive    ← of ook active
exit

interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 41-44,99
 switchport trunk native vlan 99
 spanning-tree link-type point-to-point
exit

## 6. Load balancing

EtherChannel verdeelt verkeer via een hash-algoritme — individuele flows gaan altijd via dezelfde fysieke kabel.

| Methode | Gebaseerd op |
| --- | --- |
| src-mac | Bron-MAC-adres |
| dst-mac | Doel-MAC-adres |
| src-dst-mac | Bron- én doel-MAC |
| src-ip | Bron-IP-adres |
| dst-ip | Doel-IP-adres |
| src-dst-ip | Bron- én doel-IP (aanbevolen) |

port-channel load-balance src-dst-ip    ← instellen
show etherchannel load-balance          ← verificeren

Belangrijk: EtherChannel splitst geen pakketten binnen een flow — één TCP-sessie gaat altijd via dezelfde kabel. Load balancing verdeelt verschillende flows over de kabels.

## 7. Verificatie

### show etherchannel summary

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)          LACP     Gi1/0/23(P)    Gi1/0/24(P)

| Vlag | Betekenis | Goed? |
| --- | --- | --- |
| S | Laag 2 (switching) | ✓ normaal |
| U | In gebruik — EtherChannel is actief | ✓ gewenst |
| P | Gebundeld in port-channel | ✓ gewenst op elke poort |
| D | Down | ✗ probleem |
| I | Stand-alone — niet gebundeld | ✗ configuratiemismatch |
| s | Gesuspendeerd — incompatibele configuratie | ✗ probleem |

Een gezonde EtherChannel toont SU op de port-channel en P op elke lidpoort.

### Andere nuttige commando's

show etherchannel detail             ← gedetailleerde informatie per bundel
show interfaces port-channel 1       ← bandbreedte, status, leden
show running-config interface po1    ← configuratie port-channel

## 8. EtherChannel en STP — de wisselwerking

STP ziet een EtherChannel als één logische verbinding:

Kostenberekening: gebaseerd op de totale geaggregeerde bandbreedte (2× 1 Gbps = STP-kosten voor 2 Gbps)

Als één fysieke kabel in de bundel uitvalt → EtherChannel herverdeelt verkeer intern, STP weet van niets

STP convergeert alleen opnieuw als de volledige port-channel uitvalt

Dit is precies het voordeel: snellere failover dan STP, betere bandbreedte dan STP alleen.

## 9. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| on vs active gecombineerd | EtherChannel vormt niet — protocolmismatch | on ↔ on OF active/passive ↔ active/passive |
| Beide kanten op passive (LACP) of auto (PAgP) | EtherChannel vormt niet | Minstens één kant op active of desirable |
| Trunk configureren op fysieke poorten in plaats van op port-channel | Inconsistente toestand, EtherChannel mislukt | Configureer trunk alleen op port-channel [nr] |
| Niet-overeenkomende VLANs of native VLAN | Poorten tonen vlag s (gesuspendeerd) | Controleer dat port-channel config identiek is aan beide kanten |
| Niet-overeenkomende snelheid/duplex op lidpoorten | Bundeling mislukt | Hardcode speed en duplex op alle lidpoorten |
| show etherchannel summary toont I (stand-alone) | Configuratiemismatch | Controleer protocol, VLANs, snelheid, duplex |
| EtherChannel vergeten op één switch van het koppel | Eén kant verwacht bundel, ander kant stuurt individueel | Configureer beide kanten consistent |

## 10. Examentips

Kernboodschap van de leerkracht: "We moeten een EtherChannel kunnen configureren en begrijpen wat het doet." Focus op de configuratiestappen en de verhouding met STP.

EtherChannel en STP zijn complementair: STP blokkeert redundante paden om lussen te voorkomen; EtherChannel bundelt paden zodat STP ze als één ziet. Samen bieden ze redundantie + bandbreedte.

Protocolmodi — de kritische regel: Als beide kanten "wachten" (passive↔passive of auto↔auto), vormt er nooit een EtherChannel. Minstens één kant moet onderhandeling initiëren.

Configuratie gaat op de port-channel interface: Nooit trunk/VLAN-config op individuele poorten bij EtherChannel. De port-channel distribueert de configuratie naar alle lidpoorten.

Verificatievlaggen kennen: P = gebundeld (goed), I = stand-alone (configuratiemismatch), s = gesuspendeerd (incompatibele configuratie).

Load balancing per flow, niet per pakket: Eén TCP-sessie gebruikt altijd dezelfde kabel. Meerdere sessies worden verdeeld. Dit verklaart waarom twee hosts altijd dezelfde snelheid zien, zelfs in een bundel.

`spanning-tree link-type point-to-point` op de port-channel maakt snelle RSTP-overgang mogelijk. Vergeet dit niet bij trunk-EtherChannels.

## 11. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is EtherChannel en welk probleem lost het op?

A: EtherChannel bundelt 2–8 fysieke verbindingen in één logische verbinding. Het lost twee problemen op: (1) STP blokkeert niet meer één van de parallelle verbindingen, zodat alle bandbreedte beschikbaar is; (2) failover is onmiddellijk als één kabel uitvalt, zonder STP-reconvergentie.

V2: Wat is het verschil tussen LACP en PAgP?

A: LACP (IEEE 802.3ad) is de open standaard die werkt tussen Cisco en andere fabrikanten. PAgP is Cisco-eigen en werkt alleen tussen Cisco-apparaten. Beide bieden automatische onderhandeling; LACP gebruikt active/passive en PAgP gebruikt desirable/auto.

V3: SW1 is ingesteld op LACP passive, SW2 ook op passive. Wordt er een EtherChannel gevormd?

A: Nee. Beide kanten wachten op de andere om te initiëren. Er moet minstens één kant op active staan om de onderhandeling te starten.

V4: Waar configureer je trunk-instellingen op een EtherChannel — op de fysieke poorten of op de port-channel?

A: Op de port-channel interface (interface port-channel 1). De configuratie wordt automatisch doorgesteld naar alle lidpoorten. Configureren op individuele poorten veroorzaakt inconsistenties.

V5: Je voert show etherchannel summary uit en ziet de vlag I op een lidpoort. Wat betekent dit en wat doe je?

A: I = stand-alone — de poort is niet gebundeld in de EtherChannel. Dit wijst op een configuratiemismatch: controleer protocol (LACP/PAgP/on), VLAN-configuratie, snelheid en duplex. Zorg dat beide kanten identiek geconfigureerd zijn.

V6: Hoe ziet STP een EtherChannel-bundel van 4 kabels van elk 1 Gbps?

A: STP ziet de bundel als één enkele logische verbinding van 4 Gbps. Er is geen interne STP-blokkering binnen de bundel. STP convergeert alleen opnieuw als de volledige port-channel uitvalt.

V7: Wat is het verschil tussen load balancing per flow en per pakket bij EtherChannel?

A: EtherChannel doet load balancing per flow — alle pakketten van één TCP-sessie gaan altijd via dezelfde fysieke kabel (dezelfde hash). Pakketten worden niet over kabels gesplitst binnen één flow. Verschillende flows kunnen wel verschillende kabels gebruiken.

Scenario: SW1 en SW2 zijn verbonden via poorten Gi1/0/23 en Gi1/0/24. Configureer een LACP EtherChannel (groep 1) voor VLANs 41–44 met native VLAN 99 op SW1. Wat stel je in op SW2?

A:

SW1:

`

interface range GigabitEthernet1/0/23-24

channel-group 1 mode active

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41-44,99

switchport trunk native vlan 99

spanning-tree link-type point-to-point

exit

`

SW2 (identiek qua VLANs, protocol active of passive):

`

interface range GigabitEthernet1/0/23-24

channel-group 1 mode passive

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41-44,99

switchport trunk native vlan 99

spanning-tree link-type point-to-point

exit

`