# Hoofdstuk 7–8: DHCP (IPv4 & IPv6)

## DEEL A — DHCPv4

## 1. Waarom DHCP?

In alle vorige hoofdstukken hebben we VLANs, trunks en routering geconfigureerd — maar we moeten nog uitleggen hoe eindapparaten hun IP-adres krijgen.

Zonder DHCP: Elke PC heeft handmatige configuratie van IP, subnetmasker, default gateway en DNS nodig. In een bedrijfsnetwerk met honderden apparaten is dit onhoudbaar en foutgevoelig.

Met DHCP: Een PC maakt verbinding en ontvangt binnen seconden zijn volledige IP-configuratie — automatisch, correct, en zonder beheerdersingreep.

DHCP levert aan elke cliënt:

IP-adres + subnetmasker

Default gateway (adres van de router)

DNS-server(s)

Domeinnaam (optioneel)

Leaseperiode (hoe lang het IP geldig is)

## 2. DHCP DORA — de 4-weg handshake

DORA = Discover → Offer → Request → Acknowledgment

Cliënt (PC)                              DHCP-server
    │                                         │
    │──── DHCP DISCOVER (broadcast) ─────────►│  Stap 1: "Ik heb een IP nodig"
    │     Bron: 0.0.0.0                        │  Doel: 255.255.255.255
    │                                         │  (cliënt heeft nog geen IP)
    │                                         │
    │◄─── DHCP OFFER ─────────────────────────│  Stap 2: "Wat dacht je van dit IP?"
    │     Voorstel: IP, masker, gateway, DNS  │  (unicast of broadcast)
    │     Gereserveerd in pool                │
    │                                         │
    │──── DHCP REQUEST (broadcast) ──────────►│  Stap 3: "Ik accepteer dat IP"
    │     Selecteert server, informeert anderen│  (broadcast om alle servers te informeren)
    │                                         │
    │◄─── DHCP ACK ───────────────────────────│  Stap 4: "Bevestigd — lease loopt tot..."
    │     IP definitief toegekend             │  (unicast)
    │     Leasetimer gestart                  │

### Waarom is de REQUEST een broadcast?

De DHCP Request (stap 3) is een broadcast, ook al kent de cliënt de server al. Dit dient twee doelen:

Officieel één server selecteren (de eerste die een aanbod deed)

Alle andere DHCP-servers informeren dat hun aanbod niet geaccepteerd werd, zodat zij hun gereserveerde IP teruggeven aan de pool

Examenval: Stap 3 (Request) is een broadcast, niet een unicast. Studenten verwarren dit vaak.

### Leaseproces — IP-adres verlengen

Een DHCP-lease is tijdelijk:

| Tijdstip | Wat de cliënt doet |
| --- | --- |
| Lease ontvangen | Leasetimer gestart |
| 50% van lease | Unicast DHCP Request naar dezelfde server → verlengen |
| 87,5% van lease | Broadcast DHCP Request (als unicast mislukte) |
| 100% verlopen | Cliënt stopt met het IP te gebruiken → nieuw DORA-proces |

## 3. DHCP-serverconfiguratie op een router

Een Cisco-router kan als DHCP-server fungeren voor direct verbonden subnetten:

### Stap 1: Sluit statische adressen uit van de pool

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

Sluit altijd de default gateway en alle statisch geconfigureerde apparaten (servers, printers) uit vóór je de pool aanmaakt. Anders kan de DHCP-server diezelfde adressen toewijzen aan cliënts.

### Stap 2: Maak de DHCP-pool aan

ip dhcp pool VLAN10-POOL
 network 192.168.10.0 255.255.255.0    ← het subnet om te bedienen
 default-router 192.168.10.1           ← default gateway voor cliënts
 dns-server 8.8.8.8                    ← DNS-server
 domain-name company.local             ← optioneel
 lease 1                               ← leaseperiode in dagen (standaard 1 dag)

### Volledige configuratie — voorbeeld met meerdere VLANs

! Uitsluiten
ip dhcp excluded-address 172.17.4.1 172.17.4.10
ip dhcp excluded-address 172.17.4.33 172.17.4.43

! Pool voor VLAN 42
ip dhcp pool VLAN42
 network 172.17.4.0 255.255.255.240
 default-router 172.17.4.1
 dns-server 10.199.64.66

! Pool voor VLAN 43
ip dhcp pool VLAN43
 network 172.17.4.32 255.255.255.240
 default-router 172.17.4.33
 dns-server 10.199.64.66

## 4. DHCP-relay — ip helper-address

### Het probleem: broadcasts passeren geen routers

Een router verwijdert standaard broadcasts. De DHCP Discover is een broadcast. Als de DHCP-server zich in een ander VLAN of subnet bevindt, bereikt de Discover hem nooit.

Topologie:
  Cliënt (VLAN 42) → Router → DHCP-server (ander subnet)

Wat er fout gaat:
  Cliënt stuurt DHCP Discover als broadcast op VLAN 42
  Router ontvangt dit op subinterface gi0/0/0.42
  Router verwijdert het (standaardgedrag: broadcast niet doorsturen)
  DHCP-server ontvangt nooit de Discover
  Cliënt krijgt 169.254.x.x (APIPA — Automatic Private IP Addressing) ← probleem!

### De oplossing: ip helper-address

ip helper-address op de routerinterface die de cliënts bedient zorgt dat:

De router de DHCP-broadcast onderschept

De router hem omzet naar unicast richting het DHCP-server-IP

De DHCP-server antwoordt via unicast terug naar de router

De router stuurt het antwoord door naar de cliënt

interface GigabitEthernet0/0/0.42        ← de subinterface richting VLAN 42
 encapsulation dot1q 42
 ip address 172.17.4.1 255.255.255.240
 ip helper-address 10.199.64.66          ← IP van de DHCP-server

Cruciaal: ip helper-address staat op de interface die de cliënts bedient — de subinterface in het VLAN van de cliënt, niet de interface richting de server.

Uit de les: "In de praktijk ga je op je router een DHCP relay moeten zetten zodat de router een DHCPDISCOVER ziet en die doorstuurt als unicast naar de DHCP server."

### ip helper-address stuurt ook andere diensten door

Naast DHCP stuurt ip helper-address standaard ook UDP-broadcasts door voor:

DNS (poort 53)

TFTP (poort 69)

NTP (poort 123)

Je kunt meerdere ip helper-address-regels op één interface zetten voor meerdere servers.

## 5. DHCP-verificatiecommando's

### Op de router (DHCP-server of relay)

show ip dhcp pool          ← poolconfiguratie en statistieken (leases, beschikbaar)
show ip dhcp binding       ← actieve leases: IP → MAC → verloopdatum
show ip dhcp conflict      ← IP-conflicten gedetecteerd via ping of DECLINE

Verwachte uitvoer `show ip dhcp binding`:

IP address      Client-ID/Hardware Address    Lease Expiration   Type
172.17.4.11     0100.1a2b.3c4d.5e            Mar 01 2026 08:00  Automatic
172.17.4.12     0100.6a7b.8c9d.0e            Mar 01 2026 09:00  Automatic

### Op de Windows-cliënt

ipconfig /all        ← toont IP, masker, gateway, DHCP-server-IP, leasetijden
ipconfig /release    ← geeft huidig DHCP-lease vrij (IP wordt verwijderd)
ipconfig /renew      ← vraagt nieuw IP aan (start nieuw DORA-proces)

Als ipconfig een adres in het bereik 169.254.x.x toont, heeft de cliënt geen DHCP-antwoord ontvangen. Dit is een APIPA-adres (Automatic Private IP Addressing) — Windows-fallback bij geen DHCP.

## 6. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| ip helper-address op verkeerde interface | Cliënt krijgt 169.254.x.x | Zet het op de interface richting de cliënts, niet richting de server |
| Default gateway niet uitgesloten van pool | Gateway krijgt DHCP-adres wanneer hij reset | Voeg ip dhcp excluded-address toe voor de gateway-IP |
| Statische server-IPs in DHCP-pool | IP-conflict → cliënt of server stopt met werken | Sluit alle statisch geconfigureerde adressen uit |
| Pool aangemaakt vóór excluded-adressen | Volgorde-fout; excluded moet vóór pool | Configureer altijd excluded-address eerst |
| Cliënt 169.254.x.x maar relay is juist | Verkeerde DHCP-server-IP in helper-address | Controleer dat het helper-adres het IP van de DHCP-server is |
| Meerdere VLANs, één pool | Cliënts in VLAN 2 krijgen VLAN 1-adressen | Maak een aparte pool per VLAN/subnet |
| Lease te lang | Pool raakt vol wanneer veel toestellen komen en gaan | Verkort de leaseperiode voor publieke/dynamische omgevingen |

## DEEL B — SLAAC & DHCPv6

## 7. IPv6-adrestoewijzing — drie methoden

IPv6 biedt meer flexibiliteit dan IPv4 voor adrestoewijzing. Er zijn drie methoden:

| Methode | Wie levert het adres | Wie levert DNS | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Alleen SLAAC | Cliënt (zelf) | Via RA (RDNSS) | Volledig autonoom, geen server nodig |
| Stateless DHCPv6 | Cliënt (zelf via SLAAC) | DHCPv6-server | Adres via SLAAC, overige info (DNS) via DHCPv6 |
| Stateful DHCPv6 | DHCPv6-server | DHCPv6-server | Zoals IPv4 DHCP — server beheert alles |

## 8. SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration

SLAAC laat een cliënt zijn IPv6-adres zelf configureren op basis van informatie van de router.

### RS/RA-uitwisseling

Cliënt                              Router
   │                                   │
   │──── RS (Router Solicitation) ────►│  "Is er een router?"
   │     Doel: ff02::2 (alle routers)  │
   │                                   │
   │◄─── RA (Router Advertisement) ────│  "Ja! Hier is je prefix en gateway."
        Bevat:                         │
          - Prefix: 2001:db8:1::/64    │
          - Prefixlengte               │
          - Gateway: link-local IP     │
          - Vlaggen: A, M, O           │
          - Lifetime-timers            │

### Hoe de cliënt zijn adres samenstelt

Prefix uit RA:   2001:db8:cafe:1:: /64
Interface-ID:    Afgeleid van MAC (EUI-64) OF willekeurig
Volledig adres:  2001:db8:cafe:1:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx /128

EUI-64-methode (Extended Unique Identifier-64): MAC-adres van 48 bit → 64-bit Interface ID

MAC:  aa:bb:cc:dd:ee:ff
         ↓ voeg FFFE in het midden in
         aa:bb:cc:FF:FE:dd:ee:ff
         ↓ draai bit 7 (Universal/Local-bit) om
Interface-ID: a8bb:ccff:fedd:eeff

### Duplicate Address Detection (DAD)

Na het samenstellen van het adres stuurt de cliënt een Neighbor Solicitation naar zijn eigen adres:

Geen antwoord → adres is uniek → cliënt gebruikt het

Antwoord → adresconflict → nieuw adres genereren

## 9. A/M/O-vlaggen — hoe de cliënt weet wat te doen

De RA bevat drie vlaggen die de cliënt vertellen hoe hij configuratie moet ophalen:

| Vlag | Naam | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| A | Autonomous | Gebruik SLAAC voor het adres (A=1 → zelf genereren) |
| M | Managed | Gebruik DHCPv6 voor het adres (M=1 → vraag server) |
| O | Other | Gebruik DHCPv6 voor andere info zoals DNS (O=1 → vraag server) |

### Drie vlagcombinaties

| Modus | A | M | O | Adres van | DNS van |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alleen SLAAC | 1 | 0 | 0 | Cliënt (SLAAC) | RA (RDNSS optie) |
| Stateless DHCPv6 | 1 | 0 | 1 | Cliënt (SLAAC) | DHCPv6-server |
| Stateful DHCPv6 | 0 | 1 | 1 | DHCPv6-server | DHCPv6-server |

Examentip: Als M=1, dan is O=1 ook altijd impliciet (als je alles van DHCPv6 krijgt, krijg je DNS ook van DHCPv6). Als alleen O=1 (en M=0), is het stateless — adres via SLAAC, DNS via DHCPv6.

## 10. Vergelijking IPv4 DHCP vs. IPv6 SLAAC/DHCPv6

| Kenmerk | DHCPv4 | DHCPv6 / SLAAC |
| --- | --- | --- |
| Handshake | DORA (4 stappen) | RS/RA (2 stappen) + optioneel DHCPv6 |
| Ontdekkingmethode | Broadcast | Multicast (ff02::2 voor routers) |
| Adresgeneratie | Server wijst toe | Cliënt genereert zelf (SLAAC) of server wijst toe (stateful) |
| Default gateway | Via DHCP-optie | Automatisch via RA (link-local adres van router) |
| DNS | Altijd via DHCP | Via RA (RDNSS) of DHCPv6 |
| Relay | ip helper-address | DHCPv6 relay agent |
| Conflictdetectie | DHCP DECLINE | DAD (Duplicate Address Detection) |

## 11. Examentips

DORA-volgorde kennen: Discover → Offer → Request → Acknowledgment. Elke stap heeft een specifieke bron/doel-adrescombinatie.

Discover is broadcast, Request is ook broadcast: Studenten verwarren stap 3 (Request) vaak met unicast. Het is broadcast omdat het alle DHCP-servers moet informeren, niet alleen de geselecteerde.

169.254.x.x = probleem: Als een cliënt dit adres heeft, is er geen DHCP-antwoord ontvangen. Controleer: is de DHCP-server bereikbaar? Is ip helper-address correct geconfigureerd?

ip helper-address staat op de cliëntinterface: Niet op de interface richting de DHCP-server. Altijd op de subinterface of interface die het VLAN/subnet van de cliënt bedient.

Altijd adressen uitsluiten vóór pool aanmaken: ip dhcp excluded-address moet vóór ip dhcp pool komen. Sluit default gateways en servers altijd uit.

A/M/O-vlaggen voor IPv6: A=1 → SLAAC voor adres; M=1 → DHCPv6 voor adres; O=1 → DHCPv6 voor andere info (DNS). Als M=1, dan ook O=1.

EUI-64: Leidt IPv6 Interface ID af uit 48-bit MAC door FFFE in het midden te plaatsen en bit 7 om te draaien. Herkenbaar op het examen door het FF:FE patroon midden in het adres.

## 12. Mogelijke examenvragen

V1: Beschrijf de vier stappen van het DHCP DORA-proces. Welke stap is een broadcast en welke een unicast?

A:

1. Discover — broadcast (cliënt heeft nog geen IP, bron 0.0.0.0, doel 255.255.255.255)

2. Offer — unicast of broadcast (server biedt IP aan)

3. Request — broadcast (cliënt accepteert aanbod én informeert andere servers)

4. Acknowledgment — unicast (server bevestigt toewijzing)

V2: Waarom is de DHCP Request (stap 3) een broadcast en niet een unicast?

A: Omdat er meerdere DHCP-servers aanbiedingen kunnen hebben gedaan. Met een broadcast selecteert de cliënt officieel één server en informeert tegelijk alle andere servers dat hun aanbod afgewezen wordt. Die servers geven het gereserveerde IP terug aan hun pool.

V3: Een cliënt in VLAN 42 heeft een DHCP-server in VLAN 99. De cliënt toont 169.254.x.x. Wat is het probleem en hoe los je het op?

A: De DHCP Discover (broadcast) bereikt de DHCP-server niet omdat de router broadcasts standaard niet doorstuurt. Oplossing: voeg ip helper-address [DHCP-server-IP] toe op de subinterface die VLAN 42 bedient (interface gi0/0/0.42).

V4: Op welke interface moet ip helper-address geconfigureerd worden?

A: Op de interface die de cliënts bedient — de subinterface in het VLAN van de cliënt. Niet op de interface richting de DHCP-server.

V5: Wat is het verschil tussen stateless DHCPv6 en stateful DHCPv6?

A: Bij stateless DHCPv6 (A=1, O=1) configureert de cliënt zijn adres zelf via SLAAC en vraagt alleen DNS en andere info bij de DHCPv6-server. Bij stateful DHCPv6 (M=1) wijst de server ook het adres toe, net zoals bij IPv4 DHCP.

V6: Hoe genereert SLAAC een IPv6-adres?

A: SLAAC neemt de 64-bit prefix uit het Router Advertisement en combineert die met een zelfgegenereerde 64-bit Interface ID. Die ID wordt via EUI-64 afgeleid van het MAC-adres (FFFE ingevoegd + bit 7 omgedraaid), of willekeurig gegenereerd. Daarna volgt DAD om te controleren dat het adres uniek is.

V7: Wat toont show ip dhcp binding en wanneer gebruik je het?

A: Het toont alle actieve DHCP-leases: welk IP-adres is toegekend aan welk MAC-adres, en wanneer de lease verloopt. Gebruik het om te verifiëren dat cliënts correcte adressen ontvangen, of om te controleren of een specifiek apparaat een lease heeft.

Scenario: Je hebt VLAN 42 (172.17.4.0/28) met gateway 172.17.4.1 en VLAN 43 (172.17.4.32/28) met gateway 172.17.4.33. De DHCP-server staat op 10.199.64.66 in een ander subnet. Configureer de DHCP-relay en de pools op de router.

A:

`

! Relay op subinterfaces

interface GigabitEthernet0/0/0.42

ip helper-address 10.199.64.66

>

interface GigabitEthernet0/0/0.43

ip helper-address 10.199.64.66

>

! Pools (als de router ook DHCP-server is)

ip dhcp excluded-address 172.17.4.1 172.17.4.10

ip dhcp excluded-address 172.17.4.33 172.17.4.43

>

ip dhcp pool VLAN42

network 172.17.4.0 255.255.255.240

default-router 172.17.4.1

dns-server 10.199.64.66

>

ip dhcp pool VLAN43

network 172.17.4.32 255.255.255.240

default-router 172.17.4.33

dns-server 10.199.64.66

`