# Hoofdstuk 9: FHRP — First Hop Redundancy Protocol

## 1. Het probleem — uitval van de standaardgateway

Na alle vorige hoofdstukken hebben we een robuust netwerk gebouwd met VLANs, trunks, STP en EtherChannel — maar er is nog een zwak punt: de standaardgateway.

Elke cliënt heeft slechts één standaardgateway geconfigureerd. Als die router uitvalt, heeft de cliënt geen weg naar buiten.

PC (gateway: 192.168.10.1) ──► Router 1 ──► Internet

        Router 1 valt uit

PC heeft nog steeds 192.168.10.1 als gateway
Router 1 antwoordt niet meer
→ Geen internetverbinding — totdat een beheerder ingrijpt

### Waarom je niet gewoon twee gateways kunt instellen

Optie 1: Router 1 en Router 2 beide IP 192.168.10.1 geven
  → IP-conflict → ARP-chaos → netwerk breekt af

Optie 2: Router 1 krijgt .1, Router 2 krijgt .2 → cliënt gebruikt .1
  → Als Router 1 uitvalt → cliënt moet manueel .2 instellen
  → Niet schaalbaar (honderden cliënts!)

Uit de les: "Op een PC kan je maar 1 default gateway zetten. Als je hetzelfde IP op twee routers configureert heb je een duplicated IP address en dan werkt dit netwerk niet."

## 2. FHRP-oplossing — de virtuele router

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) creëert een virtuele router met een gedeeld virtueel IP-adres (VIP):

Virtuele router
                   IP: 192.168.10.1 (VIP)
                   MAC: 0000.0c07.ac0a (virtueel MAC)
                        /              \
               [Router 1]          [Router 2]
              IP: .2 [ACTIEF]     IP: .3 [STANDBY]
                   |
              Verwerkt al het verkeer
              voor VIP 192.168.10.1

Hoe het werkt:

Cliënts gebruiken het VIP als hun gateway (bijv. 192.168.10.1)

De actieve router bezit het VIP en verwerkt al het verkeer

De standby-router bewaakt de actieve via keepalive-berichten

Bij uitval van de actieve: standby neemt het VIP en virtueel MAC automatisch over

Cliënts merken niets — ze blijven hetzelfde IP gebruiken

Uit de les: "Dit protocol gaat virtueel tussen de 2 routers een router creëren die de DGW gaat beheren. Je gaat dus op de client het IP address hebben van de virtuele router."

## 3. FHRP-protocollen vergelijken

| Protocol | Standaard | Model | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| HSRP (Hot Standby Router Protocol) | Cisco-eigen | Actief/Standby | Gebruikt in SRWE-labo's |
| VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | IETF open (RFC 5798) | Master/Backup | Interoperabel, multi-vendor |
| GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) | Cisco-eigen | Meerdere actieve | Load balancing over meerdere routers |

In de SRWE-labo's gebruiken we HSRP. Ken het verschil met VRRP voor het examen.

## 4. HSRP — werking in detail (Hot Standby Router Protocol)

### HSRP-toestanden

| Toestand | Beschrijving |
| --- | --- |
| Initial | HSRP net gestart |
| Learn | Wacht op bericht van de actieve router |
| Listen | Kent VIP maar neemt niet deel aan verkiezing |
| Speak | Stuurt Hello's, neemt deel aan verkiezing |
| Standby | Back-uprouter — bewaakt actieve router |
| Active | Bezit het VIP, verwerkt verkeer |

### HSRP Keepalives — hartslag tussen routers

Actief en standby sturen elke 3 seconden een Hello-bericht

Hold time: 10 seconden — als binnen 10 seconden geen Hello ontvangen → standby wordt actief

Timers aanpasbaar voor snellere failover: standby [groep] timers [hello] [hold]

### Virtueel MAC-adres

HSRP maakt een virtueel MAC aan gekoppeld aan het VIP:

Formaat: 0000.0c07.acXX
  XX = HSRP-groepsnummer in hexadecimaal

Groep 41 → 0000.0c07.ac29 (41 decimaal = 29 hex)
Groep 10 → 0000.0c07.ac0a

Cliënts sturen ARP voor het VIP → ontvangen het virtuele MAC → sturen frames naar dat MAC. Bij failover antwoordt de nieuwe actieve router op ditzelfde virtuele MAC → geen ARP-wijziging nodig op cliënts.

## 5. Prioriteit en preempt

### Prioriteit — wie wordt actief?

| Kenmerk | Standaard | Effect |
| --- | --- | --- |
| Prioriteit | 100 | Hoger getal = voorkeur voor Active-rol |
| Preempt | Uitgeschakeld | Of een herstelde router de Active-rol herneemt |

Hogere prioriteit = voorkeursrouter. Stel R1 in op 110 en R2 op 100 → R1 wordt actief.

### Preempt — terugkeren naar de actieve rol

Zonder preempt: Als R1 (prioriteit 110) uitvalt en R2 (prioriteit 100) actief wordt, blijft R2 actief na R1's herstel — ook al heeft R1 een hogere prioriteit.

Met preempt: Zodra R1 hersteld is en ziet dat zijn prioriteit hoger is dan de huidige actieve router, neemt hij de Active-rol terug.

Juiste configuratie:
  R1: prioriteit 110 + preempt → wordt actief, keert terug na herstel
  R2: prioriteit 100 + preempt → wordt actief bij R1-uitval, geeft terug bij R1-herstel

Configureer altijd ZOWEL prioriteit als preempt op beide routers.

## 6. Object Tracking — failover bij WAN-uitval

### Waarom tracking nodig is

Zonder tracking bewaakt HSRP alleen of de router zelf nog draait. Als R1's WAN-interface (Gi0/0/1, naar het internet) uitvalt maar R1 zelf nog werkt, blijft R1 de actieve HSRP-router — maar cliënts hebben geen internetverbinding via hem.

Zonder tracking:
  R1 WAN uitgevallen → R1 nog actief → Cliënts route naar R1 → GEEN internet
  
Met tracking:
  R1 WAN uitgevallen → tracking vermindert R1 prioriteit → R2 wordt actief → Cliënts via R2 → internet bereikbaar

### Trackingconfiguratie

! Stap 1: Definieer wat je bewaakt
track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

! Stap 2: Koppel tracking aan HSRP (op elke subinterface)
interface gi0/0/0.41
 standby 41 track 1 decrement 20

### De decrement-rekensom

De decrement-waarde moet groot genoeg zijn zodat de actieve router's prioriteit onder die van de standby-router daalt:

R1 actief:  prioriteit 110
R2 standby: prioriteit 100

Decrement 20 → als R1's WAN uitvalt:
  R1 nieuw prioriteit: 110 - 20 = 90
  R2 prioriteit: 100
  R2 > R1 → R2 neemt over (mits preempt ingeschakeld op R2)

Decrement 5 → R1 prioriteit: 110 - 5 = 105
  R1 > R2 (105 > 100) → R1 blijft actief → FOUT, geen failover!

Examenval: De decrement-waarde moet groot genoeg zijn dat de prioriteit van de getrackte router onder de standby-prioriteit valt. Bereken dit altijd: actief - decrement < standby.

## 7. HSRP-configuratie — per VLAN

Uit de les: "Voor ieder VLAN ga je FHRP moeten opzetten, per subinterfaces ga je de configuratie moeten toepassen."

Voor elk VLAN heb je 3 IP-adressen nodig:

Fysiek IP Router 1 (subinterface)

Fysiek IP Router 2 (subinterface)

Virtueel IP (VIP) — dit is de standaardgateway voor cliënts

### Router 1 — Actieve router (hogere prioriteit)

interface GigabitEthernet0/0/0.41
 encapsulation dot1q 41
 ip address 172.17.4.2 255.255.255.240
 standby 41 ip 172.17.4.1         ← VIP = standaardgateway voor cliënts
 standby 41 priority 110          ← hoger = voorkeur actief
 standby 41 preempt               ← herneemt active na herstel
 standby 41 track 1 decrement 20  ← failover bij WAN-uitval
 no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0/0.42
 encapsulation dot1q 42
 ip address 172.17.4.18 255.255.255.240
 standby 42 ip 172.17.4.17
 standby 42 priority 110
 standby 42 preempt
 standby 42 track 1 decrement 20
 no shutdown
exit

### Router 2 — Standby-router (lagere prioriteit)

interface GigabitEthernet0/0/0.41
 encapsulation dot1q 41
 ip address 172.17.4.3 255.255.255.240
 standby 41 ip 172.17.4.1         ← zelfde VIP als Router 1!
 standby 41 priority 100          ← lager = standby
 standby 41 preempt
 standby 41 track 1 decrement 20
 no shutdown
exit

Cruciaal: Het standby [groep] ip [VIP] commando moet op beide routers met hetzelfde VIP geconfigureerd zijn voor dezelfde groep.

### Object tracking configuratie (beide routers)

! Definieer tracking object (op beide routers)
track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

! Voeg toe aan elke subinterface
interface gi0/0/0.41
 standby 41 track 1 decrement 20
interface gi0/0/0.42
 standby 42 track 1 decrement 20
interface gi0/0/0.43
 standby 43 track 1 decrement 20
interface gi0/0/0.44
 standby 44 track 1 decrement 20

## 8. IP-adresplanning per VLAN

Voor elk VLAN heb je minstens 4 adressen nodig in de eerste paar:

| Adres | Doel | Voorbeeld VLAN 41 (/28) |
| --- | --- | --- |
| Eerste bruikbare | VIP (virtuele gateway) | 172.17.4.1 |
| Tweede | Fysiek IP Router 1 | 172.17.4.2 |
| Derde | Fysiek IP Router 2 | 172.17.4.3 |
| Vierde | Switch management-IP | 172.17.4.4 |
| .5–.14 | DHCP-pool voor cliënts | 172.17.4.5–172.17.4.14 |

Cliënts ontvangen 172.17.4.1 als hun standaardgateway (via DHCP-pool).

## 9. Verificatie

### show standby brief

Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/0/0.41  41   110 P Active  local           172.17.4.3      172.17.4.1
Gi0/0/0.42  42   110 P Active  local           172.17.4.19     172.17.4.17

| Kolom | Wat je controleert |
| --- | --- |
| P | Preempt ingeschakeld ✓ |
| State | Active op voorkeurrouter, Standby op back-up |
| Active = local | Deze router IS actief |
| Virtual IP | Overeenkomst met DHCP-gateway |

### show track 1

Track 1
  Interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol
  Line protocol is Up
    1 change, last change 00:04:47
  Tracked by:
    HSRP GigabitEthernet0/0/0.41 41
    HSRP GigabitEthernet0/0/0.42 42

### Failover testen

! Simuleer WAN-storing op R1:
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router1(config-if)# shutdown

! Controleer op R1:
Router1# show track 1           → "Line protocol is Down"
Router1# show standby brief     → R1 toont nu "Standby"

! Controleer op R2:
Router2# show standby brief     → R2 toont nu "Active"

! Test vanaf Windows-cliënt:
tracert 8.8.8.8                 → eerste hop = VLAN-IP van R2

## 10. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Preempt niet ingesteld | Na herstel van R1 blijft R2 actief | Voeg standby [groep] preempt toe op beide routers |
| Decrement te klein | Failover vindt niet plaats bij WAN-uitval | Bereken: actief prioriteit - decrement < standby prioriteit |
| Verschillende VIPs op de twee routers | Beide routers worden actief voor hun eigen "groep" | Zelfde VIP op beide routers voor dezelfde groep |
| HSRP per VLAN vergeten | Slechts één VLAN heeft redundantie | Configureer HSRP op elke subinterface/VLAN |
| Tracking object niet op beide routers | R2 weet niet dat R1's WAN uitviel | Configureer track 1 op beide R1 en R2 |
| VIP niet in DHCP-pool default-router | Cliënts krijgen fysiek IP als gateway, niet VIP | DHCP-pool default-router = VIP, niet fysiek IP |
| Groepsnummer verschilt tussen routers | Twee aparte HSRP-groepen i.p.v. één | Gebruik hetzelfde groepsnummer op beide routers voor hetzelfde VLAN |

## 11. Examentips

FHRP = virtuele router: Cliënts gebruiken het VIP als gateway en merken niets van een failover. Dit is het kernprincipe.

Hogere HSRP-prioriteit = voorkeur voor Active. Standaard 100 — stel de voorkeurrouter in op 110.

Preempt is essentieel — zonder preempt keert een herstelde router niet terug als actieve router, ook al heeft hij de hogere prioriteit.

Decrement-rekensom: Actief router (110) - decrement (20) = 90. Standby router heeft 100. Omdat 90 < 100 neemt standby over. Controleer altijd dat actief - decrement < standby.

HSRP-groepsnummer = VLAN-ID (conventie): Groep 41 voor VLAN 41, groep 42 voor VLAN 42. Dit maakt verificatie eenvoudig.

3 adressen per VLAN: VIP + fysiek R1 + fysiek R2. De VIP is wat cliënts als gateway krijgen via DHCP.

Virtueel MAC-formaat: 0000.0c07.acXX waarbij XX het groepsnummer in hex is. Examenvraag: wat is het virtueel MAC van HSRP-groep 10? Antwoord: 0000.0c07.ac0a.

## 12. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is FHRP en welk probleem lost het op?

A: FHRP (First Hop Redundancy Protocol) lost het probleem op van een single point of failure bij de standaardgateway. Door een virtuele router te creëren met een gedeeld VIP kunnen twee routers samenwerken: als de actieve uitvalt, neemt de standby automatisch over zonder dat cliënts hun gatewayconfiguratie hoeven te wijzigen.

V2: Wat is het verschil tussen HSRP en VRRP?

A: HSRP is een Cisco-eigen protocol met een Actief/Standby-model. VRRP is een open IETF-standaard (RFC 5798) met een Master/Backup-model en werkt tussen apparaten van verschillende fabrikanten. In functionaliteit zijn ze vergelijkbaar.

V3: R1 heeft HSRP-prioriteit 110 en R2 heeft 100. Preempt staat UIT. R1 valt uit, R2 wordt actief. R1 herstelt. Wat is de HSRP-toestand?

A: R2 blijft actief. Zonder preempt herneemt R1 zijn rol niet, ook al heeft hij hogere prioriteit. R1 gaat naar Standby. Om dit te voorkomen: configureer standby [groep] preempt op beide routers.

V4: R1 heeft prioriteit 110, R2 heeft prioriteit 100. Tracking is geconfigureerd met decrement 5. R1's WAN valt uit. Neemt R2 over?

A: Nee. R1's prioriteit daalt naar 110 - 5 = 105. R2 heeft 100. Omdat 105 > 100 blijft R1 actief. De decrement-waarde moet groter dan 10 zijn (bijv. 20) zodat 110 - 20 = 90 < 100.

V5: Wat is het virtuele MAC-adres van HSRP-groep 41?

A: 0000.0c07.ac29 (41 decimaal = 29 hexadecimaal, ingevuld als XX in het formaat 0000.0c07.acXX).

V6: Waarom heeft HSRP object tracking nodig naast prioriteit en preempt?

A: Zonder tracking bewaakt HSRP alleen of de router zelf actief is. Als R1's WAN-interface uitvalt maar R1 zelf nog draait, blijft R1 de actieve HSRP-router — maar kan geen internet bereiken. Tracking laat de HSRP-prioriteit dalen als de WAN-interface uitvalt, zodat failover naar R2 plaatsvindt.

V7: Hoeveel IP-adressen heb je nodig per VLAN voor een volledige HSRP-configuratie? Noem ze.

A: Minstens 3: (1) het Virtuele IP (VIP) — standaardgateway voor cliënts; (2) fysiek IP van Router 1 op de subinterface; (3) fysiek IP van Router 2 op de subinterface. Optioneel een vierde voor switch management.

Scenario: VLAN 41 gebruikt subnet 172.17.4.0/28. R1 en R2 moeten redundante gateways bieden met R1 als voorkeur. R1's WAN-interface is Gi0/0/1. Schrijf de volledige HSRP-configuratie voor R1 (subinterface + tracking).

A:

`

track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

>

interface GigabitEthernet0/0/0.41

encapsulation dot1q 41

ip address 172.17.4.2 255.255.255.240

standby 41 ip 172.17.4.1

standby 41 priority 110

standby 41 preempt

standby 41 track 1 decrement 20

no shutdown

exit

`