# Hoofdstuk 10–11: LAN-beveiliging

## 1. Waarom LAN-beveiliging?

Tot nu toe hebben we ons gericht op het bouwen van een functioneel netwerk. Maar een goed netwerk is ook een beveiligd netwerk. Laag 2 heeft standaard geen ingebouwde authenticatie:

Elk apparaat dat wordt aangesloten op een switchpoort krijgt netwerktoegang

VLANs isoleren verkeer maar verifiëren geen identiteit

Bekende aanvallen kunnen een heel LAN compromitteren

Uit de les: "Laag 2: security threats: VLAN HOPPING → threat actor die van de ene vlan naar de andere probeert te springen → de native vlan is best een vlan die nergens toegang toe heeft."

## 2. Aanvalsoverzicht

| Aanval | Doel van aanvaller | Tegenmaatregel |
| --- | --- | --- |
| Switch Spoofing | Trunk worden → toegang alle VLANs | switchport mode access + nonegotiate |
| Double-Tagging | Verkeer injecteren in ander VLAN | Native VLAN wijzigen naar ongebruikt VLAN |
| MAC Flooding | Switch laten flooden als hub | Port Security |
| DHCP Starvation | DHCP-pool uitputten | DHCP Snooping |
| Rogue DHCP | MitM (Man-in-the-Middle) via valse gateway | DHCP Snooping (trusted ports) |
| ARP Spoofing | ARP-cache vergiftigen → MitM | Dynamic ARP Inspection (DAI) |
| Ongeautoriseerde toegang | Aansluiten op open switchpoort | 802.1X + RADIUS |

## 3. VLAN Hopping-aanvallen

### 3.1 Switch Spoofing — DTP misbruiken

DTP (Dynamic Trunking Protocol) is een Cisco-protocol dat automatisch trunk-verbindingen onderhandelt tussen switches. Aanvallers misbruiken dit.

Doel: De switch laten geloven dat de aanvaller een andere switch is, zodat de poort in trunk-modus gaat.

Aanval:
  Aanvaller verstuurt DTP-frames (DESIRABLE) vanuit laptop
  Switch denkt dat de laptop een andere switch is
  Switch formeert automatisch een trunk met de laptop
  Aanvaller heeft nu toegang tot ALLE VLANs via de trunk

Waarom dit werkt: Standaard staan veel switchpoorten in dynamic auto of dynamic desirable modus, waardoor ze trunk-onderhandeling accepteren.

Tegenmaatregel:

interface GigabitEthernet1/0/5
 switchport mode access          ← forceer access, nooit trunk
 switchport nonegotiate          ← schakel DTP volledig uit
 switchport access vlan 42       ← wijs toe aan juist VLAN

### 3.2 Double-Tagging — native VLAN misbruiken

Doel: Verkeer injecteren in een ander VLAN zonder terugverkeer (eenrichtingsaanval).

Aanval (aanvaller zit in native VLAN 1):
  Aanvaller stuurt frame met TWEE 802.1Q-tags:
    Buitenste tag: VLAN 1 (native VLAN)
    Binnenste tag: doel-VLAN 20

Wat er gebeurt op SW1:
  Buitenste tag VLAN 1 verwijderd (= native → geen tag nodig)
  Frame doorgestuurd naar SW2 met nog de binnenste tag VLAN 20

Wat er gebeurt op SW2:
  Leest binnenste tag VLAN 20
  Stuurt frame naar poorten van VLAN 20

Resultaat: Frame bereikt VLAN 20 zonder autorisatie

Beperkingen: Werkt slechts één richting — antwoorden gaan rechtstreeks naar de aanvaller's VLAN terug, niet via het aanvalspad.

Tegenmaatregel:

! Wijzig native VLAN naar een ongebruikt VLAN:
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport trunk native vlan 99     ← VLAN 99 = ongebruikt, geen gebruikers, geen gateway

Uit de les: "De native vlan is best een vlan die nergens toegang toe heeft." Gebruik een speciaal "black hole" VLAN als native VLAN — nooit VLAN 1 en nooit een productie-VLAN.

## 4. MAC Flooding-aanval

Doel: De MAC-adrestabel van de switch overladen zodat de switch als een hub gaat gedragen.

Aanval (met tool zoals "macof"):
  Aanvaller stuurt duizenden frames/seconde met WILLEKEURIGE bron-MAC-adressen
  Switch leert elk bron-MAC → tabel raakt vol (typisch 8.000–16.000 vermeldingen)
  Switch kan geen nieuwe MACs meer leren
  Nieuwe frames → switch weet bestemming niet → FLOOD naar alle poorten
  Aanvaller ontvangt al het verkeer → kan alles onderscheppen

Uit de les: "MAC ATTACK → switch vullen met fake MAC-adressen."

### Tegenmaatregel — Port Security

Port Security beperkt het aantal MAC-adressen dat een poort mag leren:

interface GigabitEthernet1/0/5
 switchport mode access
 switchport port-security                          ← activeer port security
 switchport port-security maximum 2                ← max 2 MACs op deze poort
 switchport port-security mac-address sticky       ← leer huidige MACs automatisch
 switchport port-security violation shutdown       ← actie bij overtreding

Overtredingsmodi — kies zorgvuldig:

| Modus | Actie bij overtredend MAC | Syslog? | Poort uitschakelen? |
| --- | --- | --- | --- |
| shutdown | Poort gaat in err-disabled | Ja | Ja |
| restrict | Frame verwijderd, poort blijft actief | Ja | Nee |
| protect | Frame stilzwijgend verwijderd | Nee | Nee |

Standaard is `shutdown` — de poort gaat in err-disabled. Dit moet daarna handmatig hersteld worden:

`

interface Gi1/0/5

shutdown

no shutdown

`

Sticky MAC-adressen: Met mac-address sticky leert de switch de eerste X MAC-adressen op de poort en schrijft ze naar de running-config. Ze hoeven niet handmatig ingevoerd te worden.

Verificatie port security:

show port-security interface GigabitEthernet1/0/5
show port-security address

## 5. DHCP-aanvallen

### 5.1 DHCP Starvation

Aanval:
  Aanvaller stuurt duizenden DHCP Discover-berichten met nep-MAC-adressen
  DHCP-server reserveert een IP voor elk nep-MAC
  Pool raakt uitgeput
  Legitieme cliënts krijgen geen IP meer → netwerk onbereikbaar

### 5.2 Rogue DHCP-server

Aanval:
  Aanvaller draait zijn eigen DHCP-server op het netwerk
  Reageert op DHCP Discover vóór de echte server (sneller of hogere prioriteit)
  Verstrekt aan cliënts:
    - IP van aanvaller als standaardgateway (Man-in-the-Middle)
    - Valse DNS-server (DNS-spoofing → phishing)
  Alle cliënts die de nep-aanbieding accepteren sturen al hun verkeer via de aanvaller

### Tegenmaatregel — DHCP Snooping

DHCP Snooping markeert switchpoorten als trusted of untrusted:

Trusted poort: Mag DHCP-antwoorden (Offer/ACK) sturen — de poort richting de echte DHCP-server

Untrusted poort: Mag alleen DHCP-verzoeken sturen (van cliënts) — alle antwoorden van hier worden verwijderd

! Globaal inschakelen
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 41-44

! Trusted port (richting echte DHCP-server of uplink switch)
interface GigabitEthernet1/0/24
 ip dhcp snooping trust

! Alle andere poorten zijn standaard UNTRUSTED
! (geen commando nodig — default gedrag)

DHCP Snooping bouwt automatisch een bindingtabel op: IP → MAC → Poort → VLAN. Deze tabel wordt gebruikt door DAI (zie sectie 6).

Verificatie:

show ip dhcp snooping binding         ← bindingtabel tonen
show ip dhcp snooping statistics      ← aantal verwijderde pakketten

## 6. ARP-spoofing / ARP-poisoning

Doel: ARP-caches van cliënts en de gateway vergiftigen om verkeer om te leiden.

Aanval (Man-in-the-Middle):
  Aanvaller stuurt gratuitous ARP-berichten:
    Naar alle PCs: "Het IP van de router (192.168.1.1) is MIJN MAC (aa:bb:cc:...)"
    Naar de router: "Het IP van PC-A (192.168.1.10) is MIJN MAC"
  
  PC stuurt frame naar router → stuurt het naar aanvaller MAC
  Router stuurt frame naar PC → stuurt het naar aanvaller MAC
  
  Aanvaller onderschept alles → stuurt door (MITM) OF gooit weg (DoS)

### Tegenmaatregel — Dynamic ARP Inspection (DAI)

DAI valideert ARP-pakketten aan de hand van de DHCP Snooping-bindingtabel:

Als het ARP-bericht zegt "IP x.x.x.x is op MAC aa:bb:cc" maar de bindingtabel zegt iets anders → ARP-pakket verwijderd

! DAI inschakelen per VLAN
ip arp inspection vlan 41-44

! Trusted port (uplink richting router of DHCP-server)
interface GigabitEthernet1/0/24
 ip arp inspection trust

! Alle andere poorten untrusted (standaard)

Cruciaal: DAI werkt alleen als DHCP Snooping ook actief is (met een gevulde bindingtabel). Configureer altijd DHCP Snooping vóór DAI.

Verificatie:

show ip arp inspection vlan 41        ← statistieken per VLAN
show ip arp inspection statistics     ← globale statistieken

## 7. 802.1X — Poortgebaseerde authenticatie

### Concept

IEEE 802.1X zorgt ervoor dat een apparaat zich moet authenticeren voordat het netwerktoegang krijgt via een switchpoort. Een kabel aansluiten is niet genoeg. De communicatie verloopt via EAP (Extensible Authentication Protocol) — een framework dat over de 802.1X-verbinding loopt.

### Drie rollen in 802.1X

| Rol | Beschrijving | Apparaat |
| --- | --- | --- |
| Supplicant | Cliënt die toegang aanvraagt | PC, laptop, telefoon |
| Authenticator | Switch die authenticatie afdwingt | Cisco-switch |
| Authentication Server | Verifieert de identiteit | RADIUS-server (Remote Authentication Dial-In User Service) |

PC                    Switch                  RADIUS-server
 │                      │                           │
 │─── EAP Start ───────►│                           │
 │                       │                           │
 │◄── EAP Request (ID?) ─│                           │
 │                       │                           │
 │─── EAP Response ────►│──── RADIUS Access-Req ───►│
 │   (gebruikersnaam/    │                           │ Verifieert
 │    certificaat)       │◄─── RADIUS Access-Accept ─│ credentials
 │                       │                           │
 │◄── EAP Success ───────│                           │
 │                       │ Poort geopend ✓           │

### AAA-raamwerk

AAA = Authentication, Authorization, Accounting

| Component | Vraag | Doel |
| --- | --- | --- |
| Authentication | Wie ben je? | Identiteit verifiëren |
| Authorization | Wat mag je? | Rechten/beleid toepassen |
| Accounting | Wat heb je gedaan? | Acties loggen |

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) is het standaardprotocol voor 802.1X. De switch fungeert als RADIUS-cliënt en stuurt authenticatieverzoeken door naar de RADIUS-server (bijv. Cisco ISE, FreeRADIUS).

## 8. Aanvullende beveiligingsmaatregelen

### Ongebruikte poorten

interface range GigabitEthernet1/0/10-20
 switchport mode access
 switchport access vlan 999    ← "zwart gat" VLAN — geen gateway, geen bereikbaarheid
 shutdown                      ← administratief uitschakelen

### BPDU Guard (herhaling vanuit STP-hoofdstuk)

interface GigabitEthernet1/0/5
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

Als een switch wordt aangesloten op deze poort en BPDUs stuurt → poort in err-disabled.

### Storm Control

interface GigabitEthernet1/0/5
 storm-control broadcast level 20.00    ← max 20% bandbreedte voor broadcasts
 storm-control action shutdown           ← poort uitschakelen bij overschrijding

## 9. Beveiligingsbest practices — samenvatting

| Bedreiging | Beste tegenmaatregel |
| --- | --- |
| VLAN hopping (switch spoofing) | switchport mode access + switchport nonegotiate |
| VLAN hopping (double-tagging) | Native VLAN → ongebruikt VLAN (bijv. 99) |
| MAC flooding | Port Security (maximum, sticky, violation shutdown) |
| DHCP starvation + rogue DHCP | DHCP Snooping (trusted/untrusted poorten) |
| ARP-spoofing | Dynamic ARP Inspection (vereist DHCP Snooping) |
| Ongeautoriseerde toegang | 802.1X + RADIUS |
| Ongebruikte poorten | shutdown + toewijzen aan VLAN 999 |
| Switch op access-poort aansluiten | BPDU Guard + PortFast |

## 10. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| DAI configureren zonder DHCP Snooping | DAI verwijdert alle ARP-pakketten (geen bindingtabel) | Configureer altijd DHCP Snooping vóór DAI |
| Uplink niet als trusted markeren bij DHCP Snooping | Echte DHCP-server bereikt cliënts niet | Zet ip dhcp snooping trust op uplink-/serverpoorten |
| Port Security + dynamische MACs zonder sticky | MACs vergeten na switch-reboot | Gebruik sticky zodat MACs in config bewaard blijven |
| Overtredingsmodus protect gebruiken in productie | Stille dropping zonder logging → onzichtbaar aanval | Gebruik restrict (logging) of shutdown voor detectie |
| Native VLAN niet gewijzigd | VLAN hopping via double-tagging mogelijk | Stel native VLAN in op ongebruikt VLAN 99 |
| DTP actief op access-poorten | Switch spoofing mogelijk | Voeg switchport nonegotiate toe op alle access-poorten |
| 802.1X zonder RADIUS-server | Alle poorten geblokkeerd of onbeveiligd | Configureer RADIUS-server vóór 802.1X activering |

## 11. Examentips

VLAN Hopping heeft twee methoden: Switch Spoofing (DTP misbruiken) en Double-Tagging (native VLAN misbruiken). Beide hebben andere tegenmaatregelen.

Native VLAN = beveiligingsrisico: Het native VLAN is altijd een aanvalsoppervlak voor double-tagging. Gebruik nooit VLAN 1 als native VLAN en zorg dat het native VLAN een "zwart gat" is zonder gebruikers.

Port Security overtredingsmodi rangschikking: protect (stil, geen log) < restrict (gooit weg + log) < shutdown (poort err-disabled + log). In productie altijd restrict of shutdown gebruiken.

DHCP Snooping is vereist voor DAI. Zonder DHCP Snooping-bindingtabel kan DAI ARP-pakketten niet valideren. Configureer ze altijd samen en in de juiste volgorde.

Trusted vs. untrusted poorten: Trusted poorten mogen DHCP-antwoorden (Offer/ACK) sturen — alleen uplinks en serverpoorten. Untrusted poorten mogen alleen verzoeken sturen.

802.1X rollen kennen: Supplicant (cliënt), Authenticator (switch), Authentication Server (RADIUS). Dit is een veelgestelde examenvraag.

AAA = Authentication, Authorization, Accounting. Elk onderdeel heeft een specifieke functie — niet door elkaar halen.

## 12. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is een switch spoofing-aanval en hoe voorkom je hem?

A: Een aanvaller stuurt DTP-frames om de switch te laten geloven dat de aanvaller zelf een switch is. De switch formeert dan automatisch een trunk → aanvaller heeft toegang tot alle VLANs. Tegenmaatregel: switchport mode access + switchport nonegotiate op alle access-poorten.

V2: Wat is een double-tagging aanval? Wat is de beperking?

A: De aanvaller (in het native VLAN) stuurt een frame met twee 802.1Q-tags. De eerste switch verwijdert de buitenste tag (native VLAN → geen tag nodig) en stuurt het frame met de binnenste tag naar de volgende switch, die het in het doelVLAN aflevert. Beperking: werkt slechts één richting — antwoorden komen niet terug via hetzelfde aanvalspad.

V3: Wat is de Port Security violation modus restrict en wanneer gebruik je hem?

A: Bij restrict worden overtredende frames verwijderd maar blijft de poort actief. Er wordt een syslog-bericht gegenereerd. Gebruik dit wanneer je detectie wilt zonder de poort uit te schakelen (bijv. wanneer automatische herstel niet gewenst is en continue monitoring nodig is).

V4: Waarom is DHCP Snooping vereist voor Dynamic ARP Inspection?

A: DAI valideert ARP-pakketten door het IP-MAC-koppeling in het ARP-bericht te vergelijken met de DHCP Snooping-bindingtabel. Als DHCP Snooping niet actief is, bestaat er geen bindingtabel en kan DAI niets valideren — het verwijdert dan alle ARP-pakketten.

V5: Beschrijf de drie rollen in een 802.1X-authenticatieproces.

A:

- Supplicant: Het apparaat dat netwerktoegang aanvraagt (PC, laptop)

- Authenticator: De switch die de poort bewaakt en authenticatie afdwingt — blokkeert toegang totdat authenticatie geslaagd is

- Authentication Server: De RADIUS-server die de identiteit verifieert (gebruikersnaam/wachtwoord of certificaat)

V6: Wat betekent AAA en wat doet elk onderdeel?

A:

- Authentication: Wie ben je? — identiteit verifiëren via wachtwoord, certificaat, token

- Authorization: Wat mag je? — rechten en beleid toepassen na succesvolle authenticatie

- Accounting: Wat heb je gedaan? — alle acties loggen voor audit en monitoring

V7: Een poort heeft Port Security geconfigureerd met maximum 2 MACs. Er worden 3 apparaten aangesloten. Wat gebeurt er bij violation mode shutdown?

A: De poort gaat onmiddellijk in err-disabled toestand — hij is uitgeschakeld tot een beheerder hem handmatig herstelt (shutdown + no shutdown). Er wordt een syslog-bericht gegenereerd. Het derde apparaat heeft geen netwerktoegang en ook de twee eerder aangesloten apparaten verliezen hun verbinding.

Scenario: Je wilt een switch beveiligen tegen DHCP-aanvallen en ARP-spoofing voor VLANs 41-44. Uplink is op Gi1/0/24. Schrijf de volledige configuratie.

A:

`

! DHCP Snooping

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 41-44

>

interface GigabitEthernet1/0/24

ip dhcp snooping trust

>

! Dynamic ARP Inspection

ip arp inspection vlan 41-44

>

interface GigabitEthernet1/0/24

ip arp inspection trust

`