# Hoofdstuk 12: WLAN-concepten

## 1. Draadloos versus bekabeld

Tot nu toe hebben we uitsluitend met bekabelde netwerken gewerkt. Wireless (WLAN) is een extensie van het bekabelde netwerk via radiosignalen in plaats van kabels.

Belangrijk verschil met bekabeld:

| Kenmerk | Bekabeld (Ethernet) | Draadloos (WLAN) |
| --- | --- | --- |
| Medium | Fysieke kabel | Lucht (gedeeld) |
| Duplex | Full-duplex | Half-duplex |
| Botsingsdetectie | CSMA/CD (Collision Detection) | CSMA/CA (Collision Avoidance) |
| Beveiliging | Fysieke toegang vereist | Signaal gaat door muren |
| Interferentie | Minimaal | Bluetooth, magnetrons, andere APs |

Uit de les: "Eigenlijk is wireless trager dan een bekabelde verbinding, dat is omdat het een half-duplex medium is. Bij half-duplex is de lucht ons medium en die lucht moet beschikbaar zijn."

## 2. Typen draadloze netwerken

| Type | Naam | Technologie | Bereik |
| --- | --- | --- | --- |
| WPAN | Wireless Personal Area Network | Bluetooth, Zigbee | ~10 meter |
| WLAN | Wireless Local Area Network | 802.11 (Wi-Fi) | Gebouw / campus |
| WMAN | Wireless Metropolitan Area Network | WiMAX | Stadsbreed |
| WWAN | Wireless Wide Area Network | LTE, 5G | Landelijk |

SRWE richt zich op WLAN (802.11) — het Wi-Fi-protocol.

## 3. 802.11-standaarden vergelijken

| Standaard | Frequentie | Max. snelheid | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11b | 2,4 GHz | 11 Mbps | Oudste; verouderd |
| 802.11g | 2,4 GHz | 54 Mbps | Gangbaar ouder model |
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | Minder interferentie dan 802.11g |
| 802.11n | 2,4 / 5 GHz | 600 Mbps | MIMO; eerste dual-band |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 5 GHz | ~3,5 Gbps | MU-MIMO, beamforming |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 2,4 / 5 / 6 GHz | 9,6 Gbps | OFDMA, meest efficiënt |

Enterprise-netwerken gebruiken 802.11n, 802.11ac of 802.11ax.

## 4. Frequentiebanden — 2,4 GHz vs. 5 GHz

### 2,4 GHz-band

Kanalen: 11 (in Europa: 13)

Niet-overlappende kanalen: slechts 3 — kanalen 1, 6 en 11

Voordeel: Groter bereik, betere doordringing door muren

Nadeel: Drukke band (Bluetooth, magnetrons, buren), weinig niet-overlappende kanalen

2,4 GHz kanaalbreedte (22 MHz breed):
    ch1         ch6         ch11
  ←──────►    ←──────►    ←──────►
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11
  
  ch1 en ch2 overlappen → interferentie
  ch1, ch6, ch11 = volledig niet-overlappend ✓

### 5 GHz-band

Kanalen: 24+ (verschilt per regio)

Niet-overlappende kanalen: veel meer (kanalen liggen 20 MHz uit elkaar)

Voordeel: Minder druk, veel meer kanalen voor meerdere APs

Nadeel: Korter bereik (hogere frequentie dringt minder door muren)

Sommige kanalen vereisen DFS (Dynamic Frequency Selection) om radarinterferentie te vermijden

### Wanneer welke band?

| Scenario | Aanbevolen band |
| --- | --- |
| Groot bereik nodig, weinig obstakels | 2,4 GHz |
| Hoge gebruikersdichtheid, drukke ruimte | 5 GHz |
| Veel buren / interferentie | 5 GHz |
| IoT, slimme apparaten | 2,4 GHz |
| Video/gaming (lage latentie) | 5 GHz |

## 5. CSMA/CA — Hoe draadloze apparaten het medium delen

Draadloos is half-duplex — een antenne kan niet tegelijk zenden én ontvangen. Meerdere apparaten delen dezelfde lucht. Dit vereist een mechanisme om botsingen te vermijden (niet alleen te detecteren zoals bij CSMA/CD).

### CSMA/CA-proces

Stap 1: Apparaat wil zenden
Stap 2: Luister naar het kanaal
           Bezet? → wacht een WILLEKEURIGE backoff-tijd, begin opnieuw
           Vrij?  → wacht een Inter-Frame Space (IFS), zend dan
Stap 3: (optioneel) Stuur RTS (Request to Send) naar AP
           AP antwoordt met CTS (Clear to Send) → andere apparaten weten: medium bezet
Stap 4: Zend het frame
Stap 5: Wacht op ACK van de ontvanger
           Geen ACK? → veronderstel een botsing → herverzending

### Waarom draadloos altijd trager is dan bekabeld

Half-duplex: antenne kan niet tegelijk zenden en ontvangen

Overhead van CSMA/CA: wachttijd + ACK voor elk frame

Interferentie: signalen nemen af met afstand en obstakels

Gedeeld medium: alle cliënts op hetzelfde kanaal delen de beschikbare bandbreedte

Zelfs een "1 Gbps Wi-Fi" verbinding is in de praktijk altijd langzamer dan een bekabelde 1 Gbps poort.

## 6. Infrastructuurcomponenten

### Access Point (AP)

Draadloze "toegangspunt" — verbindt draadloze cliënts met het bekabelde netwerk

Elke AP maakt een Basic Service Set (BSS) aan — één draadloze cel

Verbindt met de switch via een trunk- of access-poort

### Wireless LAN Controller (WLC)

Centraal beheer van meerdere APs vanuit één punt

Behandelt: configuratie, firmware, RF-kanaalplanning, beveiligingsbeleid

APs beheerd door een WLC = Lightweight APs (LAPs)

WLC bevindt zich typisch in het management subnet

Uit de les: "Wireless Router → eigenlijk een wireless controller, een toestel waarin de controller functie geïntegreerd is." (voor thuis/klein kantoor)

### CAPWAP — het tunnelprotocol tussen AP en WLC

AP ════════════ [CAPWAP tunnel] ════════════ WLC
          (DTLS-versleuteling)
          
Twee kanalen in de tunnel:
  Controlekanaal:  beheer, configuratie, toestanden, beleid
  Datakanaal:      gebruikersverkeer (in gecentraliseerde modus)

CAPWAP = Control and Provisioning of Wireless Access Points

Gebruikt DTLS (Datagram TLS) voor versleuteling

UDP poort 5246 (controle) en 5247 (data)

### Hoe een AP de WLC vindt

AP start op → heeft nog geen WLC-adres
→ Stuurt DHCP Discover
→ DHCP-server antwoordt met IP + optie 43 (WLC IP-adres)
→ AP maakt CAPWAP-tunnel naar WLC
→ WLC stuurt configuratie + SSID-instellingen naar AP

## 7. AP-implementatiemodi

| Modus | Beschrijving | Toepassing |
| --- | --- | --- |
| Autonoom (Fat) AP | Volledig zelfstandig; geen WLC nodig | Thuis, klein kantoor |
| Lightweight (Thin) AP | Beheerd door WLC via CAPWAP; data gaat via tunnel naar WLC | Enterprise (gecentraliseerd) |
| FlexConnect AP | WLC voor beheer; data schakelt lokaal (niet via tunnel) | Filialen, remote offices |
| Monitor-modus | Passief scannen — detecteert rogue APs, geen cliënts | Beveiliging |

FlexConnect: "Dan gebruik je de CAPWAP verbinding alleen om instructies van de controller te krijgen en de data ga je dan rechtstreeks op de switch uitsturen. Een beetje zoals VPN."

## 8. Antenntypen

| Type | Stralingspatroon | Toepassing |
| --- | --- | --- |
| Omnidirectioneel | 360° in alle richtingen | Algemene kantoofdekking |
| Directioneel (Yagi) | Gericht, smal straalpatroon | Point-to-point verbinding tussen gebouwen |
| MIMO | Multiple-In, Multiple-Out | Moderne APs — meerdere antennes = betere doorvoer |

MU-MIMO (Multi-User MIMO): AP communiceert gelijktijdig met meerdere cliënts via aparte antennes — verbetert doorvoer in drukke omgevingen aanzienlijk.

## 9. BSS, ESS en IBSS

| Term | Naam | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| BSS | Basic Service Set | Één AP + zijn verbonden cliënts = één draadloze cel |
| ESS | Extended Service Set | Meerdere APs met dezelfde SSID → lijkt als één groot netwerk |
| DS | Distribution System | Het bekabelde ruggengraat dat APs verbindt |
| IBSS | Independent BSS | Ad-hoc netwerk (peer-to-peer, geen AP) |

### ESS — roaming tussen APs

[AP1: SSID=Corporate]───────[Switch/WLC]───────[AP2: SSID=Corporate]
       dekkingsgebied 1                              dekkingsgebied 2

Cliënt beweegt van AP1 naar AP2:
  → Cliënt merkt dat signaal van AP1 zwakker wordt
  → Stuurt Probe Request (zoeken naar beter signaal)
  → AP2 antwoordt → cliënt associëert met AP2
  → WLC verwerkt de overgang naadloos (roaming)

## 10. Cliënt-associatieproces

Wanneer een cliënt verbinding wil maken met een WLAN:

Stap 1: ONTDEKKEN
  Passief: luistert naar AP-beacon-frames (elke ~100ms)
  Actief:  stuurt Probe Request → AP antwoordt met Probe Response

Stap 2: AUTHENTICEREN
  Open:     geen controle (WPA2 regelt de echte beveiliging)
  WPA2-PSK: pre-shared key verificatie
  802.1X:   enterprise → RADIUS-authenticatie

Stap 3: ASSOCIËREN
  Cliënt stuurt Association Request → AP antwoordt
  AP wijst een Association ID (AID) toe → cliënt is nu lid van BSS

Stap 4: DATA
  Normaal verkeer via AP naar het netwerk

### SSID — de netwerknaam

SSID = Service Set Identifier = netwerknaam (bijv. "PXL-Corporate", "PXL-Guest")

Een AP kan meerdere SSIDs uitsturen (één per VLAN of doel)

Lengte: 1–32 tekens

### Beacons en probing

Passief scannen: AP stuurt elke ~100ms een beacon-frame met SSID, kanaal, beveiligingsmogelijkheden

Actief scannen: Cliënt stuurt Probe Request → AP antwoordt met Probe Response

### Verborgen SSID

AP verstuurt geen beacon-frames met de SSID

Cliënt moet de SSID handmatig kennen

Geen echte beveiliging — SSID is nog steeds zichtbaar in Probe Request-frames; eenvoudig detecteerbaar met draadloze analysetools

## 11. Veelgemaakte fouten

| Fout | Correcte uitleg |
| --- | --- |
| "Wireless is even snel als bekabeld" | Wireless is altijd half-duplex → langzamer in de praktijk |
| "2,4 GHz heeft 11 niet-overlappende kanalen" | Slechts 3 niet-overlappende kanalen: 1, 6, 11 |
| "Verborgen SSID is veilig" | SSID is zichtbaar in Probe Requests — geen echte beveiliging |
| "BSS en ESS zijn hetzelfde" | BSS = één AP; ESS = meerdere APs met zelfde SSID |
| "WLC en AP zijn hetzelfde" | WLC beheert meerdere APs; AP is het toegangspunt voor cliënts |
| "CAPWAP is alleen voor data" | CAPWAP heeft twee tunnels: controle (UDP 5246) én data (UDP 5247) |

## 12. Examentips

Draadloos = half-duplex — dit is een fundamenteel principe. De lucht is het gedeelde medium en een antenne kan niet tegelijk zenden en ontvangen. Dat is waarom wireless altijd trager is dan bekabeld bij gelijke nominale snelheid.

2,4 GHz: 3 niet-overlappende kanalen (1, 6, 11). Dit is een klassieker op examens. 11 totale kanalen, maar slechts 3 zijn volledig niet-overlappend.

5 GHz: veel meer niet-overlappende kanalen (24+) maar korter bereik. Gebruik 5 GHz voor hoge gebruikersdichtheid of veel interferentie.

CAPWAP = de tunnel tussen AP en WLC. Gebruikt DTLS voor versleuteling, UDP poort 5246 (controle) en 5247 (data). AP vindt WLC via DHCP-optie 43.

BSS vs ESS: BSS = één AP. ESS = meerdere APs met dezelfde SSID. ESS laat roaming toe — cliënt beweegt tussen APs zonder de verbinding te verliezen.

FlexConnect: CAPWAP alleen voor beheer; dataverkeer schakelt lokaal op de switch (niet via tunnel naar WLC). Gebruikt in filialen.

## 13. Mogelijke examenvragen

V1: Waarom is een draadloze verbinding trager dan een bekabelde verbinding met dezelfde nominale snelheid?

A: Draadloos is half-duplex — een antenne kan niet tegelijk zenden en ontvangen. De lucht is een gedeeld medium dat door alle cliënts gedeeld wordt. Bovendien voegt CSMA/CA overhead toe (wachttijden, ACKs). Bekabeld Ethernet kan full-duplex werken.

V2: Hoeveel niet-overlappende kanalen heeft de 2,4 GHz-band en welke zijn het?

A: Slechts 3 niet-overlappende kanalen: kanalen 1, 6 en 11. De totale 11 kanalen overlappen grotendeels met elkaar.

V3: Wat is CAPWAP en waarvoor wordt het gebruikt?

A: CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points) is het protocol dat een versleutelde tunnel opzet tussen een Lightweight AP en de WLC. Er zijn twee kanalen: een controlekanaal (UDP 5246) voor beheer en configuratie, en een datakanaal (UDP 5247) voor gebruikersverkeer. Versleuteling via DTLS.

V4: Wat is het verschil tussen BSS en ESS?

A: Een BSS (Basic Service Set) bestaat uit één AP en zijn verbonden cliënts — één draadloze cel. Een ESS (Extended Service Set) bestaat uit meerdere APs die allemaal dezelfde SSID uitsturen, verbonden via het bekabelde netwerk. Een ESS laat roaming toe — cliënts kunnen naadloos wisselen tussen APs.

V5: Wat is het verschil tussen een autonoom AP en een Lightweight AP?

A: Een autonoom (Fat) AP werkt volledig zelfstandig zonder controller. Een Lightweight AP is afhankelijk van een WLC voor zijn configuratie, beveiligingsbeleid en beheer. De WLC-AP communicatie verloopt via CAPWAP. Lightweight APs worden gebruikt in enterprise-omgevingen voor gecentraliseerd beheer.

V6: Wat is FlexConnect en wanneer gebruik je het?

A: FlexConnect is een AP-modus waarbij CAPWAP alleen voor beheer en configuratie gebruikt wordt, maar het dataverkeer lokaal op de switch geschakeld wordt (niet via de centrale WLC). Dit is nuttig voor filialen waar de WLC in het hoofdkantoor staat — als de WAN-verbinding uitvalt, blijft lokaal Wi-Fi werken.

V7: Is een verborgen SSID (hidden SSID) een sterke beveiligingsmaatregel?

A: Nee. Hoewel de AP zijn SSID niet in beacon-frames uitzendt, is de SSID nog steeds zichtbaar in Probe Request-frames die cliënts sturen wanneer ze verbinding zoeken. Elke draadloze analysetool (bijv. Wireshark) kan de verborgen SSID eenvoudig detecteren. Het is slechts "security through obscurity" — geen echte beveiliging.