# Hoofdstuk 14–16: Statische routering en probleemoplossing

## DEEL A — Routeringsconcepten

## 1. Wat is routering?

Routering = beslissen waarheen een pakket gestuurd moet worden op basis van het bestemmings-IP-adres.

Elke router heeft een IP-routeringstabel — een database van bekende netwerken en hoe ze bereikt worden. Bij elk ontvangen pakket kijkt de router in deze tabel om te beslissen: doorsturen of verwerpen.

Router ontvangt pakket: doel-IP = 192.168.20.50

Opzoeken in routeringstabel:
  192.168.10.0/24  connected  Gi0/0/0.10
  192.168.20.0/24  connected  Gi0/0/0.20  ← overeenkomst! stuur hierheen
  0.0.0.0/0        statisch   10.199.65.100 (standaardroute)

→ Pakket doorgestuurd via subinterface Gi0/0/0.20

Uit de les: "IP routing table = wat de router moet doen om het pakket naar zijn bestemming te krijgen. Je kan hier zelf informatie inzetten of via een dynamisch protocol zelf leren."

## 2. IP-routeringstabel — Structuur

Router# show ip route

Codes: C - connected, L - local, S - static, O - OSPF, R - RIP, * - default

      172.17.4.0/28 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.17.4.0/28 is directly connected, Gi0/0/0.41
L       172.17.4.2/32 is directly connected, Gi0/0/0.41
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.199.65.100

### Routecodes

| Code | Betekenis |
| --- | --- |
| C | Connected — rechtstreeks verbonden subnet |
| L | Local — exact interface-IP (host route /32) |
| S | Static — handmatig geconfigureerde route |
| S* | Static default — kandidaat standaardroute |
| O | OSPF (dynamisch protocol — Deel 2) |
| R | RIP |
| D | EIGRP |
| [AD/metric] | Administratieve afstand / metriekscore |

### Administratieve afstand (AD)

AD = betrouwbaarheid van de routeringsbron. Lager = meer vertrouwd = voorkeur.

| Bron | AD |
| --- | --- |
| Connected (rechtstreeks verbonden) | 0 |
| Static (statisch geconfigureerd) | 1 |
| EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | 90 |
| OSPF (Open Shortest Path First) | 110 |
| RIP (Routing Information Protocol) | 120 |
| Floating static (back-up) | >1 (handmatig, bijv. 200) |

Wanneer twee routes naar dezelfde bestemming bestaan via verschillende bronnen, wint de laagste AD.

### Langste-prefix-overeenkomst

Bij meerdere overeenkomende routes kiest de router de meest specifieke (langste prefix = meer /bits):

Routeringstabel:
  192.168.0.0/16   via 10.0.0.1  (/16 = minder specifiek)
  192.168.10.0/24  via 10.0.0.2  (/24 = specifieker)
  0.0.0.0/0        via 10.0.0.3  (/0 = minst specifiek)

Pakket naar 192.168.10.50:
  → Past op /16 (192.168.0.0/16) ✓
  → Past op /24 (192.168.10.0/24) ✓ ← langste prefix = wint
  → Past op /0 (0.0.0.0/0) ✓

Router kiest: 10.0.0.2 (via /24)

Examenregel: Meest specifieke route wint altijd — ongeacht AD of bron.

## 3. Statische vs. dynamische routering

| Kenmerk | Statisch | Dynamisch (OSPF, EIGRP) |
| --- | --- | --- |
| Configuratie | Handmatig door beheerder | Automatisch via routeringsprotocol |
| Aanpassing bij uitval | Nee — handmatige ingreep nodig | Ja — protocol herberekent routes |
| Schaalbaarheid | Slecht — groeit met het netwerk | Goed |
| Beheerlast | Hoog | Laag |
| CPU/geheugengebruik | Minimaal | Meer |
| Beveiliging | Hoger (geen externe updates) | Risico op route-injectie |
| Toepassing | Kleine netwerken, stub-routes, defaults | Grote complexe netwerken |

In SRWE Deel 1 werken we met statische routering. Dynamische routering (OSPF) komt in Deel 2.

Uit de les: "Bij statisch moet jij als administrator altijd stand-by zijn om eventueel verkeer naar een andere router te sturen (jij moet het aanpassen). Bij dynamisch past het zichzelf aan."

## DEEL B — Typen statische routes

## 4. Statische route — basiscommando

ip route [bestemmingsnetwerk] [subnetmasker] [next-hop-IP | uitgangsinterface]

Voorbeelden:

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2          ← via next-hop IP
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1   ← via interface
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Gi0/0/1 10.0.0.2  ← beide (aanbevolen voor Ethernet)

Best practice voor Ethernet: Geef zowel de interface als het next-hop IP op. Alleen de interface gebruiken bij Ethernet kan ARP-flooding veroorzaken (proxy ARP).

## 5. Standaard statische route (default route)

De standaardroute komt overeen met elke bestemming waarvoor geen specifiekere route bestaat — de "route van laatste redmiddel":

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.100   ← al onbekend verkeer → ISP

Verschijnt als S* in de routeringstabel

Gebruikt op randrouters om internetverkeer naar de ISP te sturen

Meest gebruikte statische route in labo's

Uit de les: "ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.70.3 → default static route. Als de route niet lokaal zit bij de router in de tabel dan ga je het doorsturen naar de ISP."

## 6. Floating static route — de back-uproute

Een floating static route is een back-uproute met hogere AD dan de primaire route:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.100         ← primair pad (AD=1)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.199.65.200 200     ← back-up pad (AD=200)

Hoe het werkt:

Normaal:
  Primaire route (AD=1) is in tabel → back-up (AD=200) VERBORGEN
  
Primaire verbinding valt uit:
  Primaire route verwijderd uit tabel
  Back-up (AD=200) verschijnt automatisch in tabel
  Verkeer gaat nu via de back-up
  
Primaire verbinding herstelt:
  Primaire route (AD=1) verschijnt terug
  Back-up (AD=200) verdwijnt opnieuw → AD=1 < AD=200

Uit de les: "Floating static route → een soort van backup route maar je geeft die een zwaardere prioriteit zodat de route minder interessant is (hogere prioriteit dan het pad dat preferred is)."

Examenval: "Hogere AD = minder gewenst." Dit is het omgekeerde van prioriteit bij STP/HSRP waar hogere waarden beter zijn. Bij AD geldt: lager = meer vertrouwd.

## 7. Statische hostrouteing

Een route naar een enkelvoudige host (volledige /32 masker):

ip route 10.0.0.5 255.255.255.255 192.168.1.1    ← route naar één host

Toepassing: specifieke server bereiken, loopback-adressen.

## DEEL C — Probleemoplossing

## 8. Bottom-up methodologie

Uit de les: "Troubleshoten → bottom-up principe → van onder naar boven."

Begin altijd bij Laag 1 (fysiek) en werk omhoog. Zo elimineer je systematisch oorzaken en verspil je geen tijd aan Laag 3-problemen die door een Laag 1-storing worden veroorzaakt.

╔══════════════════════════════════════════════════════╗
║  PROBLEEM: Cliënt kan het internet niet bereiken     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════╝

STAP 1 — LAAG 1 (Fysiek)
  → Kabel aangesloten? LED groen?
  → show ip interface brief → up/up?
  → show interfaces [poort] → invoer/uitvoerfouten?

STAP 2 — LAAG 2 (Dataverbinding)
  → VLAN correct?        → show vlan brief
  → Trunk actief?        → show interfaces trunk
  → EtherChannel OK?     → show etherchannel summary
  → STP blokkeert niet?  → show spanning-tree vlan [id]

STAP 3 — LAAG 3 (Netwerk)
  → IP correct?          → show ip interface brief
  → Routes aanwezig?     → show ip route
  → Standaardroute?      → show ip route | begin Gateway
  → HSRP actief?         → show standby brief

STAP 4 — CONNECTIVITEITSTESTS
  → ping 127.0.0.1            → lokale TCP/IP-stack
  → ping [eigen IP]           → eigen NIC
  → ping [standaardgateway]   → lokale routering werkt?
  → ping [next-hop/ISP]       → WAN-verbinding?
  → ping 8.8.8.8              → internet bereikbaar?
  → traceroute 8.8.8.8        → waar stopt het?

STAP 5 — APPLICATIELAAG
  → nslookup google.com       → DNS werkt?
  → Service bereikbaar op verwachte poort?

Uit de les: "Heeft je PC een IP-adres? Kan je naar jezelf pingen? Kan je van je PC naar de default gateway pingen (via ARP)? Kan je vanaf de router naar de next hop?"

## 9. show ip interface brief — sleuteluitvoer

Interface              IP-Address      OK?  Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES  up          up         ← fysieke IF OK
Gi0/0/0.41             172.17.4.2      YES  up          up         ← subinterface OK ✓
Gi0/0/0.42             172.17.4.18     YES  up          up         ← subinterface OK ✓
GigabitEthernet0/0/1   10.199.65.107   YES  up          up         ← WAN OK ✓
Serial0/1/0            unassigned      YES  admin-down  down       ← shutdown

| Status | Protocol | Betekenis | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| up | up | Volledig operationeel ✓ | Geen |
| up | down | L1 OK, L2-probleem | Controleer encapsulatie |
| admin-down | down | shutdown-commando | no shutdown |
| down | down | Fysieke storing | Controleer kabel/hardware |

## 10. show ip route — routeringstabel lezen

Router# show ip route

      172.17.4.0/28 is variably subnetted
C       172.17.4.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.41
L       172.17.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.41
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.199.65.100

Wat te controleren:

C-routes aanwezig voor alle verbonden VLANs → subinterfaces up

S* aanwezig → standaardroute geconfigureerd → internet mogelijk

Als een subnet ontbreekt → subinterface down of encapsulatie verkeerd

Als standaardroute ontbreekt → ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [ISP-IP] toevoegen

## 11. Snelnaslag veelgestelde problemen

| Symptoom | Eerste commando | Meest waarschijnlijke oorzaak | Oplossing |
| --- | --- | --- | --- |
| 169.254.x.x op cliënt | ping [DHCP-server] | DHCP-relay niet geconfigureerd | ip helper-address op subinterface |
| Kan gateway niet pingen | show vlan brief | Poort in verkeerd VLAN | switchport access vlan [id] |
| Inter-VLAN werkt niet | show ip interface brief | Subinterface down of geen no shutdown | no shutdown op fysieke interface |
| Kan internet niet bereiken | show ip route | Geen standaardroute | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [ISP] |
| HSRP failover werkt niet | show standby brief + show track 1 | Preempt niet actief of decrement te klein | standby X preempt, decrement aanpassen |
| EtherChannel down | show etherchannel summary | Modusconflict of VLANs-mismatch | Controleer protocollen + port-channel config |
| Trunk draagt VLAN niet | show interfaces trunk | VLAN niet in allowed-lijst of niet aangemaakt | switchport trunk allowed vlan add X |
| Route is niet actief | show ip route | Floating route met hogere AD dan primaire | Primaire route mislukt? Controleer connectie |

## 12. Volledige verificatiereeks na labo-instelling

Voer dit in volgorde uit voor een volledige verificatie:

! ═══ SWITCH-VERIFICATIE ═══
show vlan brief                      ← VLANs bestaan, poorten in correct VLAN
show interfaces trunk                ← trunks up, native VLAN correct, VLANs toegestaan
show etherchannel summary            ← EtherChannels tonen SU, poorten tonen P
show spanning-tree vlan 41           ← correcte root bridge, geen onverwachte blokkering
show ip interface brief              ← beheer-SVI heeft IP en is up/up

! ═══ ROUTER-VERIFICATIE ═══
show ip interface brief              ← alle subinterfaces up/up, correcte IPs
show ip route                        ← connected routes aanwezig, standaardroute aanwezig
show standby brief                   ← R1 Active, R2 Standby, correcte VIPs
show track 1                         ← tracking object = Up

! ═══ CONNECTIVITEITSTEST ═══
ping 172.17.4.1                      ← VIP bereikbaar?
ping 8.8.8.8                         ← internet bereikbaar? (vanuit router)

! ═══ WINDOWS-CLIËNT ═══
ipconfig /all                        ← correct IP, gateway = VIP
tracert 8.8.8.8                      ← eerste hop = VIP, pad correct

## 13. Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Standaardroute vergeten | Internet onbereikbaar ondanks werkende routering | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [ISP-IP] |
| Floating static met te lage AD | Back-uproute altijd actief | Stel hogere AD in dan de primaire (bijv. 200) |
| Floating static met te hoge gelijke AD | Back-up verschijnt nooit | Controleer dat primaire AD lager is dan back-up AD |
| Next-hop IP vs. interface verwarren | ARP-flooding bij interface-only op Ethernet | Gebruik beide: interface + next-hop IP |
| Subinterface no shutdown vergeten | Alle subinterfaces down | no shutdown op de fysieke interface |
| Bottom-up overslaan | Lang zoeken op verkeerd niveau | Begin altijd bij L1, zelfs als het "voor de hand liggend L3" lijkt |
| traceroute niet gebruiken bij complexe problemen | Je weet niet waar het stopt | traceroute toont exact welke hop het pakket verwijdert |

## 14. Examentips

Standaardroute = 0.0.0.0/0. Het is de enige route die op álle bestemmingen past. Verschijnt als S* in de tabel. Altijd configureren op grensrouters richting ISP.

Floating static route = hogere AD. Hoe hoger de AD, hoe minder gewenst. De back-uproute verschijnt pas als de primaire route verdwijnt. Verwar dit niet met HSRP-prioriteit (bij HSRP: hogere = beter; bij AD: hoger = minder gewenst).

Langste prefix wint altijd — zelfs als er twee routes zijn van dezelfde bron. /32 > /24 > /16 > /0.

Bottom-up troubleshooting: Begin bij L1 (kabel, LED, no shutdown), dan L2 (VLAN, trunk, EtherChannel), dan L3 (IP, route), dan ping/traceroute. Deze volgorde staat vast op het examen en in de praktijk.

`show ip route` is het belangrijkste verificatiecommando voor routering. Controleer: connected routes, statische routes, standaardroute. Als iets ontbreekt, zoek de oorzaak.

AD kennen: Connected=0, Static=1, OSPF=110, RIP=120. Floating static is handmatig ingesteld boven 1 (bijv. 200).

`show ip interface brief` toont status en protocol. Up/up = goed. Admin-down = shutdown vergeten. Down/down = fysiek probleem.

## 15. Mogelijke examenvragen

V1: Wat is de administratieve afstand van een statische route? Wat betekent dit?

A: AD = 1. Het betekent dat statische routes als bijna even betrouwbaar beschouwd worden als rechtstreeks verbonden routes (AD=0). Als er zowel een statische als een OSPF-route naar dezelfde bestemming zijn, wint de statische (AD=1 < AD=110).

V2: Wat is het verschil tussen een standaardroute en een gewone statische route?

A: Een gewone statische route wijst naar een specifiek netwerk (ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 ...). De standaardroute (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ...) komt overeen met élke bestemming waarvoor geen specifiekere route bestaat — de "laatste redmiddel"-route richting het internet.

V3: Hoe werkt een floating static route?

A: Een floating static route heeft een hogere AD dan de primaire route. Normaal is de back-uproute niet zichtbaar in de routeringstabel (de primaire met lagere AD verbergt hem). Als de primaire verbinding uitvalt en de route verdwijnt, verschijnt de floating static automatisch en neemt het verkeer over. Als de primaire herstelt, verdwijnt de floating static opnieuw.

V4: Twee routes in de tabel: 192.168.0.0/16 via 10.0.0.1 en 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2. Een pakket is bestemd voor 192.168.10.50. Welke route wordt gebruikt?

A: 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2 — dit is de langste-prefix-overeenkomst (/24 is specifieker dan /16). De router kiest altijd de meest specifieke overeenkomst, ongeacht de volgorde in de tabel.

V5: Beschrijf de bottom-up troubleshooting methodologie bij een netwerkprobleem.

A: Begin bij de laagste laag:

1. L1 (Fysiek): kabel aangesloten? Interface up? show ip interface brief

2. L2 (Dataverbinding): VLAN correct? Trunk actief? EtherChannel gebundeld? show vlan brief, show interfaces trunk

3. L3 (Netwerk): IP correct? Routes aanwezig? show ip interface brief, show ip route

4. Connectiviteit: ping gateway, next-hop, internet; traceroute om te zien waar het stopt

5. Applicatie: DNS werkt? Service bereikbaar op juiste poort?

V6: Wat betekent een cliënt die 169.254.x.x als IP-adres toont?

A: De cliënt heeft geen DHCP-antwoord ontvangen en gebruikt een automatisch gegenereerd APIPA-adres (Windows-fallback). Mogelijke oorzaken: DHCP-server onbereikbaar, ip helper-address ontbreekt op de subinterface, of de DHCP-server is uitgeschakeld.

V7: Hoe controleer je of een statische standaardroute correct werkt?

A: show ip route — de route verschijnt als S* 0.0.0.0/0 [1/0] via [next-hop]. Daarna ping 8.8.8.8 vanuit de router — als dit werkt, is de standaardroute functioneel. Als ping 8.8.8.8 mislukt maar de route staat in de tabel, is het next-hop IP onbereikbaar of is de WAN-verbinding down.

Scenario: R1 heeft standaardroute via 10.199.65.100 (primair) en via 10.199.65.200 met AD=200 (back-up). R1's WAN-interface naar .100 valt uit. Wat staat er in de routeringstabel en wat niet?

A: Na uitval van de primaire verbinding:

- De route S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.199.65.100 verdwijnt (verbinding down)

- De route S* 0.0.0.0/0 [200/0] via 10.199.65.200 verschijnt (floating static actief)

- Verkeer gaat nu automatisch via 10.199.65.200

Als de primaire verbinding herstelt: route via .100 (AD=1) verschijnt terug, route via .200 (AD=200) verdwijnt opnieuw.