# NAT Commando's — Snelreferentie

## Static NAT (1-op-1)

! Mapping aanmaken:
ip nat inside source static [inside-local] [inside-global]

! Voorbeeld:
ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10

! Interfaces markeren:
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/1
  ip nat outside

## Dynamic NAT (pool)

! Pool aanmaken:
ip nat pool [NAAM] [start-IP] [eind-IP] netmask [masker]
! Voorbeeld:
ip nat pool KANTOOR_POOL 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0

! ACL aanmaken voor intern verkeer:
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! NAT koppelen aan pool:
ip nat inside source list 1 pool KANTOOR_POOL

! Interfaces markeren:
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0/1
  ip nat outside

## PAT / NAT Overload (meest gebruikt)

### Via pool

ip nat pool PAT_POOL 203.0.113.1 203.0.113.1 netmask 255.255.255.252
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool PAT_POOL overload

### Via WAN-interface (eenvoudigst)

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload

interface GigabitEthernet0/0/0
  ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0/1
  ip nat outside

## Verificatie

show ip nat translations             ! Actieve NAT-tabel
show ip nat translations verbose     ! Met tijdsduur en detail
show ip nat statistics               ! Statistieken + pool-gebruik
debug ip nat                         ! Live NAT-vertalingen

## NAT-tabel wissen

clear ip nat translations *          ! Alle dynamische vertalingen wissen
clear ip nat translations inside global [IP] local [IP]

## Snel troubleshootstappen

1. show ip nat translations          → Is er een vertaling?
2. show ip nat statistics            → Wordt 'inside' interface geraakt?
3. show ip interface brief           → Zijn ip nat inside/outside correct?
4. show access-lists                 → Matcht ACL het juiste verkeer?

## Samenvatting types

| Type | Commando-kenmerk | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| Static NAT | static [local] [global] | Server van buitenaf bereikbaar |
| Dynamic NAT | pool [NAAM] | Pool van publieke IP's |
| PAT (overload) | overload keyword | Vele hosts, 1 publiek IP |
| NAT64 | — | IPv4↔IPv6 vertaling |