# Network Management Commando's — Snelreferentie

## SNMP

! Community strings:
snmp-server community public RO        ! Lees-only
snmp-server community private RW       ! Lees-schrijf (gevaarlijk!)

! Trap-ontvanger configureren:
snmp-server host [IP] version {1|2c|3} [community]

! Traps activeren:
snmp-server enable traps

! Beschrijving instellen:
snmp-server contact [naam]
snmp-server location [locatie]

! Verificatie:
show snmp                              ! SNMP-configuratie overzicht
show snmp community                    ! Community strings

## Syslog

! Stuur logs naar syslog-server:
logging host [IP-adres]
logging [IP-adres]                     ! Alternatief

! Severity-niveau instellen:
logging trap [level]                   ! Niveau 0-7 of naam
! Voorbeelden:
logging trap warnings                  ! Level 4 = warnings + hoger
logging trap informational             ! Level 6 = bijna alles

! Logs in buffer (RAM):
logging buffered [grootte] [level]
logging buffered 16384 informational

! Tijdstempel toevoegen:
service timestamps log datetime msec

! Logs bekijken:
show logging

## Syslog severity-niveaus

0 = emergencies     (ergst)
1 = alerts
2 = critical
3 = errors
4 = warnings
5 = notifications
6 = informational
7 = debugging       (meeste output)

## NTP

! Router als NTP-client:
ntp server [IP-of-hostnaam]
! Voorbeeld:
ntp server 216.239.35.0

! Meerdere servers (redundantie):
ntp server 216.239.35.0
ntp server 216.239.35.4 prefer         ! Voorkeur

! Router als NTP-master (tijdsbron voor andere routers):
ntp master [stratum]                   ! Bv. ntp master 3

! Verificatie:
show ntp status                        ! Synchronisatiestatus
show ntp associations                  ! Geconfigureerde servers
show clock                             ! Huidige systeemtijd
show clock detail                      ! Met tijdzone en bron

## CDP (Cisco Discovery Protocol)

! CDP aan/uit per interface:
cdp run                                ! CDP globaal aan
no cdp enable                          ! CDP uit op interface
cdp enable                             ! CDP aan op interface

! Verificatie:
show cdp neighbors                     ! Aangrenzende apparaten
show cdp neighbors detail              ! Met IP-adressen
show cdp interface                     ! CDP per interface

## LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

! LLDP globaal:
lldp run
no lldp run

! LLDP per interface:
interface [int]
  lldp transmit
  lldp receive
  no lldp transmit

! Verificatie:
show lldp neighbors
show lldp neighbors detail