# Hoofdstuk 1 — Single-Area OSPF Concepten

In het vorige deel (SRWE Part 1) werkten we met statische routes die je handmatig moest ingeven. OSPF lost dit op: routers ontdekken automatisch het netwerk en passen zich aan bij wijzigingen.

## Wat is OSPF?

OSPF (Open Shortest Path First) is een link-state routing protocol. Routers delen informatie over de status van hun verbindingen (links) en berekenen zelf de beste route naar elke bestemming.

Vergelijk het met Google Maps: elke router heeft een volledige kaart van het netwerk en berekent het snelste pad zelf.

Link-State = elke router kent de volledige topologie
Distance-Vector (RIP) = elke router kent alleen zijn directe buren (geruchten doorgeven)

Kenmerken:

Zelfherstellend: als een link wegvalt, herberekenen alle routers automatisch

Schaalbaarheid: werkt voor grote netwerken

Administrative Distance: 110

Metric: cost (laagste cost = beste pad)

## Single-Area OSPF

In dit vak werken we uitsluitend met Single-Area OSPF:

[R1] ---- [R2] ---- [R3]
          |                   |
         LAN1               LAN2
         
    Alle routers zitten in Area 0 (Backbone Area)

Eén area = Area 0 (verplicht, ook wel "Backbone Area")

Alle routers in dezelfde area kennen de volledige topologie

Elke router heeft wel een unieke routeringstabel (ander standpunt in het netwerk)

## Hoe ontdekken routers hun buren? — Hello-pakketten

Zodra OSPF actief is, verstuurt elke router Hello-pakketten naar het multicast-adres 224.0.0.5.

R1 --[Hello]--> 224.0.0.5  (alle OSPF-routers luisteren)
R2 --[Hello]--> 224.0.0.5

| Timer | Standaard waarde | Functie |
| --- | --- | --- |
| Hello timer | 10 seconden | Hoe vaak een Hello wordt gestuurd |
| Dead timer | 40 seconden | Na hoeveel seconden zonder Hello = buur weg |

Belangrijk voor examen: Hello-timer en Dead-timer moeten identiek zijn bij beide buren, anders worden ze geen neighbors!

## Router ID

Elke OSPF-router heeft een uniek 32-bit identificatienummer, geschreven als een IP-adres (bv. 1.1.1.1).

Selectieprioriteitsvolgorde (hoog naar laag):

1. Handmatig geconfigureerd via 'router-id X.X.X.X'  ← meest stabiel
2. Hoogste IP op een actieve Loopback-interface
3. Hoogste IP op een actieve fysieke interface

## De 3 OSPF-databases

| Database | Naam | Inhoud | Uniek per router? |
| --- | --- | --- | --- |
| Adjacency Database | Neighbor Table | Lijst van directe buren met bidirectioneel contact | Ja |
| Link-State Database | Topology Table | Volledige kaart van de area (alle routers + links) | Nee (identiek) |
| Forwarding Database | Routing Table | Beste routes berekend door SPF-algoritme | Ja |

show ip ospf neighbor      → Neighbor Table
show ip ospf database      → Topology Table (LSDB)
show ip route              → Routing Table

## De 5 OSPF-pakkettypen

| Type | Naam | Functie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hello | Buren ontdekken en adjacency onderhouden |
| 2 | DBD (Database Descr.) | Controleer of databases gesynchroniseerd zijn |
| 3 | LSR (Link-State Req.) | Vraag specifieke records op bij buur |
| 4 | LSU (Link-State Update) | Stuur de gevraagde records (bevat LSA's — Link-State Advertisements) |
| 5 | LSAck (Acknowledgment) | Bevestig ontvangst van pakketten |

Ken de namen en functies van alle 5 types — dit wordt gevraagd op het examen.

## De 7 operationele toestanden

Routers doorlopen 7 fasen voor ze volledig operationeel zijn:

| Stap | State | Wat gebeurt er? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Down | Geen Hello-pakketten ontvangen |
| 2 | Init | Hello ontvangen van een buur |
| 3 | Two-Way | Bidirectionele communicatie vastgesteld; DR/BDR verkiezing |
| 4 | ExStart | Bepalen wie de database-uitwisseling start |
| 5 | Exchange | DBD-pakketten uitwisselen |
| 6 | Loading | Ontbrekende info opvragen via LSR en LSU |
| 7 | Full | Databases volledig gesynchroniseerd — doel bereikt |

Streef altijd naar state FULL. Als de state blijft hangen in Loading of Exchange, is er een probleem.

## SPF-algoritme (Dijkstra)

OSPF gebruikt het Shortest Path First (SPF) algoritme, ook wel het Dijkstra-algoritme genoemd.

Werking:
1. Elke router plaatst zichzelf als "root" van een boomstructuur
2. Berekent cumulatieve cost naar elke bestemming
3. Kiest het pad met de LAAGSTE totale cost

Cost-formule:

Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth
     = 100 Mbps / Interface Bandwidth

| Interface | Berekening | Cost |
| --- | --- | --- |
| Serial (1.5M) | 100M / 1.5M | 64 |
| FastEthernet | 100M / 100M | 1 |
| GigabitEthernet | 100M / 1000M | 1 (probleem!) |

Aandachtspunt: De standaard reference bandwidth is 100 Mbps — verouderd voor Gigabit-links. Fast Ethernet en Gigabit krijgen allebei cost 1, wat onjuist is. Dit kan je aanpassen met auto-cost reference-bandwidth.

## DR en BDR op multi-access netwerken

Op Ethernet (multi-access) zouden alle routers met elk andere router neighbor willen worden → te veel updates.

Oplossing: Verkiezing van een DR en BDR:

[Switch]
        /    |    \
      R1     R2    R3
    (DR)   (BDR) (DROTHER)

| Rol | Functie | Multicast-adres |
| --- | --- | --- |
| DR | Centraal aanspreekpunt; verspreidt updates | 224.0.0.5 |
| BDR | Backup DR; neemt over als DR uitvalt | 224.0.0.5 |
| DROTHER | Communiceert alleen met DR en BDR | 224.0.0.6 |

Verkiezingscriteria (hoog naar laag):

Hoogste OSPF interface priority (standaard = 1)

Hoogste Router ID

Op point-to-point verbindingen (2 routers, geen switch) is er geen DR/BDR nodig.

## Examentips

Uit de les: "TYPISCHE EXAMENVRAAG: DR/BDR verkiezing — je moet kunnen zeggen wie de DR wordt op basis van priority en Router ID."

Uit de les: "de 5 OSPF pakkettypes kennen, de 7 states kennen"

Uit de les: "Hello timer 10s, Dead timer 40s — moeten hetzelfde zijn bij beide buren, anders geen adjacency"

Kritieke examenpunten:

OSPF = link-state protocol (geen distance-vector)

Area = Area 0 (verplicht bij single-area)

Hello-multicast = 224.0.0.5

DROTHER stuurt naar 224.0.0.6 (niet 224.0.0.5!)

State FULL = correct gesynchroniseerd

OSPF Administrative Distance = 110

Cost-formule: 100 / interface bandwidth

## Mogelijke examenvragen

1. Wat is het verschil tussen een link-state protocol en een distance-vector protocol?

Een link-state protocol (zoals OSPF) geeft elke router een volledige kaart van het netwerk. Elke router berekent zelf de beste route via het SPF-algoritme. Een distance-vector protocol (zoals RIP) deelt alleen informatie over welke netwerken bereikbaar zijn en hoe ver, niet de volledige topologie. Link-state convergeert sneller en schaalt beter.

2. Welke drie databases gebruikt OSPF en wat bevatten ze?

(1) Neighbor Table: directe buren met bidirectionele communicatie. (2) Topology Table (LSDB): volledige kaart van alle routers en links in de area — identiek op alle routers. (3) Routing Table: beste routes naar bestemmingen, berekend door SPF — uniek per router.

3. Scenario: Je hebt 3 routers verbonden via een switch. R1 heeft Router ID 3.3.3.3, R2 heeft 1.1.1.1, R3 heeft 2.2.2.2. Alle routers hebben OSPF priority 1. Wie wordt DR, wie BDR?

Bij gelijke priority wint de hoogste Router ID. DR = R1 (3.3.3.3), BDR = R3 (2.2.2.2), R2 = DROTHER.

4. Wat zijn de 5 OSPF-pakkettypen en hun functie?

Type 1 Hello (buren ontdekken), Type 2 DBD (databases vergelijken), Type 3 LSR (records opvragen), Type 4 LSU (records doorsturen), Type 5 LSAck (ontvangst bevestigen).

5. Waarom is de Dead timer van OSPF 40 seconden en niet 10 seconden?

De Hello timer is 10 seconden. De Dead timer is 4× de Hello timer = 40 seconden. Dit geeft de router voldoende tijd om 4 opeenvolgende Hello's te missen voor het de buur als neergevallen beschouwt, wat bescherming biedt tegen tijdelijke netwerkproblemen.

6. Wat is de cost van een FastEthernet-interface in OSPF?

Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth = 100 Mbps / 100 Mbps = 1.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Hello-timer verschilt bij buren | Neighbors worden niet gevormd (state = Init) | Zorg dat beide routers dezelfde Hello/Dead timers hebben |
| Niet-unieke Router ID's | Instabiele adjacencies, routing loops | Configureer handmatig unieke RID's per router |
| Verwarring DROTHER multicast-adres | Fout antwoord op examen | DROTHER → 224.0.0.6, DR/BDR → 224.0.0.5 |
| Denken dat Routing Table identiek is bij routers | Fout begrip van OSPF | Routing Table is uniek per router; LSDB is identiek |
| Cost 1 voor zowel Fast als Gigabit | Suboptimale routing bij gemengde netwerken | Pas auto-cost reference-bandwidth 1000 aan |