# Hoofdstuk 2 — Single-Area OSPF Configuratie

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe OSPF conceptueel werkt: Hello-pakketten, de 3 databases, en de 7 states. Nu gaan we OSPF daadwerkelijk configureren op Cisco-routers.

## Stap-voor-stap configuratieproces

1. Activeer OSPF (process ID)
2. Stel de Router ID in
3. Activeer OSPF op de juiste interfaces
4. Configureer passive interfaces (LAN-segmenten)
5. Optimaliseer DR/BDR (bij multi-access)
6. Propageer de default route (edge router)

## Stap 1 — OSPF activeren

Router(config)# router ospf 10

Het process-ID (10) is lokaal — het hoeft niet overeen te komen op andere routers

Je kunt meerdere OSPF-processen draaien op één router (zeldzaam)

## Stap 2 — Router ID instellen

Methode 1: Handmatig (aanbevolen)

Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# end
Router# clear ip ospf process    ← vereist om wijziging toe te passen

Methode 2: Loopback-interface

Router(config)# interface Loopback0
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
Router(config-if)# exit

Als geen handmatige RID geconfigureerd is, kiest OSPF het hoogste IP op een actieve loopback.

Verificatie:

Router# show ip protocols | include Router ID

## Stap 3a — OSPF activeren op interfaces (methode 1: interface-niveau — aanbevolen)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ip ospf 10 area 0

Dit is de modernere methode. OSPF wordt direct op de interface geconfigureerd.

Methode 2: network statements (oudere methode)

Router(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

Wildcard mask berekening:

Subnetmasker:    255.255.255.0
Wildcard mask:   255.255.255.255
                 - 255.255.255.0
                 = 0.0.0.255

Quad-zero wildcard (één specifiek IP):

Router(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0

Dit activeert OSPF alleen op de interface met exact dat IP-adres.

## Stap 4 — Passive interfaces

Interfaces met alleen end-devices (geen routers) hoeven geen Hello-pakketten te sturen. Dit bespaart bandbreedte en verhoogt de veiligheid.

Router(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0/0

Of stel alle interfaces in als passief en activeer alleen de noodzakelijke:

Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface GigabitEthernet0/0/1

Belangrijk: Een passive interface adverteert het netwerk nog steeds aan buren, maar stuurt zelf geen Hello-pakketten. De loopback-interface moet ook passief worden:

Router(config-router)# passive-interface Loopback0

Verificatie:

Router# show ip protocols

Passive interfaces worden apart getoond.

## Volledig configuratievoorbeeld

Topologie:
  LAN1 --[G0/0/0]-- R1 --[G0/0/1]-- R2 --[G0/0/0]-- LAN2
                         10.1.1.0/30

R1-configuratie:
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-router)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
Router(config-if)# exit

## Stap 5 — DR/BDR optimalisatie

### Priority aanpassen (hogere priority = meer kans op DR)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ip ospf priority 100

Standaard priority = 1. Priority 0 = nooit DR of BDR.

### Point-to-point optimalisatie (2 routers op Ethernet)

Als je slechts 2 routers hebt op een Ethernet-link, is een DR/BDR-verkiezing overbodig. Optimaliseer:

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)# ip ospf network point-to-point

Dit vermijdt de wachttijd van de DR-verkiezing en versnelt convergentie.

Verificatie DR/BDR:

Router# show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0
Router# show ip ospf neighbor

In de neighbor-tabel wil je zien:

FULL/DR = je buur is de DR (jij bent BDR of DROTHER)

FULL/BDR = je buur is de BDR (jij bent DR of DROTHER)

FULL/- = point-to-point (geen DR/BDR)

FULL/DROTHER = je bent DR of BDR, buur is DROTHER

## Stap 6 — Cost aanpassen

Methode 1: Reference bandwidth aanpassen (aanbevolen voor consistentie)

Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000

Dit stelt de referentiebandbreedte in op 1000 Mbps (Gigabit), zodat Gigabit-links cost 1 krijgen en FastEthernet cost 10.

Methode 2: Cost per interface manueel

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ip ospf cost 10

## Stap 7 — Default route propageren

De edge-router (verbonden met internet) heeft een statische default route. Om dit te delen met andere OSPF-routers:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.1   ← statische default route
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# default-information originate

Op andere routers verschijnt de default route als O*E2:

Router# show ip route
...
O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.1, GigabitEthernet0/0/1

## Troubleshooting checklist

Stap 1: Neighbors check

Router# show ip ospf neighbor

Als de neighbor-tabel leeg is of een router ontbreekt, controleer:

| Controleer | Commando | Vereiste |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hello/Dead timers | show ip ospf interface [int] | Identiek op beide |  |
| Area ID | show ip ospf | Zelfde area |  |
| Subnetmasker link | show ip interface brief | /30 op WAN-links |  |
| Router ID uniek | `show ip protocols \ | include ID` | Uniek per router |
| OSPF actief op int | show ip ospf interface | Niet passief |  |

Stap 2: Routing table check

Router# show ip route
Router# show ip route ospf

Routes met O = OSPF-geleerde routes. Als een netwerk ontbreekt: controleer of OSPF actief is op die interface.

## Alle verificatiecommando's

show ip ospf neighbor              ← status neighbors (wil je FULL)
show ip ospf interface [int]       ← detail per interface (timer, DR/BDR)
show ip ospf database              ← Link-State Database
show ip route ospf                 ← alleen OSPF-routes in routeringstabel
show ip protocols                  ← OSPF-configuratie overzicht + passive interfaces
show ip protocols | include Router ID   ← snel Router ID opzoeken

## Examentips

Uit de les: "Eerst controleer je of je neighbours hebt — zelfde hello-timers, area number. Als je je neighbours hebt, controleer je routeringstabel."

Uit de les: "De selectie van de DR en BDR: TYPISCHE EXAMENVRAAG — priority op interface, bij gelijkspel: hoogste Router ID."

Uit de les: "default-information originate → alle default static routes worden meegedeeld aan de andere routers. Op andere routers verschijnt die als O*E2."

Kritieke examenpunten:

Passive interface: adverteert wel, stuurt geen Hello's

DR-verkiezing: priority → RID (bij gelijkspel)

Priority 0 = nooit DR/BDR

default-information originate → andere routers zien O*E2

Wildcard mask = 255.255.255.255 minus subnetmasker

## Mogelijke examenvragen

1. Wat is het verschil tussen `passive-interface` en het verwijderen van het network statement?

Bij passive-interface blijft het netwerk geadverteerd aan OSPF-buren, maar de interface stuurt zelf geen Hello-pakketten. Als je het network statement verwijdert, wordt het netwerk helemaal niet meer geadverteerd. Gebruik passive-interface voor LAN-interfaces waar geen routers op zitten.

2. Scenario: R1 en R2 zijn verbonden via een Ethernet-link. Na het configureren van OSPF zie je in `show ip ospf neighbor` de state "INIT" bij R2. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?

De routers kunnen elkaars Hello-pakketten niet ontvangen of verwerken. Meest waarschijnlijke oorzaken: (1) verschillende Hello/Dead timers, (2) verschillende Area ID's, (3) firewall blokkeert multicast 224.0.0.5, (4) mismatch in subnetmasker op de verbindende interface.

3. Hoe propageer je een default route naar alle OSPF-routers in de area?

Configureer eerst een statische default route: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]. Voeg dan toe onder OSPF: default-information originate. Andere routers zien de route als O*E2 in hun routeringstabel.

4. R1 heeft priority 0 op zijn G0/0/0 interface. Kan R1 DR worden?

Nee. Priority 0 betekent dat de router nooit in aanmerking komt voor DR of BDR. R1 wordt DROTHER, ongeacht zijn Router ID.

5. Wat is de wildcard mask voor het netwerk 192.168.1.0/28?

/28 = subnetmasker 255.255.255.240. Wildcard = 255.255.255.255 - 255.255.255.240 = 0.0.0.15.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| clear ip ospf process vergeten na Router ID-wijziging | Oude Router ID blijft actief | Altijd clear ip ospf process uitvoeren na RID-wijziging |
| Interface niet in OSPF maar ook niet passief | Netwerk niet geadverteerd | Voeg ip ospf [pid] area 0 toe aan de interface |
| Loopback niet als passief ingesteld | OSPF stuurt onnodige Hello's op loopback | passive-interface Loopback0 |
| reference-bandwidth niet consistent op alle routers | Inconsistente cost-berekeningen, suboptimale routing | Stel auto-cost reference-bandwidth identiek in op alle R's |
| default-information originate vergeten | Andere routers missen default route (O*E2) | Voeg commando toe op edge-router |