# Hoofdstuk 4 — ACL Concepten

In het vorige hoofdstuk zagen we de bedreigingen voor netwerken. ACL's zijn één van de belangrijkste tools om die bedreigingen te mitigeren — ze filteren welk verkeer door een router mag.

## Wat is een ACL?

Een Access Control List (ACL) is een lijst van statements die bepalen of verkeer toegelaten of geblokkeerd wordt op een router-interface.

Pakket arriveert → Router controleert ACL statements van boven naar beneden
                 → Eerste match? → Voer actie uit (permit/deny)
                 → Geen match? → Implicit Deny Any (drop!)

## Standaard ACL vs Extended ACL

EXAMEN VRAAG !!!!! — Dit is een van de meest gevraagde topics.

### Standaard ACL

Filtert alleen op source IP-adres

Werkt op Laag 3 (Network Layer)

Kijkt niet naar bestemming, poort of protocol

Standaard ACL → Laag 3 → Source IP alleen

Nummerbereik: 1–99 en 1300–1999

### Extended ACL

Filtert op source IP + destination IP + source poort + destination poort + protocol

Werkt op Laag 3 + Laag 4 (Network + Transport Layer)

Kan filteren op TCP/UDP-poorten → applicatieniveau

Extended ACL → Laag 3 + Laag 4 → Source IP + Dest IP + Poorten + Protocol

Nummerbereik: 100–199 en 2000–2699

## EXAMEN: Op welke lagen werken ze?

Uit de les: "EXAMEN VRAAG OP WELKE LAGEN WERKEN ZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

| ACL-type | OSI-lagen | Filtert op |
| --- | --- | --- |
| Standaard | Laag 3 | Source IP-adres |
| Extended | Laag 3 + Laag 4 | Source IP, Destination IP, Source poort, Dest. poort, Protocol |

## Hoe werkt een ACL — statement matching

Een ACL is een geordende lijst. De router controleert statements van boven naar beneden:

ACL 10:
  Statement 1: permit 192.168.1.0 0.0.0.255     → match? → permit
  Statement 2: deny   192.168.2.0 0.0.0.255     → match? → deny
  Statement 3: permit any                         → match? → permit
  (impliciet)  deny   any                        → geen match hierboven? → drop

Regels:

Eerste match wint — volgorde is kritiek

Als geen statement matcht: implicit deny any (alles wordt gedropt)

Je hebt minimum 1 permit statement nodig, anders wordt alles geblokkeerd

## Implicit Deny Any

Elke ACL heeft als laatste verborgen regel:

deny any any    ← impliciet, niet zichtbaar in de config

Dit betekent: al het verkeer dat geen match heeft met een statement, wordt gedropt.

Vergeet deze regel niet bij het analyseren van ACL's op het examen!

## Inbound vs Outbound richting

Uit de les: "Op EXAMEN TEKENING WAAROP JE MOET KUNNEN ZEGGEN OF BEPAALDE TRAFFIC WORDT GEFILTERD — OP LETTEN OP INBOUND RICHTING EN OUTBOUND RICHTING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Een ACL wordt aan een interface gekoppeld in een richting:

Interface G0/0/0
              ↓
    [PC] ====[Router]=====  [Server]
              ↑
         Interface G0/0/1

Inbound op G0/0/0:  pakket KOMT van PC richting router
                    source = PC (links), destination = Server (rechts)

Outbound op G0/0/1: pakket GAAT van router richting Server
                    source = PC (links), destination = Server (rechts)

Ezelsbruggetje voor richting:

Inbound  (--→):  source links, destination rechts
Outbound (←--):  source rechts, destination links

Uit de les: "inbound: dest rechts, source links; outbound: dest links, source rechts"

Maximaal per interface:

1 inbound IPv4 ACL

1 outbound IPv4 ACL

1 inbound IPv6 ACL

1 outbound IPv6 ACL

= maximaal 4 ACL's per interface

## Wildcard Masks

Een wildcard mask werkt als een "inverse subnetmasker":

Bit 0 = moet matchen (controleer dit bit)
Bit 1 = negeer dit bit (maakt niet uit)

Berekening: Wildcard = 255.255.255.255 − subnetmasker

| Subnetmasker | Wildcard mask | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | Exact één host |
| 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | Heel /24 netwerk |
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | Heel /28 netwerk |
| 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | Heel /16 netwerk |
| 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | Elk IP-adres |

Speciale keywords:

host 192.168.1.1   =  192.168.1.1 0.0.0.0   (exact dit IP)
any                =  0.0.0.0 255.255.255.255 (elk IP)

## Plaatsingsrichtlijnen

Uit de les: "Standaard ACL zetten ze eerder bij de destination. Extended ACL zetten ze vaak bij de source."

| ACL-type | Aanbevolen plaatsing | Reden |
| --- | --- | --- |
| Standaard | Dicht bij destination | Filtert alleen op source IP — te ver van source plaatsen voorkomt onbedoelde blokkade |
| Extended | Dicht bij source | Blokkeert zo vroeg mogelijk → bespaart bandbreedte |

Opmerking: Dit zijn richtlijnen, geen absolute regels. De optimale plaatsing hangt af van de netwerktopologie en welke interfaces je controleert.

## Aandachtspunten bij het configureren

Configureer eerst in een teksteditor — een fout kan meteen verkeer bloppen

Test de logica voor je de ACL aanbrengt op de interface

Gebruik remark voor documentatie

Controleer altijd de richting (inbound/outbound)

## Examentips

Uit de les: "EXAMEN VRAAG — standaard ACL vs extended ACL, op welke lagen."

Uit de les: "Op EXAMEN TEKENING — moet kunnen zeggen of bepaald traffic gefilterd wordt, letten op inbound/outbound richting."

Kritieke examenpunten:

Standaard ACL = Laag 3 only = source IP only

Extended ACL = Laag 3 + 4 = src + dst IP + poorten

Implicit deny any = altijd aanwezig, ook al zie je het niet

Inbound: source links, destination rechts

Outbound: destination links, source rechts

Wildcard mask = inverse van subnetmasker

Maximum 1 ACL per richting per interface

## Mogelijke examenvragen

1. Op welke OSI-lagen werkt een standaard ACL? En een extended ACL?

Standaard ACL werkt op Laag 3 (Network Layer) en filtert uitsluitend op source IP-adres. Extended ACL werkt op Laag 3 en Laag 4 (Network + Transport Layer) en kan filteren op source IP, destination IP, source poort, destination poort en protocol.

2. Scenario (EXAMENVRAAG): Op de tekening hieronder, de ACL staat inbound op interface G0/0/0. Het statement is: `deny host 10.1.1.5`. PC met IP 10.1.1.5 stuurt een pakket naar Server 192.168.1.1. Wordt het pakket gefilterd?

[PC 10.1.1.5] ----[G0/0/0 inbound ACL]---- [Router] ---- [Server 192.168.1.1]

Ja, het pakket wordt geblokkeerd. Inbound op G0/0/0 betekent dat pakketten die binnenkomen van de PC-kant worden gecontroleerd. Source = 10.1.1.5 → matcht met deny host 10.1.1.5 → pakket gedropt.

3. Wat is de implicit deny any en waarom is het gevaarlijk dit te vergeten?

Elke ACL heeft als allerlaatste verborgen statement deny any any. Als een pakket niet matched met enig permit-statement, wordt het automatisch gedropt. Gevaar: als je een ACL toevoegt met alleen deny-statements en geen permit, blokkeert alles. Minimaal 1 permit-statement is altijd nodig.

4. Bereken de wildcard mask voor het netwerk 172.16.4.0/22.

/22 = subnetmasker 255.255.252.0. Wildcard = 255.255.255.255 − 255.255.252.0 = 0.0.3.255.

5. Waar plaats je een standaard ACL bij voorkeur: dicht bij de source of dicht bij de destination? Waarom?

Dicht bij de destination. Omdat een standaard ACL alleen op source IP filtert, zou plaatsing dicht bij de source te veel verkeer kunnen blokkeren — ook verkeer dat bestemd is voor andere netwerken en gewoon door de router loopt.

6. Je hebt een ACL met alleen dit statement: `permit host 192.168.1.1`. Welk verkeer wordt er geblokkeerd?

Alles behalve verkeer van 192.168.1.1. De implicit deny any blokkeert automatisch al het andere verkeer.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Richting verwisseld (in/out) | ACL filtert niet het juiste verkeer | Tekening analyseren: inbound = van extern naar router |
| Implicit deny vergeten | Denken dat verkeer doorkomt zonder permit | Altijd een permit-statement toevoegen voor gewenst verkeer |
| Standaard ACL dicht bij source geplaatst | Andere bestemmingen worden onbedoeld geblokkeerd | Standaard ACL dicht bij destination plaatsen |
| Wildcard mask fout berekend | ACL matcht verkeerde IP-range | Wildcard = 255.255.255.255 − subnetmasker |
| Volgorde statements incorrect | Verkeer dat geblokkeerd moet worden, passeert toch | Specifiekere statements EERST, algemene statements LATER |