# Hoofdstuk 5 — ACL Configuratie

In het vorige hoofdstuk leerden we de concepten achter ACL's: standaard vs extended, lagen, richting en wildcard masks. Nu gaan we ACL's daadwerkelijk configureren, wijzigen en toepassen op VTY-lines.

## Genummerde standaard ACL

Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 10 deny   192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 10 permit any

ACL toepassen op interface:

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ip access-group 10 in      ← inbound
Router(config-if)# ip access-group 10 out     ← outbound (kies één richting)

Syntax standaard ACL:

access-list [nummer] {permit|deny} {source [wildcard] | host source | any} [log]

host 192.168.1.1 = exact dit IP (wildcard 0.0.0.0)

any = elk IP-adres (wildcard 255.255.255.255)

log = registreer matches in syslog

## Genummerde extended ACL

Router(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
Router(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
Router(config)# access-list 100 deny   ip  any any

Syntax extended ACL:

access-list [nummer] {permit|deny} [protocol] [source] [src-wildcard] [destination] [dst-wildcard] [eq poort]

Protocol opties:

ip      → alle IP-verkeer
tcp     → TCP-verkeer
udp     → UDP-verkeer
icmp    → ping

Poort keywords:

eq 80    → HTTP
eq 443   → HTTPS (www)
eq 22    → SSH
eq 23    → Telnet
eq 53    → DNS
eq 25    → SMTP

Uit de les: "Protocollen zoals DNS — daar de poorten van kennen. Gebruik het ? als je twijfelt."

## Named ACL (naam in plaats van nummer)

Router(config)# ip access-list standard BLOKKEER_GUEST
Router(config-std-nacl)# permit 10.10.10.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)# deny any

Router(config)# ip access-list extended FILTER_WEB
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 443
Router(config-ext-nacl)# deny ip any any

Toepassen:

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ip access-group BLOKKEER_GUEST in

Voordeel named ACL: Je kunt individuele statements verwijderen via sequentienummers.

## Sequentienummers — ACL aanpassen

Statements krijgen automatisch sequentienummers (10, 20, 30, ...).

Huidige ACL bekijken:

Router# show ip access-lists
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
    20 deny   192.168.2.0, wildcard bits 0.0.0.255
    30 permit any

Eén statement verwijderen:

Router(config)# ip access-list standard 10
Router(config-std-nacl)# no 20

Nieuw statement invoegen (voor bestaand statement):

Router(config)# ip access-list standard 10
Router(config-std-nacl)# 15 deny host 192.168.1.5

Statement 15 komt nu tussen 10 en 20.

Uit de les: "Het beste is dat je je teksteditor gebruikt, de oude verwijdert en de nieuwe erin plakt via copy/paste."

## ACL op VTY-lines (remote access beveiliging)

Uit de les: "Je gaat op de vty lines de access lists toevoegen → voor: secure remote administrative access."

VTY (Virtual Teletype) zijn de virtuele inlogpoorten van een Cisco-router/switch waarover SSH en Telnet-sessies verlopen. line vty 0 4 = 5 gelijktijdige remote sessies mogelijk.

Je kunt SSH/Telnet-toegang beperken met een ACL:

Router(config)# access-list 15 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 15 deny   any

Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# access-class 15 in
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# login local

Verschil: Gebruik access-class (niet ip access-group) op VTY-lines.

## Volledig configuratievoorbeeld

Scenario: LAN 192.168.1.0/24 mag HTTP en HTTPS naar het internet. Alle andere traffic blokkeren.

Topologie:
  LAN (192.168.1.0/24) --[G0/0/0]--> R1 --[G0/0/1]--> Internet

R1-configuratie:
Router(config)# ip access-list extended INTERNET_ACCESS
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
Router(config-ext-nacl)# deny ip any any log
Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)# ip access-group INTERNET_ACCESS out

Noot: established matcht retour-TCP-verkeer (pakketten met ACK/RST flag) — laat antwoorden van de server terug toe.

## Verificatiecommando's

show ip access-lists                   ← alle ACL's + match-tellers
show ip access-lists [naam/nummer]     ← één specifieke ACL
show run | section access-list         ← ACL's in running config
show run | section interface           ← welke ACL's op welke interface
show ip interface [int]                ← toont inbound/outbound ACL op interface

Match-tellers resetten:

Router# clear ip access-list counters [naam/nummer]

## EXAMEN: VTY logging-output interpreteren

Uit de les: "EXAMEN VRAAG: wat geeft deze screenshot weer: je kan afleiden dat er 2 connecties naar de router zijn gebeurt, van ene kan je zeggen wanneer, van de andere niet maar die is wel gebeurt. De deny: er is 2 keer een sessie binnengekomen die door ACL geweigerd is. De 2 sessies willen niet zeggen dat er 2 sessies actief zijn — je weet gewoon over een bepaalde periode."

Bij het bekijken van show ip access-lists met log:

Extended IP access list 100
    10 permit tcp ... (5 matches)
    20 deny ip any any log (2 matches)

matches = totaal aantal keer dat dit statement werd getriggerd ooit

Niet hetzelfde als actieve sessies!

## Examentips

Uit de les: "Standaard ACL: nummers 1-99. Extended ACL: 100-199."

Uit de les: "access-class gebruiken voor VTY lines, ip access-group voor interfaces."

Kritieke examenpunten:

access-list → genummerd, ip access-list → named

ip access-group → op interface, access-class → op VTY

Sequentienummers: standaard 10, 20, 30, ... (invoegen tussen = gebruik tussenliggend nummer)

established keyword = toelaten van retour TCP-verkeer

Common poorten: HTTP=80, HTTPS=443, SSH=22, Telnet=23, DNS=53

## Mogelijke examenvragen

1. Wat is het verschil tussen `ip access-group` en `access-class`?

ip access-group wordt gebruikt op een router-interface om IPv4-verkeer te filteren (inbound of outbound). access-class wordt gebruikt op VTY-lines om remote access (SSH/Telnet) te beperken tot bepaalde IP-adressen.

2. Schrijf een ACL die alleen SSH-verkeer (poort 22) van subnet 10.1.1.0/24 toelaat, al het andere blokkeert. Pas het toe op VTY-lines.

access-list 15 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 15 deny   any

line vty 0 4
 access-class 15 in
 transport input ssh

3. Scenario: ACL 100 heeft 3 statements. Je wilt tussen statement 10 en 20 een nieuw statement invoegen. Hoe doe je dit?

Router(config)# ip access-list extended 100
Router(config-ext-nacl)# 15 permit tcp host 10.1.1.5 any eq 80

Statement 15 wordt ingevoegd tussen 10 en 20.

4. Schrijf een extended ACL die hosts in 172.16.1.0/24 geen toegang geeft tot de FTP-server op 10.0.0.10 (poort 21). Al het andere verkeer mag door.

Router(config)# ip access-list extended BLOKKEER_FTP
Router(config-ext-nacl)# deny   tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 21
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any

5. Wat toont `show ip access-lists`?

Alle geconfigureerde ACL's met hun statements en het aantal keren dat elk statement een match had (match-tellers). Dit is nuttig voor troubleshooting — als de teller niet stijgt, wordt het verkeer mogelijk niet gefilterd zoals verwacht.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| ip access-group op VTY i.p.v. access-class | Commando werkt niet of geeft fout | Gebruik access-class op line vty 0 4 |
| ACL aangemaakt maar niet op interface toegepast | ACL filtert niets | ip access-group [naam] in/out op interface |
| Permit any vergeten bij standaard ACL | All traffic geblokkeerd door implicit deny | Altijd na deny-statements een permit any toevoegen |
| Extended ACL dicht bij destination geplaatst | Bandbreedte verspild: pakket reist ver voor blokkade | Extended ACL dicht bij de source plaatsen |
| established vergeten bij outbound webfilter | Retour TCP-verkeer (serverantwoorden) geblokkeerd | Voeg permit tcp any [LAN] established toe |