# Hoofdstuk 6 — NAT voor IPv4

In het vorige hoofdstuk configureerden we ACL's om verkeer te filteren. NAT werkt samen met ACL's: een ACL bepaalt welk intern verkeer NAT-vertaling krijgt.

## Waarom NAT?

IPv4-adressen zijn schaars. Bedrijven en thuisnetwerken gebruiken privé IP-adressen intern, maar hebben slechts één (of enkele) publieke IP-adressen voor internetcommunicatie.

Intern netwerk          Publiek internet
192.168.1.10 ──┐
192.168.1.11 ──┤── [Router/NAT] ──→ 203.0.113.1 ──→ Server
192.168.1.12 ──┘
                ↑
        NAT verbergt alle interne adressen
        achter één publiek adres

Privé adresruimtes (RFC 1918):

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

## NAT-terminologie

| Term | Betekenis |
| --- | --- |
| Inside Local | Privé IP van interne host (bv. 192.168.1.10) |
| Inside Global | Publiek IP dat de interne host vertegenwoordigt buiten NAT |
| Outside Global | Publiek IP van de externe server |
| Outside Local | Hoe de externe server intern gezien wordt (zelden anders) |

Intern ←──────────────────────────────────────────→ Extern
[PC: 192.168.1.10] ──→ [Router NAT] ──→ [Server: 8.8.8.8]
Inside Local      Inside Global        Outside Global
192.168.1.10      203.0.113.1          8.8.8.8

## De 4 NAT-types

### 1. Static NAT (1-op-1 mapping)

Een vast intern IP wordt altijd vertaald naar hetzelfde publieke IP.

Gebruikscase: Servers die van buitenaf bereikbaar moeten zijn (webserver, mailserver).

ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10

Op de interfaces:

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip nat inside        ← LAN-interface
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip nat outside       ← WAN-interface

Pakket van buiten naar 203.0.113.10
→ NAT vertaalt naar 192.168.1.10
→ stuurt pakket intern

### 2. Dynamic NAT (pool mapping)

Een interne host krijgt tijdelijk een IP-adres uit een pool van publieke adressen.

Gebruikscase: Wanneer je meerdere publieke IP's hebt maar minder dan het aantal interne hosts.

ip nat pool PUBLIEK_POOL 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 pool PUBLIEK_POOL

Nadeel: Als alle pool-adressen in gebruik zijn, krijgen nieuwe hosts geen vertaling → verbinding mislukt.

show ip nat translations           ← actieve vertalingen
show ip nat statistics             ← statistieken (pool gebruik)
clear ip nat translations *        ← alle vertalingen wissen

### 3. PAT — Port Address Translation (Overload)

Alle interne hosts delen één publiek IP-adres — onderscheiden via poortnummer.

Dit is wat thuis-routers gebruiken. Ook wel NAT Overload of masquerading genoemd.

Inside Local      Inside Global (PAT)
PC1:     192.168.1.10:1024 → 203.0.113.1:1024
PC2:     192.168.1.11:1024 → 203.0.113.1:1025  ← zelfde poort al in gebruik → +1
PC3:     192.168.1.12:3000 → 203.0.113.1:3000

Uit de les: "Stel er zijn 2 gebruikers die dezelfde source port gebruiken, dan gaat de tweede met 1 value verhoogd worden."

Configuratie via pool:

ip nat pool PAT_POOL 203.0.113.1 203.0.113.1 netmask 255.255.255.252
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool PAT_POOL overload

Configuratie via WAN-interface (eenvoudiger):

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload

Uit de les: "verschil: voorheen een pool, hier kan je hidden achter een WAN-interface — dan hoef je geen pool te creëren."

### 4. NAT64

Vertaalt tussen IPv4 en IPv6 netwerken.

Uit de les: "IPv4 netwerken die willen communiceren met IPv6 netwerken hebben een router nodig die met NAT64 kan vertalen. (verder niet op ingaan)"

## Stub network

Uit de les: "Stub network = een netwerk dat maar via 1 connectie verbonden is."

Een stub network is een eindpunt — alle verkeer moet door één router. NAT wordt typisch op een stub network router geconfigureerd.

## Volledig PAT-configuratievoorbeeld

Topologie:
  LAN (192.168.10.0/24) --[G0/0/0 inside]-- R1 --[G0/0/1 outside]-- ISP

R1-configuratie:
! Definieer welk intern verkeer NAT krijgt
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

! Configureer PAT via WAN-interface
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/0/1 overload

! Markeer interfaces
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 ip nat outside

## Verificatiecommando's

show ip nat translations           ← NAT-tabel (actieve vertalingen)
show ip nat translations verbose   ← detail + tijdsduur van vertalingen
show ip nat statistics             ← totalen, pool-gebruik
clear ip nat translations *        ← reset alle vertalingen
debug ip nat                       ← live NAT-vertalingen bekijken

## NAT voor-en nadelen

| Voordelen | Nadelen |
| --- | --- |
| Bespaart publieke IPv4-adressen | Verbreekt end-to-end connectiviteit |
| Verbergt intern netwerk (privacy) | Moeilijk met sommige protocollen (SIP, FTP) |
| Flexibel interne adressering | Tunneling is moeilijker door NAT |
| Eenvoudig ISP wisselen (renumbering) | Extra latency door vertalingsproces |

## Examentips

Uit de les: "Static NAT = one on one. Dynamic NAT = werken met pool. PAT = verlengde van NAT (met meerdere gebruikers achter één IP)."

Uit de les: "De router gaat kijken in de NAT-tabel om te zien wie de source poorten aan het gebruiken is."

Kritieke examenpunten:

Static NAT = 1:1 (vast), Dynamic NAT = pool (tijdelijk), PAT = poortgebaseerd (overload)

PAT = alle hosts achter 1 publiek IP via poortnummers

overload keyword = PAT activeren

ip nat inside op LAN-interface, ip nat outside op WAN-interface

inside local = privé IP intern, inside global = publiek IP voor die host

## Mogelijke examenvragen

1. Wat is het verschil tussen Static NAT, Dynamic NAT en PAT?

Static NAT: één vast privé IP wordt altijd vertaald naar hetzelfde publieke IP (1:1). Gebruikt voor servers. Dynamic NAT: interne hosts krijgen tijdelijk een IP uit een pool van publieke adressen. PAT (overload): alle interne hosts delen één publiek IP — onderscheiden via poortnummer. PAT is de meest gebruikte variant voor thuisnetwerken en kantoren.

2. Hoe configureer je PAT waarbij alle hosts in 10.0.0.0/8 het IP van de WAN-interface gebruiken?

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip nat outside

3. Twee PC's in een PAT-netwerk gebruiken allebei source poort 5000. Wat doet de router?

De tweede PC's vertaling krijgt een aangepaste source poort: de router verhoogt de poort met 1 (bv. 5001) zodat de vertalingen uniek blijven in de NAT-tabel.

4. Wat toont `show ip nat translations`?

De actieve NAT-vertalingstabel met inside local, inside global, outside local en outside global adressen voor elke actieve sessie, inclusief de bijbehorende poortnummers bij PAT.

5. Wanneer gebruik je Static NAT in plaats van PAT?

Static NAT gebruik je wanneer een interne server bereikbaar moet zijn vanuit het internet (webserver, mailserver). PAT verbergt interne hosts volledig — extern geïnitieerde verbindingen komen niet door. Static NAT maakt dit wel mogelijk door een vast publiek IP aan de server te koppelen.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| ip nat inside/outside vergeten | NAT-tabel blijft leeg, verkeer onvertaald | Altijd beide interfaces markeren |
| overload vergeten bij PAT | Slechts één host kan tegelijk NAT gebruiken | Voeg overload toe aan de ip nat inside source regel |
| ACL te restrictief voor NAT | Sommige hosts worden niet vertaald | Controleer welke IP's de ACL toelaat |
| Dynamic NAT-pool te klein | Verbindingsfouten als pool uitgeput | Gebruik PAT of vergroot de pool |
| Interfaces verwisseld (inside/outside) | NAT werkt helemaal niet | LAN-interface = inside, WAN-interface = outside |