# Hoofdstuk 7 — WAN Concepten

In het vorige hoofdstuk leerden we NAT, dat typisch op de rand van het netwerk staat — precies waar LAN en WAN samenkomen. In dit hoofdstuk verkennen we WAN-technologieën en -topologieën.

## Wat is een WAN?

Een Wide Area Network (WAN) verbindt netwerken over grote geografische afstanden. In tegenstelling tot een LAN (eigen infrastructuur) wordt een WAN doorgaans beheerd door een ISP (Internet Service Provider).

Vestiging A          ISP-netwerk           Vestiging B
[LAN A] ──────── [WAN infrastructuur] ──────── [LAN B]
                  (beheerd door ISP)

SLA (Service Level Agreement): Contract met de ISP over bandbreedte, beschikbaarheid en beveiliging.

## WAN-topologieën

Uit de les: "TOPOLOGY => examen vraag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --> kunnen tekenen"

### 1. Point-to-Point (P2P)

[Vestiging A] ──────────────── [Vestiging B]

Directe verbinding tussen twee locaties. Eenvoudig maar duur bij meerdere locaties.

### 2. Hub-and-Spoke

[Hub - Hoofdkantoor]
        /         |          \
  [Spoke1]    [Spoke2]    [Spoke3]
  Vestiging A  Vestiging B  Vestiging C

Alle communicatie loopt via het hub (hoofdkantoor)

Goedkoop maar: als hub uitvalt, is alles weg

Verkeer van Spoke1 naar Spoke2 gaat altijd via Hub

### 3. Dual-Homed Topology

[ISP 1]
        /
[Router A]
        \
         [ISP 2]

Verbinding met twee WAN-aansluitingen (naar dezelfde of verschillende ISP's)

Redundantie: als één verbinding wegvalt, werkt de andere nog

### 4. Fully Meshed Topology

[A] ─── [B]
 │  ╲ ╱  │
 │   ╳   │
 │  ╱ ╲  │
[C] ─── [D]

Elke locatie is direct verbonden met elke andere locatie

Maximale redundantie en lage latency

Duur: n(n-1)/2 verbindingen nodig voor n locaties

### 5. Partially Meshed Topology

[A] ─── [B]
 │       │
[C]     [D]
 └───────┘

Sommige locaties zijn direct verbonden, andere niet

Compromis tussen kosten en redundantie

### Samenvatting topologieën

| Topologie | Redundantie | Kosten | Gebruik |
| --- | --- | --- | --- |
| Point-to-Point | Laag | Medium | 2 locaties, simpele verbinding |
| Hub-and-Spoke | Laag | Laag | Filialen die via HQ communiceren |
| Dual-Homed | Medium | Medium | ISP-redundantie voor één locatie |
| Fully Meshed | Hoog | Hoog | Kritieke, grote netwerken |
| Partially Meshed | Medium | Medium | Balans tussen kosten en redundantie |

## WAN-apparatuur en begrippen

Uit de les: "DTE, DCE, WAN Devices → afbeelding kunnen uitleggen"

| Begrip | Uitleg |
| --- | --- |
| DTE | Data Terminal Equipment — klantapparatuur (bv. router van bedrijf) |
| DCE | Data Circuit-terminating Equipment — ISP-apparatuur (bv. modem) |
| CSU/DSU | Channel Service Unit / Data Service Unit — koppelt DTE aan WAN-lijn |
| CO Switch | Central Office Switch — ISP-schakeluitrusting |
| Local Loop | De verbinding van klant naar het centrale kantoor van de ISP |

[Router (DTE)] ──[CSU/DSU]──[Local Loop]──[CO Switch (ISP)]──[WAN]

## Soorten WAN-verbindingen

### Circuit-Switched (circuitgeschakeld)

Verbinding opbouwen → Gereserveerd pad → Communiceren → Verbinding afbreken

Het hele pad is gereserveerd voor de duur van de communicatie

Vergelijkbaar met een telefoonverbinding

Voorbeeld: PSTN (analoog telefoonnetwerk), ISDN

Nadeel: Bandbreedte is gereserveerd ook als er niets verstuurd wordt.

### Packet-Switched (pakketgeschakeld)

Data → opgedeeld in pakketten → elk pakket kiest eigen weg → herassembleren

Geen gereserveerd pad — pakketten delen de infrastructuur

Efficiënter gebruik van bandbreedte

Voorbeeld: internet, MPLS (Multi-Protocol Label Switching), Frame Relay (verouderd)

|  | Circuit-Switched | Packet-Switched |
| --- | --- | --- |
| Pad | Gereserveerd | Gedeeld |
| Latency | Constant | Variabel |
| Bandbreedte | Verspilling bij weinig data | Efficiënt |
| Voorbeeld | PSTN/ISDN | Internet/MPLS |

## WAN-verbindingstypes

### Traditioneel

| Type | Kenmerken |
| --- | --- |
| T1/E1 | T-carrier (VS): 1.544 Mbps; E-carrier (EU): 2.048 Mbps |
| PSTN | Public Switched Telephone Network — analoog, traag |
| ISDN | Digital over telefoonlijnen — verouderd |

### Ethernet WAN

| Type | Kenmerken |
| --- | --- |
| Metro Ethernet | Ethernet over stadsnetwerk van ISP |
| MPLS | Multi-Protocol Label Switching — snel, QoS-vriendelijk |
| Ethernet over MPLS | Ethernet-diensten over MPLS-backbone van ISP |

Uit de les: "MPLS = WAN infrastructuur die op MPLS draait — soort VLAN-implementatie voorzien."

### Internet-gebaseerd

| Type | Kenmerken |
| --- | --- |
| ADSL | Asymmetric DSL — meer download dan upload bandbreedte |
| SDSL | Symmetric DSL — gelijke upload/download |
| FTTH | Fiber to the Home — glasvezel naar woning |
| FTTB | Fiber to the Building — glasvezel naar gebouw |
| FTTN | Fiber to the Node — glasvezel tot buurtstation |
| LTE | 4G mobiele internet |

### VPN over internet

Privé communicatie over het publieke internet:

Remote Access VPN: Individuele gebruiker verbindt veilig vanuit thuis

Site-to-Site VPN: Twee kantoren verbonden via versleutelde tunnel

Multihomed: Verbonden met meerdere ISP's

## SD-WAN

Software-Defined WAN: WAN-configuratie via software-centraal beheer in plaats van per-router handmatige configuratie.

Uit de les: "SD-WAN: config in een soort XML-file zetten en op basis van die config secure verbindingen leggen."

## Distributed Networks

Netwerken waarbij resources verspreid zijn over meerdere locaties (cloud, edge computing).

## Examentips

Uit de les: "TOPOLOGY => examen vraag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — kunnen tekenen"

Uit de les: "Termen kunnen herkennen EXAMEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Uit de les: "Voordelen van WAN + nadelen kennen — niet goedkoop, infrastructuur reserveren bij ISP"

Kritieke examenpunten:

Ken alle 5 topologieën en kun ze tekenen

Weet het verschil circuit-switched vs packet-switched

DTE = klant (router), DCE = ISP (modem/CSU)

Hub-and-spoke: alle verkeer via hub

Fully meshed: maximale redundantie, maximale kosten

Dual-homed = 2 WAN-verbindingen voor redundantie

## Mogelijke examenvragen

1. Teken een hub-and-spoke topologie met 1 hub en 3 spokes.

[Hub]
        /  |   \
  [S1]  [S2]  [S3]

Hub = hoofdkantoor. Alle communicatie tussen spokes loopt via de hub.

2. Wat is het verschil tussen circuit-switched en packet-switched communicatie?

Circuit-switched: een exclusief pad wordt gereserveerd voor de volledige duur van de communicatie (zoals een telefoongesprek). Packet-switched: data wordt opgedeeld in pakketten die elk hun eigen weg vinden door het netwerk. Packet-switched is efficiënter want bandbreedte wordt gedeeld.

3. Wat is het verschil tussen DTE en DCE in een WAN-verbinding?

DTE (Data Terminal Equipment) is de klantapparatuur, zoals de router van een bedrijf. DCE (Data Circuit-terminating Equipment) is de ISP-apparatuur, zoals een modem of CSU/DSU. De DCE levert de klokcyclus voor de WAN-verbinding.

4. Welke WAN-topologie biedt de hoogste redundantie? Wat is het nadeel?

Fully Meshed biedt de hoogste redundantie — elke locatie is direct verbonden met alle andere. Nadeel: enorm duur en complex. Voor n locaties zijn n(n-1)/2 verbindingen nodig (bij 10 locaties = 45 verbindingen).

5. Wat is dual-homed en waarom wordt het gebruikt?

Dual-homed betekent dat een router verbonden is met twee WAN-aansluitingen (naar één of twee ISP's). Dit zorgt voor redundantie: als één verbinding uitvalt, neemt de andere over. Gebruikt door bedrijven met hoge beschikbaarheidseisen.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Hub-and-spoke en fully meshed verwisselen | Fout bij tekenvraag op examen | Hub-and-spoke = ster; fully meshed = alle verbonden met alle |
| Circuit-switched en packet-switched verwarren | Verkeerde definitie | Circuit = gereserveerd pad; Packet = gedeeld, pakketten |
| DTE en DCE omdraaien | Fout bij identificatievragen | DTE = klant (router), DCE = ISP (modem) |
| Denken dat WAN goedkoop is | Onderschatting kosten | WAN = huur infrastructuur bij ISP — significant budget |