# Hoofdstuk 8 — VPN en IPsec

In het vorige hoofdstuk zagen we WAN-topologieën. VPN's bouwen een beveiligde verbinding over die WAN-infrastructuur — een "privé netwerk over een publiek netwerk".

## Wat is een VPN?

Een VPN (Virtual Private Network) is een versleutelde verbinding over een onbeveiligd netwerk (zoals het internet).

[Kantoor A] ──[versleutelde tunnel]──[Internet]──[versleutelde tunnel]──[Kantoor B]
                                          ↑
                              Data is versleuteld — onleesbaar voor anderen

Voordelen:

Veilige communicatie over onveilige netwerken

Kostenefficiënter dan dedicated WAN-lijnen

Flexibel (werkt over elk netwerk)

Ondersteunt remote werkers

## Types VPN

### Site-to-Site VPN

Verbindt twee netwerken permanent met elkaar via een tunnel.

[LAN A: 192.168.1.0/24] ──[Router A]──[Tunnel]──[Router B]──[LAN B: 10.0.0.0/24]

Geconfigureerd op routers (VPN Gateways)

Gebruikers merken niets — verbinding is transparant

Gebruikt voor vestigingen onderling

### Remote Access VPN

Individuele gebruiker verbindt veilig vanop afstand.

[Thuiswerker laptop] ──[VPN-client software]──[Internet]──[VPN Gateway]──[Bedrijfsnetwerk]

Vereist VPN-clientsoftware op het toestel

Gebruikt door thuiswerkers of mensen op reis

### VPN Gateway

De VPN-gateway is de router (of firewall) die de tunnel beheert:

Ontvangt onversleuteld verkeer van intern netwerk

Versleutelt het en stuurt het door de tunnel

Ontsleutelt inkomend versleuteld verkeer

## VPN-technologieën

### GRE (Generic Routing Encapsulation)

GRE encapsuleert pakketten in een extra header zodat ze via een "tunnel" reizen.

Origineel pakket: [IP header | data]
Na GRE encapsulatie: [Outer IP header | GRE header | Origineel pakket]
                      ↑                ↑
               tunnel eindpunt     tunnel marker

Uit de les: "Voor het GRE-gedeelte heb je ook nog een IP-header die erbij komt — de router voegt tunnelinformatie toe: IP van waar de tunnel start en waar de tunnel eindigt."

Beperking: GRE op zichzelf versleutelt niet. Combineer met IPsec voor beveiliging.

### SSL VPN (HTTPS-gebaseerd)

Gebruiker → HTTPS-browser → SSL/TLS-verbinding → VPN-portaal

Werkt via een webbrowser — geen speciale clientsoftware nodig

Gebruikt poort 443 (HTTPS) — passeert bijna altijd firewalls

Gebruik: remote access voor medewerkers

Uit de les: "SSL VPNs = webbased VPNs"

### DMVPN (Dynamic Multipoint VPN)

[Hub] ─── beheer ─── [Controller]
  ├── [Spoke1]
  ├── [Spoke2]
  └── [Spoke3]

Meerdere VPN-verbindingen beheerd via een controller

Dynamisch: spokes bouwen tunnels op tussen elkaar (niet altijd via hub)

### IPsec VTI (Virtual Tunnel Interface)

Virtuele interface op de router die de IPsec-tunnel vertegenwoordigt. Eenvoudiger te configureren dan traditionele IPsec.

### MPLS VPN (Service Provider)

ISP's gebruiken MPLS om virtuele privénetwerken te bieden aan klanten over gedeelde infrastructuur.

## IPsec Framework

IPsec (Internet Protocol Security) is een verzameling protocollen en standaarden voor het beveiligen van IP-communicatie.

Uit de les: "IPsec framework op zich is een verzameling van allemaal protocollen."

IPsec biedt:

Vertrouwelijkheid — versleuteling (AES — Advanced Encryption Standard, 3DES — Triple DES)

Integriteit — hashing om te detecteren of data gewijzigd is (MD5 — Message Digest 5, SHA — Secure Hash Algorithm)

Authenticatie — bevestigen dat de buur is wie die zegt te zijn (PSK of certificates)

Anti-replay — bescherming tegen herhaalde pakketten

### IKE (Internet Key Exchange)

IKE is het protocol dat de beveiligde verbinding (Security Association = SA) opzet voordat data verstuurd wordt.

Uit de les: "IKE = key exchange"

Fase 1: IKE SA opbouwen (authenticatie + sleuteluitwisseling)
Fase 2: IPsec SA opbouwen (versleutelde datatunnel)
Data verstuurd via IPsec tunnel

Twee IPsec-modi:

| Modus | Wat wordt versleuteld? | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| Tunnel Mode | Volledig IP-pakket + nieuwe header | Site-to-site VPN (meest gebruikt) |
| Transport Mode | Alleen de data (payload) | Host-to-host communicatie |

## Overlay vs Underlay

Uit de les: "overlay + underlay kunnen uitleggen"

| Begriff | Uitleg |
| --- | --- |
| Underlay | Het fysieke/echte netwerk (routers, kabels, ISP-infrastructuur) |
| Overlay | Het virtuele netwerk bovenop het underlay (VPN-tunnel, VXLAN) |

Underlay: [Router A] ──[Internet]──[Router B]    ← echte infrastructuur
Overlay:  [LAN A]   ═══════════════[LAN B]       ← virtuele tunnel eroverheen

Vergelijking: het underlay is de snelweg, de overlay is de speciale rijstrook die erop lijkt maar logisch gescheiden is.

## Examentips

Uit de les: "protocollen van CIA-triad niet kennen" — ken de concepten, niet de implementatiedetails van elk specifiek protocol.

Uit de les: "VPN: je zit over een publiek netwerk maar de data is beveiligd. GRE: IP-header wordt toegevoegd met tunnel start en einde."

Kritieke examenpunten:

VPN = versleutelde verbinding over publiek netwerk

GRE = encapsulatie (geen versleuteling op zichzelf!)

SSL VPN = webbased, via HTTPS (poort 443)

IPsec = framework (verzameling protocollen)

IKE = sleuteluitwisseling voor IPsec

Overlay = virtueel netwerk; underlay = fysiek netwerk

Site-to-site VPN = twee netwerken; Remote Access VPN = één gebruiker

## Mogelijke examenvragen

1. Wat is het verschil tussen een site-to-site VPN en een remote access VPN?

Site-to-site VPN verbindt twee volledige netwerken permanent met elkaar via een tunnel op de routers (VPN gateways). Gebruikers merken niets — de verbinding is transparant. Remote access VPN laat een individuele gebruiker veilig verbinden met het bedrijfsnetwerk vanop afstand, via clientsoftware op zijn toestel.

2. Waarom is GRE alleen niet voldoende voor een veilige VPN?

GRE encapsuleert pakketten maar versleutelt ze niet. De data is leesbaar voor iedereen die het verkeer onderschept. Voor beveiliging moet GRE gecombineerd worden met IPsec (versleuteling + authenticatie).

3. Wat is het verschil tussen underlay en overlay?

Underlay is het echte fysieke netwerk: de routers, kabels en ISP-infrastructuur. Overlay is het virtuele netwerk dat bovenop het underlay gebouwd wordt, zoals een VPN-tunnel. De overlay gebruikt de underlay-infrastructuur maar is logisch gescheiden en beveiligd.

4. Welke vier zaken biedt het IPsec framework?

(1) Vertrouwelijkheid — versleuteling van data. (2) Integriteit — detectie van wijzigingen via hashing. (3) Authenticatie — bevestiging van de identiteit van de communicatiepartner. (4) Anti-replay — bescherming tegen hergebruik van onderschepte pakketten.

5. Wat is IKE en waarvoor wordt het gebruikt?

IKE (Internet Key Exchange) is het protocol dat de beveiligde verbinding (Security Association) opzet tussen twee IPsec-endpoints. Het regelt de sleuteluitwisseling en authenticatie in twee fasen: eerst een IKE SA (beveiligde kanaal voor onderhandeling), dan een IPsec SA (de eigenlijke datatunnel).

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| GRE en IPsec verwarren | Denken dat GRE versleutelt | GRE = encapsulatie; IPsec = versleuteling + beveiliging |
| Site-to-site en remote access verwisselen | Verkeerde type configureren/beschrijven | Site-to-site = netwerken; Remote access = gebruikers |
| Overlay en underlay omdraaien | Fout bij verklaringsvraag | Underlay = fysiek; Overlay = virtueel eroverheen |
| SSL VPN en IPsec VPN als hetzelfde beschouwen | Verkeerde protocollenkeuze | SSL = browser/HTTPS; IPsec = protocol-level versleuteling |