# Hoofdstuk 10 — Network Management

In het vorige hoofdstuk zagen we QoS. Network management gaat over hoe je een netwerk bewaakt, beheert en onderhoudt via gestandaardiseerde protocollen.

## Overzicht Network Management-protocollen

De drie pijlers van network management:

| Protocol | Functie | Poort |
| --- | --- | --- |
| SNMP | Apparaten monitoren en configureren | UDP 161 (agent), UDP 162 (trap) |
| Syslog | Logberichten centraliseren | UDP 514 |
| NTP | Kloksynchronisatie over het netwerk | UDP 123 |

## SNMP — Simple Network Management Protocol

SNMP laat netwerkbeheerders toe om netwerkapparaten op afstand te monitoren en beheren.

### Componenten

[SNMP Manager]  ←────────────→  [SNMP Agent]
(beheersysteem)    UDP 161/162    (router/switch)
     ↑                                ↑
 NMS software                     MIB database
(bijv. SolarWinds)                (alle configureerbare variabelen)

| Component | Rol |
| --- | --- |
| SNMP Manager | De beheersoftware — NMS (Network Management System) — die agents bevraagt |
| SNMP Agent | Software op het netwerkapparaat (router/switch) |
| MIB | Management Information Base — database van beheerbare variabelen |

### SNMP-operaties

| Operatie | Richting | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| GET | Manager → Agent | Vraag waarde op van een variabele |
| SET | Manager → Agent | Wijzig een variabele op het apparaat |
| TRAP | Agent → Manager | Agent stuurt spontaan melding bij een event (alarm) |
| INFORM | Agent → Manager | Zoals TRAP maar met bevestiging |
| GETBULK | Manager → Agent | Vraag meerdere variabelen tegelijk op (SNMPv2c+) |

Community strings (SNMPv1/v2c):

read-only:   "public"   ← alleen lezen
read-write:  "private"  ← lezen en schrijven

Community strings zijn onveilig (onversleuteld). SNMPv3 gebruikt authenticatie en versleuteling.

### SNMP-versies

| Versie | Beveiliging |
| --- | --- |
| v1 | Community strings, geen versleuteling |
| v2c | Verbeterde performance, nog community |
| v3 | Authenticatie + versleuteling (veiligst) |

### Cisco SNMP-configuratie

! Lees-only community
Router(config)# snmp-server community public RO

! Lees-schrijf community
Router(config)# snmp-server community private RW

! Trap sturen naar manager
Router(config)# snmp-server host 192.168.1.100 version 2c public

! Traps activeren
Router(config)# snmp-server enable traps

## Syslog — Centraal Logging

Syslog stuurt logberichten van netwerkapparaten naar een centrale syslog-server.

### Severity Levels (leer volgorde!)

| Level | Naam | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| 0 | Emergency | Systeem onbruikbaar |
| 1 | Alert | Onmiddellijke actie vereist |
| 2 | Critical | Kritieke condities |
| 3 | Error | Foutcondities |
| 4 | Warning | Waarschuwingen |
| 5 | Notice | Normale maar significante conditie |
| 6 | Informational | Informatieve berichten |
| 7 | Debugging | Debug-berichten (veel output!) |

Ezelsbruggetje: Every Admin Consequently Experiences Well Noted IT Disasters

### Cisco Syslog-configuratie

! Stuur logs naar externe syslog-server
Router(config)# logging host 192.168.1.200

! Stel severity-niveau in (0-7, of naam)
Router(config)# logging trap warnings    ← niveau 4 en hoger

! Logs in buffer bewaren
Router(config)# logging buffered 16384 informational

! Tijdstempel toevoegen
Router(config)# service timestamps log datetime msec

! Logs bekijken
Router# show logging

## NTP — Network Time Protocol

NTP synchroniseert de klok van alle netwerkapparaten.

### Waarom tijdsynchronisatie?

Syslog-berichten hebben nauwkeurige tijdstempels nodig voor troubleshooting

Beveiligingsprotocollen (SSL-certificaten, Kerberos) vereisen gesynchroniseerde klokken

Incident correlatie: logs van meerdere apparaten vergelijken

### NTP-hierarchie (Strata)

Stratum 0:  Atomische klok / GPS (referentie)
    ↓
Stratum 1:  NTP-server direct verbonden met stratum 0
    ↓
Stratum 2:  NTP-server gesynchroniseerd met stratum 1
    ↓
Stratum 3+: Cisco-routers en switches

Hoe lager het stratum-nummer, hoe dichter bij de tijdsreferentie en hoe nauwkeuriger.

### Cisco NTP-configuratie

! Router als NTP-client (synct met externe server)
Router(config)# ntp server 216.239.35.0

! Router als NTP-master (biedt tijd aan aan anderen)
Router(config)# ntp master 3     ← stratum 3

! Verificatie
Router# show ntp status
Router# show ntp associations
Router# show clock detail

## CDP en LLDP — Apparaatontdekking

Niet specifiek voor management, maar nuttig bij troubleshooting:

| Protocol | Fabrikant | Laag | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| CDP | Cisco | L2 | Ontdek aangrenzende Cisco-apparaten |
| LLDP | Open | L2 | Ontdek aangrenzende apparaten (fabrikaatonafhankelijk) |

Router# show cdp neighbors detail
Router# show lldp neighbors

## Examentips

Uit de les: "Module 10 → protocollen voor network management."

Kritieke examenpunten:

SNMP: Manager → Agent (GET/SET), Agent → Manager (TRAP)

SNMP-poorten: UDP 161 (agent), UDP 162 (trap)

Syslog-poort: UDP 514

NTP-poort: UDP 123

Syslog levels: 0=Emergency (ergst), 7=Debug (minst ernstig)

NTP stratum: lager = dichter bij referentie = nauwkeuriger

SNMPv3 = veiligst (authenticatie + versleuteling)

## Mogelijke examenvragen

1. Wat zijn de drie componenten van SNMP en wat doen ze?

(1) SNMP Manager: de beheersoftware (NMS) die het netwerk bewaakt en agents bevraagt of configureert. (2) SNMP Agent: software op elk beheerd apparaat (router, switch) die de manager antwoordt. (3) MIB (Management Information Base): de database op het apparaat met alle beheerbare variabelen.

2. Wat is het verschil tussen een SNMP TRAP en een SNMP GET?

GET is een actief verzoek van de manager aan de agent om een waarde op te halen. TRAP is een spontane melding van de agent naar de manager bij een specifieke gebeurtenis (bijv. interface down). Bij TRAP wacht de manager niet — de agent initieert.

3. Welk syslog-niveau heeft de code 3 en wat betekent het?

Level 3 = Error. Dit zijn foutcondities op het apparaat die aandacht vereisen maar het systeem niet volledig uitschakelen.

4. Waarom is tijdsynchronisatie (NTP) belangrijk voor netwerkbeheer?

Syslog-berichten van verschillende apparaten moeten vergeleken worden bij troubleshooting en beveiligingsincidenten. Als de klokken niet gesynchroniseerd zijn, is het onmogelijk te bepalen in welke volgorde events plaatsvonden. NTP zorgt ervoor dat alle apparaten dezelfde tijd hebben.

5. Wat is het verschil tussen SNMPv2c en SNMPv3?

SNMPv2c gebruikt community strings (onversleuteld) voor authenticatie — onveilig, community kan worden onderschept. SNMPv3 gebruikt username-gebaseerde authenticatie met optionele versleuteling (AES/DES) — veiligst voor productieomgevingen.

## Veelgemaakte fouten

| Fout | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| SNMP-poorten verwisselen | Fout bij port-gebaseerde vragen | UDP 161 = agent-queries; UDP 162 = traps |
| Syslog level 0 en 7 verwarren | Verkeerde ernst beschrijven | 0 = Emergency (ergst); 7 = Debug (minst ernstig) |
| NTP stratum verkeerd interpreteren | Denken dat hoger stratum = nauwkeuriger | Lager stratum = dichter bij referentie = nauwkeuriger |
| TRAP en GET richting verwisselen | Verkeerde beschrijving van SNMP-operaties | TRAP: agent → manager (spontaan); GET: manager → agent |